Gitter 421rC2

Renson NV, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgien

Tel. +49 (0)406 687 0140, architektensupport@renson.net, www.renson.eu

Das Gitter 421RC2 ist ein einbruchhemmendes Mauereinbauwandgitter, gefertigt aus Z-Lamellen und standardmäßig mit einem festen Rahmen versehen.

Produktmerkmale (rot markierter Text kann je nach Ihrer Wahl gelöscht werden)

- Lamellen und Rahmenprofil: Aluminium AlMgSi 0,5. Bars: Edelstahl.

- Oberflächenverarbeitung: natur- oder bronzefarbig eloxiert (20 Mikrometer) oder pulverlackiert in allen RAL-Farben (60 - 80 Mikrometer)

- L-förmige Rahmenprofile aus extrudiertem Aluminium mit einer Gesamthöhe von 51 mm werden in einem Winkel von 45 Grad auf Gehrung gesägt und durch Zusammendrücken mithilfe von Klammerwinkeln montiert.

- Aluminiumprofile mit einer Mindeststärke von 1,5 mm. Aluminium-Lamellenhalter festgenietet auf den perforierten vertikalen Rahmenprofilen.

- Die Z-förmigen Lamellen mit einem Schritt von 50 mm sind in den Lamellenhaltern festgeklickt und gesichert mit Edelstahl Bars.  Der Abstand zwischen den Lamellen beträgt 35 mm.

- Auf der Rückseite des Gitters wird ein antistatisches Edelstahl-Moskitonetz 2,3 x 2,3 mm mit einer Nylonschnur straff in den Rahmen gespannt.

- Das Gitter ist offiziell getestet und zugelassen gemäß Einbruchsicherheitsklasse RC2, Zertifikat für Obfl. 0,44 < 0 < 1,225 m², gemäß EN1627 bis einschließlich 1630 (September 2011).

- Mögliche Optionen: Wasserabflußrinne, Wasserschenkel, Filter, abnehmbares Moskitonetz.

- Einfacher Einbau durch spezielle Maueranker.

Hinweis: Für Breiten von mehr als 700 mm wird ein perforiertes U-Profil vorgesehen, auf dem zusätzliche Lamellenhalter zur Verstärkung montiert werden.

Leistung

Volumenstrom:

- K-Faktor Zuluft: 	12,9

- K-Faktor Abluft: 	12,,2

- Ce-Koeffizient: 	0,278

- Cd-Koeffizient: 	0,286

Querschnitt:

- Visueller freier Querschnitt: 70 %

- Physischer freier Querschnitt: 46 %

Abmessungen:

- Einbautiefe			: 46 mm

- Lamellenabstand		: 50 mm

- Überfalzmaß		: 40 mm

- Gesamtstärke		: 50 mm

- Mindestmaße		: 250 mm x 250 mm (B x H)

- Maximale Abmessungen	: auf Anfrage (B x H)

Schutz:

- Einbruchsicherheitsklasse RC2

- IP-Klasse: IP23D (Lüftungsgitter mit Insektenschutz und Wasserabflussrinne; elektrische Anlage in mindestens 200 mm)

NORMEN (Dieses Produkt wurde hergestellt, klassifiziert und/oder getestet gemäß folgender Normen)

EN 13141-1 (Volumenstromberechnung)

EN 12020-2 (Aluminiumnorm)
EN AW 6063 T66 (Legierung Aluminium)
EN 60529 (IP-Klasse)

EN1627 bis 1630 (sept 2011) (Einbruchsicherheit)