# TOITURE DE TERRASSE INTEGRABLE AVEC LAMES ORIENTABLES ET RETRACTABLES EN ALUMINIUM

## Fabricant

RENSON Outdoor nv, Polydore Rensonstraat 8, 9770 Kruisem – Belgique
Tel. + 32 (0)56 30 30 00, info@renson.be, www.renson-outdoor.com

(le texte marqué en rouge peut être barré en fonction de votre choix)

## Description

Aero Skye® est une toiture de terrasse en aluminium qui s’intègre dans une construction existante et qui est équipée d'un système de lames rotatives et rétractables en aluminium extrudé.

## Dimensions

Span:	Min. 1800 mm
	Max. 4500 mm

Pivot:	Min. 3250 mm
	Max. 6200 mm

Hauteur de passage libre :	Est déterminée par la construction porteuse

Pour information:
Le côté span est le côté où la lame est parallèle au cadre 
Le côté pivot est le côté sur lequel la lame pivote (perpendiculaire au cadre).

## Exécution du système

### Cadre:

- Profiles en aluminium extrudé, thermolaquées dans une couleur de votre choix

- Les connexions du même côté sont réalisées sur un seul plan sans couvercle saillant ni vis apparentes.

- Hauteur : 260 mm

- Hauteur en position verticale des lames : 260 mm + 95 mm

- Profondeur du profil cadre Span: 150 mm

- Profondeur du profil cadre Pivot: 330 mm

- Inclinaison: 0°

### Lames:

- Lames en aluminium extrudé, thermolaquées dans une couleur de votre choix

- A double paroi pour supporter une charge importante de neige

- Orientables à 135°

- Pente: 3 cm sur toute la longueur de la lame

- Face inférieure : complètement plate

- Côtés munis d'un profil en L contre le refoulement de l'eau, soudés et laqués dans la couleur des lames

- Un bord à triple tranchant selon la direction longitudinale de la lame empêche l'eau encore présente sur la lame d'atteindre la terrasse et les meubles sous-jacents lorsque la toiture est ouverte.

- Fixation dans les côtés du pivot au moyen d'axes en acier inoxydable avec verrouillage intégré pour une construction stable

### Motorisation:

- 4 moteurs In-line 24V DC avec transmission planétaire

- Fonctionnement :

- Rotation : principe vis–roue sans fin

- Coulissement: axes hélicoïdaux synchronisés avec chariot et système de chaîne qui garantissent un coulissement régulier et parallèle.

- Montage:

  - Les moteurs sont intégrés de manière invisible dans le profil cadre Pivot

### Evacuation d’eau:

- Evacuation vers le bas : une ou plusieurs ouvertures de drainage de Ø50 mm sont prévues dans les pièces d'angle ou la gouttière. Un pot d’écoulement sert de filtre à feuilles et forme le raccordement à un tuyau de drainage (Ø50 mm).

- Evacuation latéral invisible : Un pot de drainage latéral dans les pièces d'angle pour l'évacuation de l'eau. Une conduite d’évacuation (Ø50 mm) peut y être raccordée.

### Assemblage:

Toutes les fixations et les vis sont en acier inoxydable (A2).

### Couleur:

Tous les profils en aluminium visibles sont thermolaqués en laque structurée, couleur RAL au choix (60-80 microns).

### Alimentation et câblage:

Les câbles électriques sont intégrés de manière invisible dans la toiture de terrasse.

## Caractéristiques techniques

### Poids maximum de la charge de neige:

Répond aux calculs statiques selon la réglementation DIN-EN (Eurocode)

La capacité portante dépend des dimensions et de la résistance de la structure de support

Avec un span maximal de 4500 mm, les lames fermées ont une capacité de charge d'au moins 520 N/m².

### Résistance au vent jusqu’à:

120 km/h (avec lames fermées)

160 km/h (avec lames empilées)
Répond aux calculs statiques selon la réglementation DIN-EN (Eurocode)

### Vitesse de vent maximale lors de la commande des lames:

50 km/h

### Evacuation d’eau et débit des précipitations:

La toiture de terrasse peut supporter un débit de précipitations qui correspond à une averse d’une intensité de 150 l/m2.h d’une durée max. de 2 minutes. Ce type d’averse se produit en moyenne tous les
10 ans.  (voir statistiques de précipitations en Belgique : NBN B 52-011)

## Garantie

- Garantie produit de 10 ans sur la structure, sous réserve d'enregistrement (tous les défauts pouvant survenir dans le cadre d'une utilisation domestique normale et d'un entretien régulier) (5 ans standard)

- Garantie de 10 ans sur la couche de peinture, la couleur et la brillance des profilés en aluminium, sous réserve d'enregistrement (5 ans standard)

- 5 ans de garantie sur les moteurs Somfy et Renson

- 5 ans de garantie sur les commandes et capteurs Somfy

- 5 ans de garantie sur Lineo Luce, Lineo Fix et Protecto

- 2 ans de garantie sur les composants électriques (chauffage, haut-parleurs, éclairage, …) ainsi que sur les commandes

- 2 ans de garantie sur le détecteur de pluie

## Options

### Eclairage LED Up/Down:

Eclairage LED intégré du côté intérieur du cadre sur toute la longueur avec éclairage incliné vers le haut (indirecte) ou le bas (directe).

- Up

  - Lumière blanc chaud 120 LEDs/M | +/-2800K | 550-680 lumen/m

  - Lumière blanc pur 120 LEDs/m | +/- 5000K | 550-680 lumen/m

  - RVB  60 LEDs/m | 550-700 lumen/m

- Down

  - Lumière blanc chaud 120 LEDs/M | +/-2800K | 550-680 lumen/m

  - Lumière blanc pur 120 LEDs/m | +/- 5000K | 550-680 lumen/m

Beam Heat & Sound

### Poutre Beam:

- La toiture de terrasse peut être équipée d’un module Beam  Il s’agit d’une poutre en aluminium comportant des éléments de chauffage (Heat) et des enceintes (Sound)

- Se monte au côté intérieur du profil cadre du côté Span

- Le module peut être orienté de 30°

### Heat:

- Élément chauffant par chaleur rayonnante intégré au module Beam.

Élément chauffant avec plaque de verre céramique noir plat

- Puissance : 2400 W/chaleur, courant = 12A/chaleur, IP65

- Contrôle RTS ou IO (même télécommande que les lames)

### Sound:

- 4 Ohms Marine Speakers IP65 , 2 haut-parleurs intégrés dans le module Beam

- Puissance de crête 120W, réponse en fréquence : 90Hz - 22kHz

- Plaque de couverture en aluminium anodisé noir

- Connexion à un amplificateur / une radio via les câbles audio fournis ou avec un amplificateur intégré pour un fonctionnement autonome et une commande via un smartphone ou une tablette (y compris bluetooth)

- Dimensions L x H : 180 x 180 mm

### Kit de détection de pluie:

- Contenu : détecteur de pluie, équerre de fixation, accessoires

- En cas de pluie/humidité les lames se referment automatiquement

- Est monté avec une légère inclinaison et contient un petit élément de chauffage pour un meilleur séchage du détecteur.

Vent, neige, gel :

- Réglable via l’application. Les données météorologiques sont récupérées via Internet.

## Normes

Ce produit est fabriqué selon, satisfait à et/ou est testé selon la norme : EN 13561