# PERGOLA AVEC TOITURE FIXE

## Fabricant

RENSON Outdoor nv, Polydore Rensonstraat 8, 9770 Kruisem – Belgique
Tel. +32(0)56 30 30 00, info@renson.be, www.renson-outdoor.com

(Le texte marqué en rouge peut être barré en fonction de votre choix)

## Description

Algarve® Canvas est une pergola en aluminium avec toiture horizontale, équipée d’une toiture supérieure en plaques d’acier profilé et d’un plafond esthétique constitué d’une toile tendue en fibre de verre. La pergola peut être montée auto-portante ou placée contre une façade et est soutenue par des colonnes verticales avec fixations invisibles.

## Dimensions

Span:	Min. 800 mm
	Max. 4500 mm

Pivot:	Min. 895 mm
	Max. 6055 mm

Hauteur de passage libre: 	Max. 2800 mm

Hauteur totale:	hauteur de passage libre + 230 mm

Couplée:

Les 2 parties de toiture sont couplées au côté pivot pour obtenir un côté span plus long.

Il faut placer une colonne supplémentaire entre les deux parties de toiture.

Span par partie de toiture:	Min. 1500 mm
	Max. 4500 mm

Span (somme des 2 parties)	Min. 3000 mm

Max. 6000 mm

Pour info:
Le côté span correspond à la largeur des plaques d’acier. 
Le côté pivot est le côté le long duquel les différentes plaques d’acier sont placées côte à côte.

## Exécution du système

### Type d’installation:

- Autoportante:

  - Autoportante, 4 colonnes

  - Structure autoportante

- Montage sur la façade:

  - Avec un ou 2 côtés contre une construction/structure porteuse sous-jacente

  - 1 colonne (2 côtés contre la façade)

  - 2 colonnes (1 côté contre la façade)

### Cadre:

- Cadre solide sur le pourtour en profils d’aluminium extrudé

- Raccordement des profils cadre avec une plaque d’obturation en aluminium, dans le même alignement que les profils et laquée dans la même couleur que la structure porteuse.

- Chaque profil cadre est équipé d’équerres de montage pour fixer le plafond tendu.

- Chaque profil est équipé d’équerres et une plaque plate à laquelle la toiture supérieure est fixée.

- Hauteur: 230 mm

- Inclinaison: 0°

### Toiture supérieure:

- Plaque d’acier profilée, équipée au côté inférieur d’une couche anti-condensation pour éviter que des gouttes de condensation ne tombent sur le plafond tendu sous-jacent.

- La toiture supérieure est fixée sur le cadre supérieur par des équerres.

### Plafond:

- La toiture fixe est finie au côté intérieur à l’aide d’une toile horizontale en fibre de verre qui est tendue par des profils canvas.

- La toile est fixée sur le pourtour dans un profil canvas à l’aide de fermetures éclair et est aussi fixée aux équerres de montage sur le cadre supérieur.

- Les profils canvas peuvent être rapprochés du cadre, ce qui permet de tendre la toile et d’avoir un aspect régulier.

### Colonnes:

- Selon le type d’installation, on utilise 1,2 ou 4 colonnes

- Constitutées de profils carrés en aluminium de 110 x 110 mm

- Les colonnes sont montées en bas aux pieds de montage et fixées en haut dans le cadre au moyen d’alveovis situées dans la colonne.

- Les alvéovis sont couvertes par des profils en aluminium qui sont laqués dans la couleur de la colonne.

### Pieds de montage:

4 types:

- Pied de montage visible avec plaque de sol

Pied de montage invisible

- Pied de montage visible renforcé avec plaque de sol et centre rallongé

- Piede de montage invisible renforcé avec centre rallongé

### Evacuation d’eau:

- La toiture supérieure (plaque d’acier) est inclinée de 20 mm. L’eau est évacuée au moyen d’un profil perforé sur le côté de la toiture supérieure vers la gouttière, qui est intégrée dans les profils du cadre supérieur sur le pourtour de la pergola.

- Chaque colonne peut faire office d’évacuation d’eau. Dans l’angle du cadre supérieur on prévoit une ouverture qui donne dans un conduit d’évacuation d’eau en PVC de Ø 50mm, intégré de manière invisible dans la colonne.

- De chaque côté du côté pivot, on prévoit une ouverture dans la gouttière de Ø 50 mm pour l’évacuation d’eau. Dans l’ouverture un récipient est prévu, qui fait office de filtre à feuilles et qui débouche dans la colonne.

- Evacuation d’eau dans la colonne: au bas de la colonne un déversoir est prévu pour évacuer l’eau de pluie de la colonne.
Evacuation d’eau souterraine: le conduit d’évacuation d’eau est relié au bas de la colonne à un conduit d’évacuation d’eau prévu dans le sol.

### Couleur:

Tous les profils en aluminium visibles sont thermolaqués en structuré dans une couleur RAL au choix
(60 – 80 microns).

### Assemblage:

Toutes les fixations (p.ex. les vis) sont en acier inoxydable et sont invisibles après le montage.

### Alimentation et câblage:

Les câbles électriques sont entièrement intégrés de manière invisible dans la pergola.

## Caractéristiques techniques

### Charge maximale de la neige (kg/m²):

Selon les dimensions

### Résistance au vent jusqu’à:

120 km/h

### Evacuation d’eau et débit des précipitations:

La toiture de terrasse peut supporter un débit de précipitations qui correspond à une averse d’une intensité de 120 l/ m2.h d’une durée max. de 2 minutes.  Ce type d’averse se produit en moyenne tous les
10 ans.  (voir statistiques de précipitations en Belgique: NBN B 52-011)

## Garantie

- Garantie produit de 10 ans sur la structure, sous réserve d'enregistrement (tous les défauts pouvant survenir dans le cadre d'une utilisation domestique normale et d'un entretien régulier) (5 ans standard)

- Garantie de 10 ans sur la couche de peinture, la couleur et la brillance des profilés en aluminium, sous réserve d'enregistrement (5 ans standard)

- 5 ans de garantie sur les moteurs Somfy et Renson

- 5 ans de garantie sur les commandes et capteurs Somfy

- 2 ans de garantie sur les composants électriques (chauffage, haut-parleurs, éclairage, …) et les commandes

- 2 ans de garantie sur le détecteur de pluie

- 5 ans de garantie sur les remplissages latéraux (Loggia, parois coulissantes vitrées, parois fixes, rideaux extérieurs)

- 5 ans de garantie sur la technologie Fixscreen des stores (la fermeture éclair reste dans la coulisse + bonne adhérence de la fermeture éclair à la toile)

- 5 ans de garantie sur les toiles en fibre de verre, polyester et acrylique

## Options

### Algarve Fixscreen

Fixscreen où le caisson et les glissières latérales sont montés contre la structure porteuse de la couverture

- Peut également être monté a posteriori

- Aluminium thermolaqué dans la couleur de la toiture. Tous les profils laqués en Seaside Quality.

- Dimensions:

- Taille du caisson (H × P): 150 × 110 mm

- Diamètre du tube d’enroulement: 83 mm

- Largeur libre: 1000 – 6000 mm

### Panneaux coulissants:

- Les panneaux coulissants Loggia sont composés d’un cadre en aluminium thermolaqué qui selon la hauteur de passage a les dimensions 40x40, 40x55 ou 40x70 mm. Le côté de 40 mm est toujours orienté vers la face avant.

- Disponible jusqu’à une largeur libre de 4250 mm

- Ce cadre peut être complété par:

  - Des lames rectangulaires fixes en aluminium

  - Des lames rectangulaires orientables en aluminium

  - Des lames rectangulaires fixes en bois Western Red Cedar

  - Des lames orientables en bois Western Red Cedar

  - Un store en fibre de verre

- Les panneaux coulissants sont suspendus à des rails supérieurs en aluminium et coulissent en bas sur un rail inférieur en aluminium.

- La commande est manuelle

- Des différences de hauteur jusqu’à 5 cm au sol peuvent être compensées grâce à un guide inférieur flexible.

- Pour une description détaillée du produit, voir cahier des charges panneaux coulissants Loggia

### Panneaux en verre:

- Les panneaux coulissants en verre peuvent être intégrés à la toiture de terrasse jusqu’à une hauteur de passage de 2600 mm, sous réserve de l’utilisation de pieds de montage renforcés sur les colonnes adjacentes

- Les profils inférieurs des panneaux en verre sont constitués de profils en aluminium extrudé et laqué

- La commande est manuelle

- Les panneaux en verre reposent sur un rail inférieur en aluminium extrudé avec une bande de coulisse inoxydable.

- Le vitrage est composé de verre de sécurité de 10 mm d’épaisseur

- Le panneaux en verre peut être fermé à l’aide d’une serrure que l’on peut ouvrir/fermer des deux côtés avec une clé.

### Up/Down Eclairage LED:

Eclairage LED intégré du côté intérieur du cadre sur toute la longueur avec éclairage incliné vers le haut ou le bas.

- Up:

  - Lumière blanc chaud 120 LEDs/M | +/-2800K | 550-680 lumen/m

  - Lumière blanc pur 120 LEDs/m | +/- 5000K | 550-680 lumen/m

  - RVB  60 LEDs/m | 550-700 lumen/m

- Down:

  - Lumière blanc chaud 120 LEDs/M | +/-2800K | 550-680 lumen/m

  - Lumière blanc pur 120 LEDs/m | +/- 5000K | 550-680 lumen/m

### Kit de détection du vent:

- Contient: Somfy RTS ou IO détecteur de vent Eolis,

- Disponible uniquement avec l'utilisation de pieds de montage renforcés sur les colonnes adjacentes.

- Action: en cas de vitesses de vent > 50km/h les lames doivent être fermées conformément à nos conditions de garantie.

## Normes

Ce produit est fabriqué selon, satisfait à et/ou est testé selon la norme: EN 13561