LASTENBOEKBESCHRIJVING ICARUS®

Fabricaat	: RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX

Type 		: ICA.125 (45°) met drager SD.014 (VV-I-1.0101)

Omschrijving :

RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX ICA.125 is een structurele zonwering uit secties van geëxtrudeerd aluminium ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit lens-vormige zonweringslamellen, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende Quickfix-lamellenhouders. De Quickfix-lamellenhouder is een 2-delig concept, bestaande uit houder en vork, waardoor een soepele dilatatie van de lamel als gevolg van thermische uitzetting mogelijk is en geen spanningen in de gevel ontstaan.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 50021SS) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende lens-vormige lamellen, ICA.125 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte :  125 mm

    - Hoogte : 25 mm

    - Diepte (ingeklipst) :  88 mm

    - Grenshoek voor zoninstraling : 22°

    - Stap : 125 mm (8 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 45° (tov de verticale richting)

    - Lens-radius : 182mm

    - Neus-radius : 2 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 48,4640.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 2,9399.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,3 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,06 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,38 (verticale richting)

- Lamel voorzien van 2 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST3,9 mm

- Onzichtbare bevestiging door inklipsen in bijhorende lamellenhouder-sets Quickfix IQ.1101 – type 1, bestaande uit enkele klips en een vork 45°/90° en IQ.1201 – type 1, bestaande uit dubbele klips (voegklips) en twee vorken 45°/90°

- Visuele vrije opening : 100%

- Fysische vrije opening : 51%

- Draagstructuur :

- Draagprofiel SD.014 in combinatie met bevestigings-set type 1 IQ.1002, uit geëxtrudeerd aluminium : 40 x 14,5 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 37,137.103 mm4

- Lamellenhouder Quickfix voorgemonteerd op het dragerprofiel SD.014

- Montage van het draagprofiel rechtstreeks op achterliggende draagstructuur

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel ICA.125 :  2.300 mm

    - Draagprofiel SD.014 :  Montage rechtstreeks op achterliggende draagstructuur

- Systeemdiepte :

- Lamel ICA.125 en draagprofiel SD.014 : 117,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Aluminium kopschot ICA.125.11 voor vaste uitvoering, 3mm dikte met twee verzonken gaten voor plaatschroeven DIN 7982 – ST3,9 x 25

- Borgplaatje – type 1 IQ.1001

LASTENBOEKBESCHRIJVING ICARUS®

Fabricaat	: RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX

Type 		: ICA.125 (90°) met drager SD.014 (VV-I-1.0102)

Omschrijving :

RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX ICA.125 is een structurele zonwering uit secties van geëxtrudeerd aluminium ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit lens-vormige zonweringslamellen, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende Quickfix-lamellenhouders. De Quickfix-lamellenhouder is een 2-delig concept, bestaande uit houder en vork, waardoor een soepele dilatatie van de lamel als gevolg van thermische uitzetting mogelijk is en geen spanningen in de gevel ontstaan.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 50021SS) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende lens-vormige lamellen, ICA.125 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte :  125 mm

    - Hoogte : 25 mm

    - Diepte (ingeklipst) :  125 mm

    - Grenshoek voor zoninstraling : 45°

    - Stap : 125 mm (8 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 90° (tov de verticale richting)

    - Lens-radius : 182mm

    - Neus-radius : 2 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 48,4640.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 2,9399.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,3 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,06 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,38 (verticale richting)

- Lamel voorzien van 2 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST3,9 mm

- Onzichtbare bevestiging door inklipsen in bijhorende lamellenhouder-sets Quickfix IQ.1101 – type 1, bestaande uit enkele klips en een vork 45°/90° en IQ.1201 – type 1, bestaande uit dubbele klips (voegklips) en twee vorken 45°/90°

- Visuele vrije opening : 100%

- Fysische vrije opening : 80%

- Draagstructuur :

- Draagprofiel SD.014 in combinatie met bevestigings-set type 1 IQ.1002, uit geëxtrudeerd aluminium : 40 x 14,5 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 37,137.103 mm4

- Lamellenhouder Quickfix voorgemonteerd op het dragerprofiel SD.014

- Montage van het draagprofiel rechtstreeks op achterliggende draagstructuur

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel ICA.125 :  2.300 mm

    - Draagprofiel SD.014 :  Montage rechtstreeks op achterliggende draagstructuur

- Systeemdiepte :

- Lamel ICA.125 en draagprofiel SD.014 : 156,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Aluminium kopschot ICA.125.11 voor vaste uitvoering, 3mm dikte met twee verzonken gaten voor plaatschroeven DIN 7982 – ST3,9 x 25

- Borgplaatje – type 1 IQ.1001

LASTENBOEKBESCHRIJVING ICARUS®

Fabricaat	: RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX

Type 		: ICA.125 (45°) met drager SD.054 (VV-I-1.0103)

Omschrijving :

RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX ICA.125 is een structurele zonwering uit secties van geëxtrudeerd aluminium ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit lens-vormige zonweringslamellen, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende Quickfix-lamellenhouders. De Quickfix-lamellenhouder is een 2-delig concept, bestaande uit houder en vork, waardoor een soepele dilatatie van de lamel als gevolg van thermische uitzetting mogelijk is en geen spanningen in de gevel ontstaan.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 50021SS) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende lens-vormige lamellen, ICA.125 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte :  125 mm

    - Hoogte : 25 mm

    - Diepte (ingeklipst) :  88 mm

    - Grenshoek voor zoninstraling : 22°

    - Stap : 125 mm (8 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 45° (tov de verticale richting)

    - Lens-radius : 182mm

    - Neus-radius : 2 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 48,4640.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 2,9399.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,3 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,06 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,38 (verticale richting)

- Lamel voorzien van 2 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST3,9 mm

- Onzichtbare bevestiging door inklipsen in bijhorende lamellenhouder-sets Quickfix IQ.1101 – type 1, bestaande uit enkele klips en een vork 45°/90° en IQ.1201 – type 1, bestaande uit dubbele klips (voegklips) en twee vorken 45°/90°

- Visuele vrije opening : 100%

- Fysische vrije opening : 51%

- Draagstructuur :

- Draagprofiel SD.054 in combinatie met bevestigings-set type 1 IQ.1002, uit geëxtrudeerd aluminium : 40 x 54,0 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 208,672.103 mm4

- Lamellenhouders Quickfix voorgemonteerd op het dragerprofiel SD.054

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel ICA.125 :  2.300 mm

    - Draagprofiel SD.054 :  1.800 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel ICA.125 en draagprofiel SD.054 : 157,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Aluminium kopschot ICA.125.11 voor vaste uitvoering, 3mm dikte met twee verzonken gaten voor plaatschroeven DIN 7982 – ST3,9 x 25

- Borgplaatje – type 1 IQ.1001

LASTENBOEKBESCHRIJVING ICARUS®

Fabricaat	: RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX

Type 		: ICA.125 (90°) met drager SD.054 (VV-I-1.0104)

Omschrijving :

RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX ICA.125 is een structurele zonwering uit secties van geëxtrudeerd aluminium ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit lens-vormige zonweringslamellen, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende Quickfix-lamellenhouders. De Quickfix-lamellenhouder is een 2-delig concept, bestaande uit houder en vork, waardoor een soepele dilatatie van de lamel als gevolg van thermische uitzetting mogelijk is en geen spanningen in de gevel ontstaan.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 50021SS) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende lens-vormige lamellen, ICA.125 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte :  125 mm

    - Hoogte : 25 mm

    - Diepte (ingeklipst) :  125 mm

    - Grenshoek voor zoninstraling : 45°

    - Stap : 125 mm (8 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 90° (tov de verticale richting)

    - Lens-radius : 182 mm

    - Neus-radius : 2 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 48,4640.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 2,9399.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,3 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,06 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,38 (verticale richting)

- Lamel voorzien van 2 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST3,9 mm

- Onzichtbare bevestiging door inklipsen in bijhorende lamellenhouder-sets Quickfix IQ.1101 – type 1, bestaande uit enkele klips en een vork 45°/90° en IQ.1201 – type 1, bestaande uit dubbele klips (voegklips) en twee vorken 45°/90°

- Visuele vrije opening : 100%

- Fysische vrije opening : 80%

- Draagstructuur :

- Draagprofiel SD.054 in combinatie met bevestigings-set type 1 IQ.1002, uit geëxtrudeerd aluminium : 40 x 54,0 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 208,672.103 mm4

- Lamellenhouders Quickfix voorgemonteerd op het dragerprofiel SD.054

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel ICA.125 :  2.300 mm

    - Draagprofiel SD.054 :  4.000 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel ICA.125 en draagprofiel SD.054 : 195,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Aluminium kopschot ICA.125.11 voor vaste uitvoering, 3mm dikte met twee verzonken gaten voor plaatschroeven DIN 7982 – ST3,9 x 25

- Borgplaatje – type 1 IQ.1001

LASTENBOEKBESCHRIJVING ICARUS®

Fabricaat	: RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX

Type 		: ICA.125 (45°) met drager SD.100 (VV-I-1.0105)

Omschrijving :

RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX ICA.125 is een structurele zonwering uit secties van geëxtrudeerd aluminium ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit lens-vormige zonweringslamellen, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende Quickfix-lamellenhouders. De Quickfix-lamellenhouder is een 2-delig concept, bestaande uit houder en vork, waardoor een soepele dilatatie van de lamel als gevolg van thermische uitzetting mogelijk is en geen spanningen in de gevel ontstaan.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 50021SS) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende lens-vormige lamellen, ICA.125 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte :  125 mm

    - Hoogte : 25 mm

    - Diepte (ingeklipst) :  88 mm

    - Grenshoek voor zoninstraling : 22°

    - Stap : 125 mm (8 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 45° (tov de verticale richting)

    - Lens-radius : 182mm

    - Neus-radius : 2mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 48,4640.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 2,9399.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,3 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,06 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,38 (verticale richting)

- Lamel voorzien van 2 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST3,9 mm

- Onzichtbare bevestiging door inklipsen in bijhorende lamellenhouder-sets Quickfix IQ.1101 – type 1, bestaande uit enkele klips en een vork 45°/90° en IQ.1201 – type 1, bestaande uit dubbele klips (voegklips) en twee vorken 45°/90°

- Visuele vrije opening : 100%

- Fysische vrije opening : 51%

- Draagstructuur :

- Draagprofiel SD.100 in combinatie met bevestigings-set type 1 IQ.1002, uit geëxtrudeerd aluminium : 40 x 100,0 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 1248,414.103 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel SD.100

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel ICA.125 :  2.300 mm

    - Draagprofiel SD.100 :  3.300 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel ICA.125 en draagprofiel SD.100 : 203,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Aluminium kopschot ICA.125.11 voor vaste uitvoering, 3mm dikte met twee verzonken gaten voor plaatschroeven DIN 7982 – ST3,9 x 25

- Borgplaatje – type 1 IQ.1001

LASTENBOEKBESCHRIJVING ICARUS®

Fabricaat	: RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX

Type 		: ICA.125 (90°) met drager SD.100 (VV-I-1.0106)

Omschrijving :

RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX ICA.125 is een structurele zonwering uit secties van geëxtrudeerd aluminium ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit lens-vormige zonweringslamellen, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende Quickfix-lamellenhouders. De Quickfix-lamellenhouder is een 2-delig concept, bestaande uit houder en vork, waardoor een soepele dilatatie van de lamel als gevolg van thermische uitzetting mogelijk is en geen spanningen in de gevel ontstaan.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 50021SS) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende lens-vormige lamellen, ICA.125 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte :  125 mm

    - Hoogte : 25 mm

    - Diepte (ingeklipst) :  125 mm

    - Grenshoek voor zoninstraling : 45°

    - Stap : 125 mm (8 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 90° (tov de verticale richting)

    - Lens-radius : 182mm

    - Neus-radius : 2 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 48,4640.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 2,9399.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,3 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,06 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,38 (verticale richting)

- Lamel voorzien van 2 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST3,9 mm

- Onzichtbare bevestiging door inklipsen in bijhorende lamellenhouder-sets Quickfix IQ.1101 – type 1, bestaande uit enkele klips en een vork 45°/90° en IQ.1201 – type 1, bestaande uit dubbele klips (voegklips) en twee vorken 45°/90°

- Visuele vrije opening : 100%

- Fysische vrije opening : 80%

- Draagstructuur :

- Draagprofiel SD.100 in combinatie met bevestigings-set type 1 IQ.1002, uit geëxtrudeerd aluminium : 40 x 100,0 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 1248,414.103 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel SD.100

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel ICA.125 :  2.300 mm

    - Draagprofiel SD.100 :  6.000 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel ICA.125 en draagprofiel SD.100 : 241,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Aluminium kopschot ICA.125.11 voor vaste uitvoering, 3mm dikte met twee verzonken gaten voor plaatschroeven DIN 7982 – ST3,9 x 25

- Borgplaatje – type 1 IQ.1001