Sonovent® Medium

Renson NV, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgien

Tel. +49 (0)406 687 0140, architektensupport@renson.net, www.renson.eu

beschreibung

- Typ: thermisch getrennte, selbstregelnde Schalldämmlüftung für den Blendrahmeneinbau/ Glasfalzeinbau

- Ausgezeichnete Schallabsorption: bis 48 dB

- Flexible Design: lieferbar in 4 Versionen mit unterschiedlichem Luftdurchlaß (verschiedene Luftschiltzoptionen) und unterschiedlichen Positionen für die thermische Trennung

- Mit selbstregelnder Kunststoffklappe: reagiert automatisch auf Druckdifferenzen/Windstärke und kann durch den Benutzer nicht beeinflusst werden

- Insektenschutz: perforiertes Innenprofil (3 × 22 mm)

- Blendrahmeneinbau oder Glasfalzeinbau (Glasstärke 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 mm oder größer auf Anfrage) bei Verwendung der zusätzlichen L-Profilen (Ober- und Unterseite)

- Betätigung: Handbedienung, Zugschnur, Einhängegestänge, Motorbetätigung (24DC): Stufenlose Regelung

- Einfache Wartung dank des abnehmbaren Innenprofils

- Endbearbeitung: pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen / Zweifarbbeschichtung

- Optional lieferbar mit Pollux Filter: für schwerbeladen Feinstaub- und Pollenbelastete Umgebungen

- Glasabzugmaß: 130 mm (mit Flanschprofilen: 20 mm) / 135 mm (mit Flanschprofilen: 25 mm)

Technische eigenschaften

- Selbstregelnd: 				ja

- U-Wert: 					2,8 W/m²K

- Wasserbeständigkeit bis: 		1200 Pa in geschlossenem Zustand

- Wasserbeständigkeit bis: 		50 Pa in geöffnetem Zustand

- Leckage bei 50 Pa:			 <15% (in geschlossenem Zustand)

- Schalldämmung Dn,e,w (C;Ctr):

- In geöffnetem Zustand:

    - Luftschlitz 10 mm		44 (-1;-4) dB

    - Luftschlitz 15 mm		41 (0;-3) dB

    - Luftschlitz 20 mm		39 (-1;-3) dB

    - Luftschlitz 25 mm		37 (0;-3) dB

- In geschlossenem Zustand: 	n.b.

- Volumenstrom:

|  | Luftschlitz 10 mm | Luftschlitz 15 mm | Luftschlitz 20 mm | Luftschlitz 25 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q bei 2 Pa (m³/h/m) | 74,5 | 110,9 | 137,5 | 141,8 |
| Q bei 4 Pa (m³/h/m) | 72,1 | 107,3 | 133,1 | 115,0 |
| Q bei 5 Pa (m³/h/m) | 70,9 | 105,6 | 130,9 | 115,6 |
| Q bei 7 Pa (m³/h/m) | 68,6 | 102,0 | 126,5 | 118,4 |
| Q bei 8 Pa (m³/h/m) | 67,4 | 100,2 | 124,3 | 117,5 |