Transivent®

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgique

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

description (le texte marqué en rouge peut être supprimé en fonction de votre choix)

- Type: Aérateur auto-réglable à rupture de pont thermique pour montage dans le caisson d’un volet roulant

- Idéal pour la rénovation

- Clapet autoréglable (P3): réagit automatiquement aux différences de pression et à la charge du vent et ne peut pas être manipulé par l’utilisateur

- Clapet intérieur non perforé, réglable en 5 positions

- Clapet intérieur réglable en aluminium qui dirige le flux d’air vers le haut: effet coanda

- Profil intérieur amovible: entretien facile

- Pare-insectes: profil intérieur perforé (2,9 × 30 mm)

- Commande: manuelle, par cordelette, tringle ou motorisée (24DC)

- Finition: anodisé naturel (E6/EV1) / thermolaqué dans la même couleur RAL que les profils de châssis

- Hauteur: 91 mm (hauteur d’encastrement : 48 mm)

caracteristiques techniques

- Classe d’autorégulation: 			auto-réglable, classe P3

- Valeur U: 					3,0 W/m²K

- Etanchéité à l’eau jusqu’à:		650 Pa en position fermée

- Etanchéité à l’eau jusqu’à:		150 Pa en position ouverte

- Débit de fuite sous 50 Pa:		<15 % (en position fermée)

- Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr):

- En position ouverte:		28 (-1;-2) dB

- En position fermée: 		44 (-1;-2) dB

| Caractéristiques PEB: |  |
| --- | --- |
| Débit q1 sous 2 Pa | 57,3 m³/h/m |
| Débit q1 sous 10 Pa | 70,5 m³/h/m |
| L0 sous 2 Pa | 0,07 m |
| L0 sous 10 Pa | 0,07 m |
| Superficie | 0,05 m²/m |