VARIAVENT®

Renson NV, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgien

Tel. +49 (0)406 687 0140, architektensupport@renson.net, www.renson.eu

PRODUKTEIGENSCHAFTEN (Rot markierter Text kann je nach Wunsch gelöscht werden)

- Typ: thermisch getrennte, selbstregelnde Klapplüftung für Glasfalzeinbau / Blendrahmeneinbau

- Flexibel integriert: in Fensterprofile aus Aluminium, Holz und PVC

- Mit vier unterschiedlichen Luftdurchläßen in einem einheitlichen Design:

  - Hohe Volumenstrom, bis zu 102,6 m³/h/m bei 2 Pa

  - Integrierter Durchflussbegrenzer im Kopfteil: Durchflussmenge kann manuell eingestellt werden, ohne dass die Fensterlüftung demontiert werden muss.

  - Gleiches optisches Erscheinungsbild unabhängig von der Durchflussmenge

- Mit selbstregelnder Kunststoffklappe - iFlux technologie:

  - Konstante Durchflussmenge und Reduzierung der Energieverluste durch das selbstregulierende Ventil

  - Reagiert automatich auf Druckdifferenzen/Windstärke und kann durch den Benutzer nicht beeinflusst werden

  - Luftdurchsatz einstellbar durch manuell betätige Innenklappe

  - Aufwärts gerichtete Luftströmung für optimalen Komfort: Coanda-Effekt

- Design Innenprofil:

  - Wahl zwischen iFlux-Innenprofil mit Coanda-Effekt und einem flachen Innenprofil.

  - I-Flux: höherer ästhetischer Komfort durch unsichtbare Lüftungsöffnungen, höherer technischer Komfort durch nach oben drückenden Luftstrom.

  - Flat: sichtbare Lüftungsöffnungen, ideal in Situationen mit Rollos.

  - Beide Innenprofile sind manuell herausnehmbar und somit leicht zu reinigen.

- Design-Außenprofil:

  - Aluminium-Außenprofil sorgt für klares, geradliniges Design

- Wasserdichtigkeit:

  - Das Aussenprofil aus extruduertem Aluminium fungiert als Regenschutzkappe

- Insektenschutz: mit perforiertes Innenprofil  (3 x 3,9 x 11,0 mm)

- Glasfalzeinbau Glasstärken 20, 24, 28, 32, 36, 40 oder 44 mm) oder Blendrahmeneinbau (mithilfe eines zusätzlichen Blendrahmenprofils)

- Betätigung: Handbedienung, Zugschnur oder Einhängegestänge

- Endbearbeitung

  - Aluminiumprofile: naturfarben (E6/EV1) / pulverbeschichtet in denselben RAL-Farben wie die Fensterprofile / Zweifarbbeschichtung

  - Farbe der Endkappen = Standard-Massenendkappen (best match), Massenendkappen nach Wahl, Lackierte Endkappen

- Optional lieferbar mit Pollux Filter – Typ 02: für schwerbeladen Feinstaub- und Pollenbelastete Umgebungen

- Höchstlänge: 3000 mm

- Glasabzugmaß: 80 mm

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- U-Wert:	 			2,80 W/m²K

- F-Wert				0,65

- Wasserbeständigkeit bis:		650 Pa in geschlossenem Zustand

- Wasserbeständigkeit bis:		50 Pa in geöffnetem Zustand

- Leckage bei 50 Pa:		<15% in geschlossenem Zustand

- Schalldämmung

  - Dn,e,w (C;Ctr):

- in geöffnetem Zustand:		25 (-1;-1) dB

- in geschlossenem Zustand:	40 (-1;-2) dB

| Eigenschaften: |  |
| --- | --- |
| Luftvolumenstrom Q bei 2 Pa | 51,3 m³/h/m (S) 76,9 m³/h/m (M) 92,3 m³/h/m (L) 102,6 m³/h/m (X) manuell mit Durchflussbegrenzer begrenzen |
| Luftvolumenstrom Q bei 4 Pa | 51,3 m³/h/m (S) 76,9 m³/h/m (M) 92,3 m³/h/m (L) 102,6 m³/h (XL) manuell mit Durchflussbegrenzer begrenzen |
| Luftvolumenstrom Q bei 5 Pa | 49,3 m³/h/m (S) 74 m³/h/m (M) 88,8 m³/h/m (L) 98,7 m³/h/m (XL) manuell mit Durchflussbegrenzer begrenzen |
| Luftvolumenstrom Q bei 7 Pa | 45,5 m³/h/m (S) 68,2 m³/h/m (M) 81,8 m³/h/m (L) 90,9 m³/h/m (XL) manuell mit Durchflussbegrenzer begrenzen |
| Luftvolumenstrom Q bei 8 Pa | 43,5 m³/h/m (S) 65,2 m³/h/m (M) 78,3 m³/h/m (L) 87 m³/h/m (XL) manuell mit Durchflussbegrenzer begrenzen |
| Luftvolumenstrom Q bei 10 Pa | 45,7 m³/h/m (S) 68,6 m³/h/m (M) 82,3 m³/h/m (L) 91,5 m³/h/m (XL) manuell mit Durchflussbegrenzer begrenzen |
| Selbstregelnd | Ja |
| Oberfläche | 0,097 m²/m |