DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES LOGGIASCREEN® CANVAS

Fabrication: PANNEAUX COULISSANTS RENSON® LOGGIA

Type 		: LOGGIASCREEN® CANVAS (PA-G-4.0900)

Description:

RENSON LOGGIASCREEN® CANVAS est un panneau coulissant composé de plusieurs matériaux qui est utilisé pour la gestion de la chaleur du soleil et de la lumière naturelle du jour.  La conception de ce système combine les caractéristiques particulières d’un cadre en aluminium extrudé avec une finition de surface définie par l’architecte.  La gestion efficace de la lumière et de la chaleur est assurée par une toile de protection solaire de haute performance type Soltis® ou Sergé®, qui constitue le remplissage du panneau. Cette toile est fixée autour du cadre, de manière que le cadre de la face avant devient invisible.

Normes:

- Aluminium - alliage: Al Mg Si 0,5 (F25)

- Norme: EN AW-6063

- Trempe: T66

- Traitement préalable de l’aluminium :

- Norme DIN 50021 SS

- Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes:

- ENV 1999-1-1: Calcul des structures en aluminium

- NBN B-03-002-2: Charge du vent – effets dynamiques

- EN 1991-1-4: Charge du vent

- Normes concernant la toile de protection solaire:

- M1-NFPA701 – classe de résistance au feu

- NF G07.146 – résistance à la déchirure

- NF G07-001 – élasticité et résistance à la traction

- Le panneau répond aux exigences CE comme mentionné dans la déclaration de prestation DoP/RP/001 sur base des spécificactions techniques harmonisées selon la norme EN 13659:2004.

Traitement de surface – aluminium:

- Anodisé naturel F1 (20 microns): prétraité et anodisé

- Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns): profils aluminium prétraités contre la corrosion
(DIN 5002155) pour garantir une bonne adhérence de la poudre, ensuite laquage thermique

Exécution du système:

- Cadre:

- Cadre compact lisse aux côtés et invisible à la face avant, en aluminium extrudé

- Dimensions du profil cadre horizontal:

    - Profondeur: 40 mm

    - Largeur: 40 mm

- Dimensions du profil cadre latéral:

    - Profondeur: 40 mm

    - Largeur: 55 mm

- Moments d’inertie minimum Iy = 115.817 mm4 (axe fort); Iz = 131.895 mm4, pour une épaisseur minimale de matériau de 2,0 mm

- Liaisons d’angle invisibles au moyen d’un profil de recouvrement et d’embouts.

- Toile de protection solaire Soltis®:

- Toile de protection solaire avec une grande rigidité et une forte tension de la toile, convenant pour des charges importantes.

- Tissu semi transparent en fils de polyester avec une forte résistance à la traction.

- Etirée sous haute tension dans les deux directions et enduite avec un revêtement en PVC.

- Le tissu élimine jusqu’à 86 % de la chaleur solaire, pour un poids d’environ 280 gr/m2 et une épaisseur de 
0,43 mm

- Toile de protection Sergé®:

- Toile de protection solaire souple pour systèmes de protection solaire extérieure.

- Fil en fibres de verre (42 %) avec enduit PVC (58 %).

- Le tissu élimine jusqu’à 90% de la chaleur solaire, pour un poids d’environ 535 gr/m2 et une épaisseur de 0,55 mm

- Accessoires:

- Quincaillerie de haute qualité n’exigeant aucun entretien, se composant de: rail coulissant (supérieur) avec chariot / équerre de suspension et arrêt de rail réglable; rail inférieur en profil aluminium en forme de L 20/20/4 et coulisse en matière synthétique; arrêt latéral en caoutchouc pour éviter d’endommager le panneau.

- Possibilités de déplacement du panneau coulissant (selon l’exécution choisie): à coulissement simple ou symétrique

- Commande motorisée – selon l’exécution choisie:

    - Moteur 230V – pour raccordement à un interrupteur simple ou à un système de commande du bâtiment.

- Quincaillerie avec agrément “CE

- Dimensions:

- Les dimensions maximum possibles dépendent de la charge locale du vent “qb” avec un maximum de LxH 1500 x 3000 mm

- Accessoires en option:

- Guide inférieur flexible Flexguide®: guide inférieur autoréglable pour surfaces inclinées avec profil de guidage en forme de L ou T (intégré) – voir cahier des charges séparé.

- Commande manuelle – selon l’exécution choisie

Profil cadre équipé d’un système de freinage intégré esthétique avec un bouton de commande en aluminium, fixé de manière invisible.