Junior 150

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

- Type: thermisch onderbroken, zelfregelend trommelrooster voor installatie op glas of tussen kalfprofielen

- Zelfregelende klep: reageert automatisch op drukverschillen/windsterkte en kan niet door de gebruiker worden beïnvloed

- Niet-geponste, bedienbare binnenklep: continu regelbaar

- Insectenwerend: geperforeerd binnenprofiel

- Montage op het glas (glasdiktes 20, 24, 28 of 32 mm) of kalfplaatsing (mits gebruik van kalfprofielen 20, 24 of 28 mm)

- Bediening: manueel, koord of stang

- Afwerking aluminium profielen: geanodiseerd (E6/EV1) / gemoffeld in dezelfde RAL- kleur als de raamprofielen / bicolor

- Kopschotten: verkrijgbaar in zwart, wit, crème of grijs

- Optioneel verkrijgbaar met Pollux filter: voor sterk fijnstof- en pollen-belaste omgevingen

- Glasaftrek:  79mm

- Easyclean: klep- en trommelmechanisme is uitneembaar, waardoor het ganse rooster op een eenvoudige manier intensief gereinigd kan worden.

prestatieniveau

- Zelfregelend: 			ja

- U-waarde: 			2,7 W/m²K

- Temperatuurfactor (f):		0,8

- Winddichtheid:			tot 450Pa & 45m

- Waterwerendheid tot: 		 450Pa in gesloten toestand

- Geluiddemping Dn,e,w (C;Ctr):

- In geopende toestand:	26 (-1;-2) dB

- In gesloten toestand: 	36 (0;-2) dB

- Geluiddemping DneAb/DneAv:

- In geopende toestand:	25,2 dB(A)

- In gesloten toestand: 	34,8 dB(A)

- RqAb:				-4,1 dB(A)

- Debiet (volgens NEN 1087):

- Q bij 1 Pa:			11,7 dm³/s/m

- Q bij 1 Pa: 			42,1 m³/h/m