# ÜBERDACHUNG MIT FESTEM DACH

## Hersteller

RENSON Outdoor nv, Polydore Rensonstraat 8, 9770 Kruisem – Belgien
Tel. +32(0)56 30 30 00, info@renson.be, www.renson-outdoor.com

(rot markierter Text kann je nach Ihrer Wahl gelöscht werden)

## Beschreibung

Algarve® Canvas ist eine Aluminium-Terrassenüberdachung mit horizontalem Dach, mit einem Oberdach aus profilierten Stahlblech und einer ästhetischen Decke aus straff gespanntem Glasfasertuch. Die Überdachung wird freistehend oder an einer Fassade montiert und von vertikalen Pfosten mit unsichtbaren Schraubverbindungen getragen.

## Abmessungen

Spann:	Min. 800 mm
	Max. 4500 mm

Pivot:	Min. 895 mm
	Max. 6055 mm

Freie Durchgangshöhe: 	Max. 2800 mm

Gesamthöhe:	Freie Durchgangshöhe: + 230 mm

Gekoppelt:

2 Dachteile sind über die Pivot-Seite miteinander gekoppelt, um eine längere Spannseite zu erhalten.

Zwischen den beiden Dachteilen müssen keine zusätzliche Pfosten platziert werden.

Spann pro Dachteil:	Min. 1500 mm
	Max. 4500 mm

Spann (Summe von 2 Dachteilen)	Min. 3000 mm

Max. 6000 mm

Zu Ihrer Information:
Die Spann-Seite stimmt mit der Breite der Stahlplatten überein.
Die Pivot-Seite ist die Seite, an der die verschiedenen Stahlplatten nebeneinander angeordnet sind.

## Ausführung des Systems

### Bauarten:

- Freistehend:

  - Freistehend, 4 Pfosten

  - Selbsttragende Struktur

- Fassadenmontage:

  - Mit 1 oder 2 Seiten an einer dahinterliegenden, tragenden Konstruktion / Struktur montiert.

  - 1 Pfosten (2 Seiten an der Fassade)

  - 2 Pfosten (1 Seite an der Fassade)

### Rahmen:

- Stabil umlaufender Rahmen aus extrudierten Aluminiumprofilen

- Verbindung benachbarter Rahmenprofile mit Aluminium-Eckkappe, in der gleichen Ebene wie die Profile, in der Farbe der Tragkonstruktion lackiert.

- Jedes Rahmenprofil ist mit Montagebügeln zur Befestigung der Spanndecke ausgestattet.

- Das Oberdach ist mit Montagebügeln befestigt am oberen Rahmen.

- Höhe: 	230 mm

- Neigung: 0°

### Oberdach:

- Profilierte Aluminium-Stahlplatten mit einer Anti-Kondensationsschicht auf der Unterseite, um zu verhindern, dass Kondensationstropfen auf die darunterliegende Spanndecke fallen.

- Das Oberdach wird mit Montagebügeln am oberen Rahmen befestigt.

### Decke:

- Das feste Dach wird an der Unterseite mit einem horizontalem Glasfasertuch verarbeitet, das straff über Tuchspannprofile gespannt wird.

- Das Tuch wird rundum in einem Tuchspannprofil mit Reißverschlüssen und an den Montagebügeln am oberen Rahmen befestigt.

- Die Tuchspannprofile können näher an den Rahmen herangezogen werden, wodurch das Deckentuch unter Spannung gebracht wird und ein schlichtes Design entsteht.

### Pfosten:

- Je nach Bauart werden 1, 2 oder 4 Pfosten verwendet.

- Hergestellt aus Aluminium-Vierkantprofilen mit einem Durchmesser von 110 x 110 mm

- Die Pfosten werden an der Unterseite der Montagefüße und an der Oberseite des Rahmens über Schraubkanäle im Pfosten befestigt.

- Die Schraubkanäle sind mit Aluminiumprofilen abgedeckt, die in der Farbe des Pfostens mitlackiert werden.

### Montagefüße:

4 Varianten:

- Sichtbare Montagefüße mit sichtbarer Grundplatte

- Unsichtbarer Montagefuß

- Verstärkte sichtbare Montagefüße mit sichtbarer Grundplatte und verlängertem Kern

- Verstärkter unsichtbarer Montagefuß mit verlängertem Kern

### Wasserablauf:

- Das Oberdach (Stahlplatte) hat eine Neigung von 20 mm. Durch ein perforiertes Profil an der Seite des Oberdachs läuft das Wasser in die Rinne, die in die Profile des oberen Rahmens integriert ist und die gesamte Überdachung umläuft.

- Jeder Pfosten kann zur Wasserableitung dienen. In der Ecke des oberen Rahmens ist eine Bohrung vorgesehen, die zu einem PVC-Abflussrohr Ø 50mm führt, das unsichtbar im Pfosten integriert ist.

- An jeder Kante jeder Pivot-Seite wird eine Öffnung von ø 50 mm in der Rinne für die Wasserableitung vorgesehen. In diese Öffnung wird ein Abfuhreinsatz als Blattfilter gesetzt, der in einen Pfosten mündet.

- Wasserableitung aus dem Pfosten. An der Unterseite des Pfostens befindet sich eine Öffnung, um Regenwasser aus dem Pfosten abzuleiten.
Unterirdische Wasserableitung: Das Abflussrohr wird unten am Pfosten mit einem Abflussrohr verbunden, dass unterirdisch vorgesehen wird.

### Farbe:

Alle sichtbaren Aluminiumprofile werden in Strukturlack, RAL-Farbe nach Wahl (60 – 80 Mikron) pulverbeschichtet.

### Zusammenbau:

Alle Befestigungsmittel (z. B. Schrauben) sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und nach der Montage unsichtbar.

### Stromversorgung und Verkabelung:

Die elektrischen Kabel werden vollkommen unsichtbar in die Überdachung integriert.

## Technische Eigenschaften

### Maximales Gewicht der Schneelast (kg/m²):

Gemäß Abmessungen

### Windbeständig bis:

120 km/h

### Wasserableitung und Niederschlagsmenge:

Die Terrassenüberdachung kann eine Niederschlagsmenge abführen, die einem Regenschauer mit einer Intensität von 120 l/m2.u entspricht, der max. 2 Minuten anhält. Solche Regengüsse kommen im Schnitt alle 10 Jahre vor. (Vgl. belgische Regenstatistik: NBN B 52-011)

## Garantie

- 10 Jahre Produktgarantie auf die Struktur bei Registrierung (alle Mängel, die bei normalem Hausgebrauch und regelmäßiger Wartung auftreten können) (Standard 5 Jahre)

- 10 Jahre Garantie auf die Lackierung, Farbe und den Glanz der Aluminiumprofile bei Registrierung (Standard 5 Jahre)

- 5 Jahre Garantie auf Somfy- und Renson-Motoren

- 5 Jahre Garantie auf Somfy-Handsender und Somfy-Sensoren

- 2 Jahre Garantie auf elektrische Komponenten (Heizung, Lautsprecher, Beleuchtung usw.)

- 2 Jahre Garantie auf den Regensensor

- 5 Jahre Garantie auf die seitlichen Füllungen (Loggia, Glasschiebewände, feste Wände, Außenvorhänge)

- 5 Jahre Garantie auf die Fixscreen-Technologie (der Reißverschluss bleibt in der Seitenführung + optimale Haftung des Reißverschlusses)

- 5 Jahre Garantie auf Gewebe aus Glasfaser, Polyester und Acryl

## Optionen

Algarve Fixscreen:

Fixscreen, bei dem der Screenkasten und die Seitenführungen an der Tragstruktur der Überdachung montiert werden.

- Auch nachträglich montierbar.

- Aluminium, pulverbeschichtet in der Farbe der Überdachung. Alle beschichteten Profile in Seaside Quality.

- Abmessungen:

  - Kastengröße (H × T): 150 × 110 mm

  - Durchmesser der Tuchwelle: 83 mm

  - Freie Breite: 1000 – 6000 mm

### Loggia-Schiebeläden:

- Loggia Schiebeläden bestehen aus einem pulverlackierten Aluminiumrahmen, der abhängig von der Durchgangshöhe Abmessungen von 40 x 40, 40 x 55 oder 40 x 70 mm hat. Die 40 mm breite Seite weist immer zur Vorderseite

- Verfügbar bis zu einer freien Breite von 4250 mm

- Optionen für die Verkleidung des Rahmens:

  - Feststehende rechteckige Auminiumlamellen

  - Rotierbare rechteckige Aluminiumlamellen

  - Feststehende rechteckige Western Red Cedar-Lamellen

  - Rotierbare rechteckige Western Red Cedar-Lamellen

  - Glasfaser-Screen-Tuch

- Die Schiebeläden werden oben an Aluminiumschienen aufgehängt und gleiten unten in einer Aluminiumschiene

- Manuelle Bedienung

- Höhenunterschiede im Boden bis zu 5 cm können mithilfe einer flexiblen unteren Führung ausgeglichen werden

- Eine ausführliche Produktbeschreibung finden Sie im Ausschreibungstext der Loggia®-Schiebeläden

### Glaswand:

- In Terrassenüberdachungen mit einer Durchgangshöhe bis 2600 mm können Glasschiebewände eingebaut werden, unter der Voraussetzung, dass verstärkte Montagefüße an den angrenzenden Säulen verwendet werden

- Die Glasprofile sind aus pulverlackierten, stranggepressten Aluminiumprofilen gefertigt.

- Die Bedienung erfolgt manuell

- An der Unterseite werden die Glaspaneele von einer stranggepressten Aluminiumschiene gestützt, die mit einem korrosionsbeständigen Führungsstreifen versehen ist

- Das Glas ist 10 mm dickes Sicherheitsglas

- Die Glaswand kann mit einem Schloss abgeschlossen werden, das sich von beiden Seiten mit einem Schlüssel öffnen bzw. abschließen lässt.

### Up/Down LED-Beleuchtung:

Integrierte LED-Beleuchtung an der Innenseite des Rahmens über die gesamte Länge mit einer auf- und/oder abwärts gerichteten Beleuchtung.

- Up:

  - Warmes weißes Licht 120 LEDs/M | +/-2800K | 550-680 Lumen/m

  - Reines weißes Licht 120 LEDs/m | +/- 5000K | 550-680 Lumen/m

  - RGB  60 LEDs/m | 550-700 Lumen/m

- Down:

  - Warmes weißes Licht 120 LEDs/M | +/-2800K | 550-680 Lumen/m

  - Reines weißes Licht 120 LEDs/m | +/- 5000K | 550-680 Lumen/m

### Windsensor-Kit:

- Inhalt: Somfy RTS oder IO Windsensor Eolis & weiteres Zubehör

- Nur verfügbar bei Verwendung von verstärkten Montagefüßen an den angrenzenden Pfosten

- Funktion: Bei Windgeschwindigkeiten > 50 km/h müssen die Lamellen entsprechend unseren Garantiebedingungen geschlossen werden

## Normen

Dieses Produkt wurde entsprechend der folgenden Norm hergestellt und getestet: EN 13561