T100 – T130 – T150

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

- Type: horizontaal schuifrooster voor installatie op traverse

- 2 afzonderlijke delen: lamellen aan de buitenzijde, glijder aan de binnenzijde (traploze regeling)

- Insectenwerend

- Bediening: manueel, ketting, koord, stang, motor

- Afwerking: geanodiseerd (E6/EV1) / gemoffeld in dezelfde RAL- kleur als de raamprofielen / bicolor

- Hoogte: 100 mm (T100), 130 mm (T130) of 150 mm (T150)

- Niet geschikt voor plaatsing in de dichte omgeving van zeewater en strand

prestatieniveau

- Zelfregelendheidsklasse: 			P0

- U-waarde: 					n.g.

- Waterwerendheid tot: 			n.g.

- Waterwerendheid tot: 			n.g.

- Lekdebiet bij 50 Pa:			n.g.

- Geluiddemping Dn,e,w (C;Ctr):

- In geopende toestand:		n.g.

- In gesloten toestand: 		n.g.

- Debiet:

- Q bij 2 Pa

    - T100: 				70,2 m³/h/m

    - T130: 				99,7 m³/h/m

    - T150: 				115,0 m³/h/m

- Q bij 10 Pa

    - T100: 				158,0 m³/h/m

    - T130: 				224,0 m³/h/m

    - T150: 				257,0 m³/h/m