Sonovent® Compact

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

- Type: thermisch onderbroken, geluidsdempend, zelfregelend rooster voor installatie op glas/traverse

- Compact design

- Flexibel design: beschikbaar met 3 verschillende luchtspleten (elk met hun eigen debiet)

- Zelfregelende klep (P3): reageert automatisch op drukverschillen/windsterkte en kan niet door de gebruiker worden beïnvloed

- Insectenwerend: geperforeerd binnenprofiel (3 × 17 mm)

- Montage op glas (glasdiktes 20, 24, 28, 32 of 36 mm), of op traverse (mits gebruik van traverseprofielen)

- Bediening: manueel, koord, stang of motor (24DC), traploos verstelbaar

- Afneembaar binnenprofiel: eenvoudige reiniging

- Afwerking: gemoffeld in dezelfde RAL- kleur als de raamprofielen / bicolor

- Optioneel verkrijgbaar met Pollux filter: voor sterk fijnstof- en pollen-belaste omgevingen

- Glasaftrek: 78 mm

prestatieniveau

- Zelfregelendheidsklasse: 			zelfregelend P3

- U-waarde: 					3,45 W/m²K

- Waterwerendheid tot: 			650 Pa in gesloten toestand

- Waterwerendheid tot: 			150 Pa in open toestand

- Lekdebiet bij 50 Pa:			 <15% (in gesloten toestand)

- Geluiddemping Dn,e,w (C;Ctr):

- In geopende toestand:

    - Doorlaatopening 10 mm		36 (0;-1) dB

    - Doorlaatopening 13 mm		35 (0;-1) dB

    - Doorlaatopening 15 mm		33 (0;-1) dB

- In gesloten toestand: 		n.g.

| EPB-eigenschappen: |  |
| --- | --- |
| Debiet q1 bij 2 Pa - doorlaatopening 10 mm - doorlaatopening 13 mm - doorlaatopening 15 mm | 59,9 m³/h/m 68,9 m³/h/m 72,7 m³/h/m |
| Debiet q1 bij 10 Pa - doorlaatopening 10 mm - doorlaatopening 13 mm - doorlaatopening 15 mm | 63,4 m³/h/m 68,9 m³/h/m 68,1 m³/h/m |
| L0 bij 2 Pa | 0,03 m |
| L0 bij 10 Pa | 0,03 m |
| Oppervlakte | 0,078 m²/m |