TC60

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgique

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

description (le texte marqué en rouge peut être supprimé en fonction de votre choix)

- Type: Aérateur à rupture de pont thermique pour montage sur vitrage ou sur traverse

- Pare-insectes: profil intérieur perforé (2,7 × 18,5 mm)

- Montage sur vitrage (épaisseurs de vitrage de 20, 24 ou 28 mm) ou entre traverses (moyennant l’utilisation de profils supplémentaires)

- Commande: manuelle, par cordelette ou tringle, réglable en continu

- Finition: anodisé naturel (E6/EV1) / thermolaqué dans la même couleur RAL que les profils de châssis / bicolore

- Déduction de vitrage: 60 mm

caracteristiques techniques

- Classe d’autorégulation: 			P0

- Valeur U: 					3,3 W/m²K

- Etanchéité à l’eau jusqu’à:		650 Pa en position fermée

- Etanchéité à l’eau jusqu’à:		npd (en position ouverte)

- Débit de fuite sous 50 Pa:		<15 % (en position fermée)

- Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr):

- En position ouverte:		28 (0;0) dB

- En position fermée: 		42 (0;0) dB

| Caractéristiques PEB: |  |
| --- | --- |
| Débit q1 sous 2 Pa | 65,5 m³/h/m |
| Débit q1 sous 10 Pa | 146,5 m³/h/m |
| L0 sous 2 Pa | p.c. |
| L0 sous 10 Pa | p.c. |
| Superficie | 0,06 m²/m |