T100 – T130 – T150

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgique

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

description (le texte marqué en rouge peut être supprimé en fonction de votre choix)

- Type: Aérateur à coulisse horizontal pour installation entre traverses

- Deux parties séparées: lames à l’extérieur, coulisse à l’intérieur (réglable en continu)

- Pare-insectes

- Commande: manuelle, par cordelette, par chaîne, par tringle ou motorisée (24DC)

- Finition: anodisé naturel (E6/EV1) / thermolaqué dans la même couleur RAL que les profils de châssis

- Hauteur: 100 mm (T100), 130 mm (T130) ou 150 mm (T150)

- Ne convient pas pour montage dans l’environnement immédiat de sable et d’eau de mer

caracteristiques techniques

- Classe d’autorégulation: 			P0

- Valeur U: 					p.c.

- Etanchéité à l’eau jusqu’à:		p.c.

- Etanchéité à l’eau jusqu’à:		p.c.

- Débit de fuite sous 50 Pa:		p.c.

- Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr):

- En position ouverte:		p.c.

- En position fermée: 		p.c.

- Débit:

- Q sous 2 Pa

    - T100: 				70,2 m³/h/m

    - T130: 				99,7 m³/h/m

    - T150: 				115,0 m³/h/m

- Q sous 10 Pa

    - T100: 				158,0 m³/h/m

    - T130: 				224,0 m³/h/m

    - T150: 				257,0 m³/h/m