GRILLE 424RC2

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgique

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

La grille 424RC2 est une grille anti-effraction composée de lames en forme de Z, pourvue en série d’un cadre fixe, destinée à être placée sur le vitrage ou le profil de châssis.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (le texte indiqué en rouge peut être barré en fonction de votre choix)

- Lames et profil cadre : aluminium AlMgSi 0.5

- Finition : anodisé naturel ou bronze (20 microns) ou thermolaquage dans toutes les couleurs RAL (60-80 microns)

- Profils cadres en forme de U d'une hauteur totale de 42 mm, et d'une largeur de 24 mm, biseautés à 45 degrés et assemblés par pression avec une équerre.

- Profils en aluminium d’une épaisseur minimum de 1,5 mm.  Supports de lame en aluminium rivetés sur les profils cadres verticaux perforés.

- Les lames en forme de Z avec un pas de lame de 50 mm sont clippées dans les supports de lame.  La distance entre les lames est de 35 mm.

- Supports de lame en aluminium rivetés aux profils cadres verticaux, perforés.

- Sur la face arrière de la grille on tend une moustiquaire inox antistatique de 2,3 x 2,3 mm ou 6 x 6 mm bien maintenue dans le cadre au moyen d’un joint en nylon.

- La grille a été officiellement testée et agréée selon la classe de résistance à l’effraction RC2, surface 0,641 < S < 4,68 m²; en accord avec la norme EN 1627 à 1630 (sept. 2011).

- Options : profil récupérateur d’eau, profil larmier, filtre, moustiquaire amovible.

Remarque : pour des largeurs supérieures à 700 mm on prévoit un profil U perforé sur lequel des supports de lame supplémentaires sont montés pour renforcer

niveau DE PRESTATIONS

Débit :

- Facteur K amenée : 		13,82

- Facteur K extraction : 	12,85

- Coefficient Ce :		0,269

- Coefficient Cd : 		0,279

Passage :

- Passage visuel libre : 	70 %

- Passage physique libre : 	43 %

Protection

- Classe IP : IP2XD (grille avec moustiquaire, installation électrique à minimum 100 mm)

- Classe B3 à 0,0m/s (avec récupérateur d’eau; moustiquaire 2,3 x 2,3 mm)

- Classe B3 à 0,5m/s (avec récupérateur d’eau; moustiquaire 2,3 x 2,3 mm)

- Classe C3 à 1,0m/s C3 (avec récupérateur d’eau; moustiquaire 2,3 x 2,3 mm)

- Classe C3 à 1,5m/s (avec récupérateur d’eau; moustiquaire 2,3 x 2,3 mm)

- Classe C3 à 0,0m/s (avec récupérateur d’eau; treillis 6 x 6 mm)

- Classe C3 à 0,5m/s (avec récupérateur d’eau; treillis 6 x 6 mm)

- Classe C3 à 1,0m/s (avec récupérateur d’eau; treillis 6 x 6 mm)

- Classe C3 à 1,5m/s (avec récupérateur d’eau; treillis 6 x 6 mm)

Exécution

- Epaisseur totale : 51 mm

- Largeur du cadre : 24 ou 28 mm

NORMES (Ce produit est fabriqué selon, répond à et/ou est testé selon les normes suivantes)

EN 13141-1 (calcul du débit)

EN 12020-2 (standard de l’aluminium)
EN AW 6063 T66 (alliage de l’aluminium)
EN 60529 (Classe IP)

EN 13030 (étanchéité)