Transivent®

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

- Type: thermisch onderbroken, zelfregelend rooster voor installatie in rolluikkast

- Ideale oplossing voor renovatie

- Zelfregelende klep: reageert automatisch op drukverschillen/windsterkte en kan niet door de gebruiker worden beïnvloed

- Niet-geponste, bedienbare binnenklep: 5 posities

- Regelbare, aluminium binnenklep leidt de luchtstroom naar boven: coanda-effect

- Afneembaar binnenprofiel: eenvoudige reiniging

- Insectenwerend: geperforeerd binnenprofiel (2,9 × 30 mm)

- Bediening: manueel, koord, stang of motor (24DC)

- Afwerking: geanodiseerd (E6/EV1) / gemoffeld in alle mogelijke RAL- kleuren

- Hoogte: 91 mm (inbouwhoogte 48 mm)

prestatieniveau

- Zelfregelend: 				ja

- U-waarde: 					3,0 W/m²K

- Waterwerendheid tot: 			650 Pa in gesloten toestand

- Waterwerendheid tot: 			150 Pa in open toestand

- Lekdebiet bij 50 Pa:			<15% (in gesloten toestand)

- Geluiddemping Dn,e,w (C;Ctr):

- In geopende toestand:		28 (-1;-2) dB

- In gesloten toestand: 		44 (-1;-2) dB

- Debiet:

- Q bij 1 Pa:				10,8 dm³/s/m

- Q bij 1 Pa: 				38,9 m³/h/m