Sonovent® Large

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

description (le texte marqué en rouge peut être supprimé en fonction de votre choix)

- Type: Aérateur auto-réglable et acoustique à rupture de pont thermique pour montage sur vitrage ou sur traverse

- Affaiblissement acoustique supérieure: jusque 48 dB

- Modèle flexible: disponible avec 4 passages d’air différents (chacun avec un débit différent) et avec position flexible de la rupture de pont thermique

- Clapet autoréglable (P3): réagit automatiquement aux différences de pression/à la charge du vent et ne peut pas être manipulé par l’utilisateur

- Pare-insectes: profil intérieur perforé (3 × 22 mm)

- Installation : Le Sonovent convient pour une installation sur vitrage, sur traverse, placement compact entre traverses, sur toiture ou caisson nu.

Pour une installation sur vitrage ou sur traverse, le Sonovent est disponible en 3 catégories :

- Catégorie 1: Avec 2 brides fixes.

Uniquement possible avec une épaisseur de verre de 24 et 28 mm.

Uniquement possible pour une hauteur de bride de 25mm.

Cette version peut être utilisée pour les projets de construction de grande hauteur.

- Catégorie 2: avec 1 bride extérieure fixe.

Il y a une bride fixe à l'extérieur et une bride amovible à l'intérieur.

Possible pour une épaisseur de verre entre 20 et 54mm (par paliers de 2mm).

Uniquement possible pour une hauteur de bride de 25mm.

Cette version peut être utilisée pour les projets de construction de grande hauteur.

- Catégorie 3: version spéciale.

Des brides amovibles sont prévues à l'extérieur et à l'intérieur.

Toutes les épaisseurs de verre comprises entre 20 et 56 mm sont possibles (par paliers de 2 mm).

Cette version ne peut pas être utilisée pour les projets de construction de grande hauteur.

Pour une installation compacte entre traverses, vous pouvez choisir entre une taille V fixe ou une taille V au choix.

Une caisson nue ne comporte pas de brides.

Pour une installation sur le toit, une taille V fixe de 36 mm est utilisée.

- Commande: manuelle, par cordelette, par tringle ou motorisée (24DC), réglable en continu

- Profil intérieur amovible: nettoyage facile

- Finition: thermolaqué dans la même couleur RAL que les profils de châssis / bicolore

- En option avec le filtre Pollux: pour des environnements fortement chargés en particules fines ou pollen

- Déduction de vitrage: 130 mm (avec équerres 20 mm) / 135 mm (avec équerres 25 mm)

caracteristiques techniques

- Classe d’autorégulation: 				auto-réglable classe P3

- Valeur U: 						2,8 W/m²K

- Etanchéité à l’eau jusqu’à: 			1200 Pa en position fermée

- Etanchéité à l’eau jusqu’à: 			50 Pa en position ouverte

- Débit de fuite sous 50 Pa:				 <15% (en position fermée)

- Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr):

- en position ouverte:

    - ouverture de passage 10 mm		46 (-1;-5) dB

    - ouverture de passage 15 mm		45 (-1;-4) dB

    - ouverture de passage 20 mm		41 (-1;-3) dB

    - ouverture de passage 25 mm		40 (-1;-4) dB

- en position fermée: 				p.c.

| Caractéristiques PEB : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Débit q1 sous 2 Pa - ouverture de passage 10 mm - ouverture de passage 15 mm - ouverture de passage 20 mm - ouverture de passage 25 mm | 67,7 m³/h/m 106,2 m³/h/m 133,2 m³/h/m 139,0 m³/h/m |  |
| Débit q1 sous 10 Pa - ouverture de passage 10 mm - ouverture de passage 15 mm - ouverture de passage 20 mm - ouverture de passage 25 mm | 60,9 m³/h/m 95,6 m³/h/m 119,9 m³/h/m 106,6 m³/h/m |  |
| L0 sous 2 Pa | 0,03 m |  |
| L0 sous 10 Pa | 0,03 m |  |
| Superficie | 0,105 m²/m |  |
| Facteur de multiplication et de réduction (résidentiel) | msec,i | fDC |
| Extraction naturelle (Système A) | 1,36 | 1,00 |
| Extraction mécanique (Système C) | 1,22(1) | 1,00 |
| Utilisation dans le Système C+ | 1,22(1) | 0,94(2) |
| Utilisation dans le Système Healthbox II® configuration 3 | 1,22(1) | 0,65 |
| Utilisation dans le Système Healthbox II® configuration 1 | 1,22(1) | 0,45 |
| Utilisation dans le Système Healthbox II® configuration 2 | 1,22(1) | 0,40 |
| Facteur de réduction (non-résidentiel) |  | freduc,vent |
| Extraction mécanique avec réglage CO2 |  | 0,70(3) |

((1) Tous les débits mesurés (DM) répondent à la condition 100% DN ≤ DM ≤ 120% DN (DN = débit 
    nominal selon la réglementation PEB)

(2) Pour des demandes de permis de bâtir jusqu’au  31/12/2011 on peut calculer avec un facteur de réduction de fDC = 0,88

(3) Le système de détection doit être présent dans la pièce même ou dans un conduit d’extraction qui dessert uniquement la pièce en question.