Sonovent® XLarge

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

description (le texte marqué en rouge peut être supprimé en fonction de votre choix)

- Type: Aérateur auto-réglable et acoustique à rupture de pont thermique pour montage sur vitrage ou sur traverse

- Affaiblissement acoustique supérieure: jusque 48 dB

- Modèle flexible: disponible avec 4 passages d’air différents (chacun avec un débit différent) et avec position flexible de la rupture de pont thermique

- Clapet autoréglable: réagit automatiquement aux différences de pression/à la charge du vent et ne peut pas être manipulé par l’utilisateur

- Pare-insectes: profil intérieur perforé (3 × 22 mm)

- Montage entre traverses, ou sur le vitrage (épaisseurs de vitrage de 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 mm ou plus sur demande) en ajoutant des profils en L sur la face supérieure et inférieure

- Commande: manuelle, par cordelette, par tringle ou motorisée (24DC), réglable en continu

- Profil intérieur amovible: nettoyage facile

- Finition: thermolaqué dans la même couleur RAL que les profils de châssis / bicolore

- En option avec le filtre Pollux: pour des environnements fortement chargés en particules fines ou pollen

- Déduction de vitrage: 130 mm (avec équerres 20 mm) / 135 mm (avec équerres 25 mm)

caracteristiques techniques

- Auto-réglable: 					oui

- Valeur U: 						2,8 W/m²K

- Etanchéité à l’eau jusqu’à: 			1200 Pa en position fermée

- Etanchéité à l’eau jusqu’à: 			50 Pa en position ouverte

- Débit de fuite sous 50 Pa:				 <15% (en position fermée)

- Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr):

- en position ouverte:

    - ouverture de passage 10 mm		48 (-1;-3) dB

    - ouverture de passage 15 mm		47 (-1;-5) dB

    - ouverture de passage 20 mm		43 (-1;-4) dB

    - ouverture de passage 25 mm		41 (-1;-4) dB

- en position fermée: 				p.c.

- Débit Q sous 20 Pa:

- ouverture de passage 10 mm			43,1 m³/h/m

- ouverture de passage 15 mm			63,3 m³/h/m

- ouverture de passage 20 mm			91,5 m³/h/m

- ouverture de passage 25 mm			96,9 m³/h/m