Invisivent®  AIR HIGH

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

- Type: thermisch onderbroken, geluiddempende, zelfregelende klepverluchting voor installatie op het raam

- Akoestisch comfort:

  - Standaard uitgerust met akoestisch dempend materiaal (polyurethaanschuim)

  - Geïntegreerde akoestische mousse: geen extra akoestische module naar binnen toe

  - Voldoet aan akoestische klasse 1 volgens NBN S 01-400-1

- Zelfregelende klep (P3):

  - Zelfregelende werking bij drukverschillen vanaf  2 Pa

  - Reageert automatisch op drukverschillen/windsterkte en kan niet door de gebruiker worden beïnvloed

  - Zorgt voor constant debiet en beperkt energieverliezen

- Regelbare, aluminium binnenklep leidt de luchtstroom naar boven: coanda-effect

- Niet-geponste, bedienbare binnenklep met grijprand: 5 posities

- Condensvrij dankzij thermisch isolerend profiel op binnenklep

- Insectenwerend: onzichtbaar, geperforeerd binnenprofiel (3,9 x 9,8mm)

- Eenvoudige reiniging: verwijderbaar binnenprofiel + verwijderbare akoestische mousse

- Bediening: manueel, koord, stang, motor

- Afwerking:

  - Geanodiseerd (E6/EV1) / gemoffeld in dezelfde RAL-kleur als de raamprofielen / bicolor

  - Kleur kopschotten = standaard massakopschotten (best match), massakopschotten naar keuze, gelakte kopschotten

- Bouwhoogte: 65 mm / zichtbare buitenopening: 33 mm

- Montage op het raamprofiel achter slag (0 mm glasaftrek):

  - Geschikt voor raamprofieldikte 50 tot 202 mm (en meer op aanvraag)

  - Kan zowel binnen als buiten volledig achter slag (volledig onzichtbaar) gemonteerd worden

  - Optionele designbuitenkap beschikbaar

- Perfect luchtdichte aansluiting op het raamprofiel dankzij gecoëxtrudeerde flexibele dichting over de volledige lengte van de raamverluchting, inclusief de kopschotten.

- Installatie:

  - Rechtstreeks doorschroeven van de raamverluchting voor verankering op het raam

    - Schroefzone voorzien in de PVC-body

    - Extra schroefzone doorheen het aluminium buitenprofiel maakt het mogelijk om altijd te verankeren zonder beschadiging van de thermische brug van het raamprofiel

    - Snelle en makkelijke installatie dankzij monoblocprincipe

  - Gegarandeerde stabiliteit van raam en rooster dankzij monoblocprincipe + extra doorschroefbare verstevigingen in body (elke 280 mm)

  - Geïntegreerde Euronut-dokengroef voor goede verankering aan de muur

- Flexibele en esthetische binnenafwerking:

  - Luchtdichte natbepleistering: eenvoudig mogelijk dankzij verwijderbare verticale ribbe, die de toepassing van een standaard pleisterprofiel (in de handel verkrijgbaar) mogelijk maakt.

  - Door de verticale ribbe te verwijderen, ontstaat een uitsparing waarin een MDF-plaat, gipsplaat of PVC-schroot kan geplaatst worden.

  - Een buffervlak vermijdt het inpleisteren van de binnenklep

- Optioneel verkrijgbaar met Polluxfilter: voor sterk fijnstof- en pollenbelaste omgevingen

- Geïntegreerd in de EPB-productgegevens databank

TOEPASSING

- kan in een en hetzelfde project gecombineerd worden met Invisivent COMFORT dankzij identieke look & feel

- Gedimensioneerd op 2 Pa: standaard inzetbaar in elk project

prestatieniveau

- U-waarde: 				1,8 W/m²K

- F-waarde:				0,84

- Waterwerendheid tot: 		900 Pa in gesloten stand

- Waterwerendheid tot: 		150 Pa in open stand

250 Pa in open stand (met designkap)

- Lekdebiet bij 50 Pa:		<15% (in gesloten toestand)

- Inbraakwerendheid:		klasse 2 (indien raam WK2 is)

- Geluiddemping Dn,e,w (C;Ctr):

- In geopende toestand:	40 (0;-2) dB

- In gesloten toestand: 	51 (-1;-3) dB

| EPB-eigenschappen: |  |
| --- | --- |
| Debiet q1 bij 2 Pa | 42,4 m³/h/m |
| Debiet q1 bij 10 Pa | 36,4 m³/h/m |
| L0 bij 2 Pa | 0,00 m |
| L0 bij 10 Pa | - 0,12 m |
| Zelfregelendheid | P3 |
| Oppervlakte | 0,065 m²/m |