THL100V

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

- Type: thermisch onderbroken verticaal schuifrooster

- Lamellen aan de buitenzijde, glijder aan de binnenzijde (traploze regeling)

- Creëert een natuurlijke luchtcirculatie: binnenkomende verse lucht onderaan en uitgaande vochtige en warme lucht bovenaan het schuifrooster

- Installatie: op glas (glasdiktes 15, 20, 24 of 28 mm) of op traverse (glasdiktes 20, 24 of 28 mm)

- Insectenwerend

- Bediening: manueel, stang, ketting, koord, motor

- Afwerking: geanodiseerd (E6/EV1) / gemoffeld in dezelfde RAL- kleur als de raamprofielen / bicolor

- Glasaftrek: 129 mm

- Niet geschikt voor plaatsing in de dichte omgeving van zeewater en strand

prestatieniveau

- Zelfregelendheidsklasse: 			P0

- U-waarde: 					3,9 W/m²K

- Waterwerendheid tot: 			n.g. in gesloten toestand

- Waterwerendheid tot: 			n.g.

- Lekdebiet bij 50 Pa:			n.g.

- Geluiddemping Dn,e,w (C;Ctr):

- In geopende toestand:		22 (0;-1) dB

- In gesloten toestand: 		42 (-1;-2) dB

| EPB-eigenschappen: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Debiet Q bij 2 Pa | 53,1 m³/h/m |  |
| Debiet Q bij 10 Pa | 115,5 m³/h/m |  |
| Vermenigvuldigings- en reductiefactor (residentieel) | msec,i | fDC |
| Bij natuurlijke afvoer (Systeem A) | 1,50 | 1,00 |
| Bij mechanische afvoer (Systeem C) | 1.33(1) | 1,00 |

(1) Alle gemeten afvoerdebieten (GA) voldoen aan de voorwaarde 100% NA ≤ GA ≤ 120% NA (NA = nominaal afvoerdebiet volgens EPB-regelgeving)