Sonovent® Compact

Renson NV, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgien

Tel. +49 (0)406 687 0140, architektensupport@renson.net, www.renson.eu

beschreibung

- Typ: thermisch getrennte, selbstregelnde Schalldämmlüftung für den Blendrahmeneinbau/ Glasfalzeinbau

- Kompakte Schalldämmlüftung

- Flexible Design: lieferbar in 3 Versionen mit unterschiedlichem Luftdurchlaß (verschiedene Luftschiltzoptionen)

- Mit selbstregelnder Kunststoffklappe: reagiert automatisch auf Druckdifferenzen/Windstärke und kann durch den Benutzer nicht beeinflusst werden

- Insektenschutz: perforiertes Innenprofil (3 × 17 mm)

- Glasfalzeinbau (Glasstärke 20, 24, 28, 32, 36 oder größer auf Anfrage), oder Blendrahmeneinbau bei Verwendung zusätzlicher Blendrahmenprofile

- Betätigung: Handbedienung, Zugschnur, Einhängegestänge, Motorbetätigung (24DC): Stufenlose Regelung

- Einfache Wartung dank des abnehmbaren Innenprofils

- Endbearbeitung: pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen / Zweifarbbeschichtung

- Optional lieferbar mit Pollux Filter: für schwerbeladen Feinstaub- und Pollenbelastete Umgebungen

- Glasabzugmaß: 78 mm

Technische eigenschaften

- Selbstregelnd: 				ja

- U-Wert: 					3,45 W/m²K

- Wasserbeständigkeit bis: 		650 Pa in geschlossenem Zustand

- Wasserbeständigkeit bis: 		150 Pa in geöffnetem Zustand

- Leckage bei 50 Pa:			 <15% (in geschlossenem Zustand)

- Schalldämmung Dn,e,w (C;Ctr):

- In geöffnetem Zustand:

    - Luftschlitz 10 mm		36 (0;-1) dB

    - Luftschlitz 13 mm		35 (0;-1) dB

    - Luftschlitz 15 mm		33 (0;-1) dB

- In geschlossenem Zustand: 	n.b.

- Volumenstrom:

|  | Luftschlitz 10 mm | Luftschlitz 13 mm | Luftschlitz 15 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Q bei 2 Pa (m³/h/m) | 58,9 | 67,7 | 71,5 |
| Q bei 4 Pa (m³/h/m) | 52,9 | 63,7 | 59,2 |
| Q bei 5 Pa (m³/h/m) | 55,0 | 64,4 | 60,6 |
| Q bei 7 Pa (m³/h/m) | 59,1 | 65,7 | 63,3 |
| Q bei 8 Pa (m³/h/m) | 61,2 | 66,4 | 64,6 |