TC60

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

- Type: thermisch onderbroken kleprooster voor installatie op glas of traverse

- Insectenwerend: geperforeerd binnenprofiel (2,7 × 18,5 mm)

- Montage op het glas (glasdiktes 20, 24 of 28 mm) of op traverse (mits gebruik van traverseprofielen)

- Bediening: manueel, koord of stang, met traploze verstelling

- Afwerking: geanodiseerd (E6/EV1) / gemoffeld in dezelfde RAL- kleur als de raamprofielen / bicolor

- Glasaftrek: 60 mm

prestatieniveau

- Zelfregelendheidsklasse: 	P0

- U-waarde: 			3,3 W/m²K

- Waterwerendheid tot: 		650 Pa in gesloten toestand

- Waterwerendheid tot: 		npd (in open toestand)

- Lekdebiet bij 50 Pa:		 <15% (in gesloten toestand)

- Geluiddemping Dn,e,w (C;Ctr):

- In geopende toestand:	28 (0;0) dB

- In gesloten toestand: 	42 (0;0) dB

| EPB-eigenschappen: |  |
| --- | --- |
| Debiet q1 bij 2 Pa | 65,5 m³/h/m |
| Debiet q1 bij 10 Pa | 146,5 m³/h/m |
| L0 bij 2 Pa | n.g. |
| L0 bij 10 Pa | n.g. |
| Oppervlakte | 0,06 m²/m |