Cbase®

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

Ventilator EX330CB

- 0-10V stille, trillingsloze EC motor

- Variabel debiet en drukniveau naargelang de gekozen stuurspanning (0-10V), maximaal debiet van 330m³/h bij 200 Pa.

- Traploos instelbaar

- Bediening via 3-standenschakelaar (apart verkrijgbaar)

- Mogelijkheid om 6 natte ruimtes aan te sluiten dankzij 6 aanzuigpunten

- Standaard 4 aanzuigpunten uitgerust met adapterstukken Ø80 en Ø125 / 2 aanzuigpunten afgesloten met stop.

- Afblaas Ø 125mm (adapter naar Ø 150mm)

- Recycleerbare kunststof behuizing (polypropyleen)

- Compact formaat: makkelijk integreerbaar in technische ruimte, zolder of vals plafond/muur

- Horizontale of verticale plaatsing d.m.v 4 schroeven

- Eenvoudig onderhoud van ventilatoreenheid dankzij verwijderbare afdekplaat

- Fluisterstille motor

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen: 320 x 320 x 180mm (L x B x H)

- Gewicht: 3,370 Kg

- Aansluitspanning: 1 x 230V/50Hz

- Gemiddeld verbruik: afhankelijk van de gekozen ventilatiestand

- Maximaal verbruik 83 W

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

- Design afvoermonden met geïntegreerde vlinderklep (Ø80, 134x134mm) of  (Ø125, 174x174mm)

- Ook mogelijk om standaard PVC draaiventielen (S75) te gebruiken

- Bediening: drie standen schakelaar (vrij te kiezen: bv: XVK3-RENSON schakelaar)

Plaatsingsvoorschriften Cbase®

- Kamerluchttemperaturen tussen -5°C en 40°C (bij voorkeur in geïsoleerde ruimte)

- Leidingen isoleren in niet-geïsoleerde ruimtes

- Relatieve vochtigheid < 90%

| Vermenigvuldigingsfactor en reductiefactor | Msec,i | fDC |
| --- | --- | --- |
| Zelfregelende toevoerverluchting klasse P3 | 1,22(1) | 1 |
| Zelfregelende toevoerverluchting klasse P4 | 1,17(1) | 1 |

(1) Alle gemeten afvoerdebieten (GA) voldoen aan de voorwaarde 100% NA ≤ GA ≤ 120% NA (NA = nominaal afvoerdebiet volgens EPB-regelgeving)