## Características del producto

### Soportes y clips:

### Los soportes se pueden fijar horizontalmente con el sistema de fijación directa de Renson (patentado) o en una estructura de soporte subyacente perfectamente alineada.

- Los soportes se pueden doblar para el revestimiento de una pared curva (radio más pequeño 1000 mm).

- Los clips de plástico (patentados) se montan en los soportes horizontales sin tornillos.

- Los clips de plástico permiten la expansión térmica sin provocar ruidos.

### Perfiles básicos:

- Perfiles verticales individuales, disponibles en varias formas (en forma de bloque cerrado o U abierta)

- Los perfiles verticales individuales se combinan entre sí permitiendo la creación de revestimientos de paredes personalizados (MIX)

- Los perfiles verticales individuales permiten una variedad de combinaciones de colores

- Cada perfil básico se puede fijar en la posición nominal o se puede deslizar a los lados con un juego de 2 mm, lo que permite cubrir el ancho de la fachada de manera flexible, con una extensión o contracción máxima de 32 mm / rm  (desde paños de 100cm)

- El sistema es a prueba de vandalismo, pero los perfiles se pueden retirar individualmente si es necesario, sin tener que desmontar el resto de la pared.

- Los perfiles se pueden girar en cualquier dirección, sin importar en qué posición se encuentren.

| Tipo de Perfil | Forma | Largo (mm) | Ancho (mm): | Profundidad (mm) | Profundidad del sistema (perfil + soporte) (mm) | Peso incluido soporte(kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EVEN |  | 6.000 | 60 | 25 | 61 | 13 |
| BLOCK25 |  | 6.000 | 60 | 25 | 61 | 12 |
| BLOCK16 |  | 6.000 | 60 | 16 | 52 | 10 |
| BLOCK16L CONE |  | 6.000 6.000 | 120 60 | 16 25 | 52 61 | - 11 |

BLOCK16L only applicable in MIX

### Perfiles angulares y perfiles intercambiables:

- Los perfiles de ángulo (interior y exterior) garantizan conexiones de esquina perfectas.

- Ángulo exterior: BLOCK16, BLOCK25, PAR

- Ángulo interior: BLOCK25 e EVEN

- Con los perfiles intercambiables, es posible cambiar de dirección para integrar perfectamente puertas, ventanas o portones en la fachada.

### Perfiles de ajuste:

- Más espacio libre para su uso con puertas o portones

- Se puede proporcionar con un sello de goma para un cierre silencioso

## Perfiles de tratamiento de materiales y productos

- Fabricado en aluminio extruido Al Mg Si 0.5

- Soporta técnicamente anodizado 5μ.

- El pretratamiento estándar, Seaside Quality A, protege los perfiles de aluminio contra entornos agresivos como zonas costeras, industrias pesadas, etc. (mínimo 2 gr/m² extra manchados).

- Los perfiles de aluminio están acabados con un recubrimiento en polvo de poliéster en revestimiento texturizado arquitectónico RAL (60 a 80 micras) de acuerdo con la norma Qualicoat.

## Opciones

### Fijación directa:

- Solución duradera e ignífuga. Montaje rápido de los soportes directamente en la pared con tapón de anclaje (patentado).

### Perfiles para el acabado de la ventana:

- Como terminación de recercados de ventana, con sujeción invisible, en el mismo tratamiento superficial y color de la pared Linarte.

Integración de portones y puertas:

- Perfiles de acabado esoeciales para puertas y portones

- Perfil de montaje para la integración de un sensor óptico tipo Cedes GridScan/Mini (excl.) para  puertas seccionales

- Clips rebajados para montar los perfiles Linarte en una puerta basculante (profundidad máxima del sistema para BLOCK 25: 41 mm)

Revestimiento de ventanas semiabiertas:

- Perfiles que discurren por delante de ventanas, estéticamente acabados en la parte trasera/interior con un perfil cobertor.

Los perfiles EVEN y BLOCK25 se pueden personalizar añadiendo inserciones LED o de madera. Estos también se pueden aplicar en una etapa posterior.

### Módulos LED:

- Perfil de 24V, IP67-potted con difusor. Disponible en longitudes de 267, 455, 830 o 1205 mm. Incluyendo conectores. Luz blanca cálida +/- 3500K. Regulable.

### Iluminación LED indirecta:

- 24V, tira de LED IP66. Disponible en longitudes de hasta 6200 mm. Para ser montado en la parte inferior del perfil de soporte Linarte. Luz blanca cálida +/- 3000K.

### Inserciones de madera:

- Thermo-ash, disponible en longitudes de 267, 455, 830 o 1205 mm. Se puede montar con un sistema de clip fijo o extraíble.

### Números/Letras:

- Números del 0 al 9, letras estandar de la A a la D en rellenos de madera (termo-ash). Aplicable en los perfiles EVEN, altura +/- 420 mm.

### Características de integración:

- Buzón, portero automático, toma de corriente o grifos de exterior se integran perfectamente en el conjunto.

### Clips con sistema corta-fuego:

- Como opcional, cada perfil de Linarte se puede asegurar con un clip corta-fuego si es necesario.

## Ensamblaje

Se puede utilizar como un sistema de fachada ventilada si se utiliza el sistema de fijación directa Renson, o si el revestimiento de la fachada Linarte se fija en una  subestructura firme y plana que se ha instalado profesionalmente y cumple con las regulaciones locales.  Tenga en cuenta el espesor suficiente para ejecutar la instalación.

Se puede utilizar sobre una subestructura con soportes de madera (CLS / SLS) o aluminio, de acuerdo con las pautas de procesamiento del fabricante.

## Normas

- Aleación de aluminio: Al Mg Si 0,5 (F25)

  - Normalización: EN AW-6063

  - Endurecimiento: T66

- Pretratamiento de aluminio:

  - Estándar DIN 50021 SS

- Los cálculos de resistencia se basan en los siguientes estándares:

  - EN 1999-1-1 : Cálculo de estructuras en aluminio

  - NBN B-03-002-2 : Carga de viento - Efectos dinámicos

  - EN 1991-1-4 : Carga del viento

- Resistencia al fuego: B-s1, d0

  - Clasificación de la reacción al fuego según EN 13501-1: 2013