Sonovent® XLarge

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

beschreibung

- Typ: thermisch getrennte, schalldämpfend

- Ausgezeichnete Schallabsorption: bis 48 dB

- Flexible Design: lieferbar in 4 Versionen mit unterschiedlichem Luftdurchlaß (verschiedene Luftschiltzoptionen) und unterschiedlichen Positionen für die thermische Trennung

- Mit selbstregelnder Kunststoffklappe: reagiert automatisch auf Druckdifferenzen/Windstärke und kann durch den Benutzer nicht beeinflusst werden

- Insektenschutz: perforiertes Innenprofil (3 × 22 mm)

- Installation: Der Sonovent eignet sich für die Glasmontage, Blendrahmeneinbau, kompakte Platzierung auf traverse, Dachplatzierung oder als Nackter kassette.

Für die Glasmontage und Blendrahmeneinbau kann der Sonovent in 3 Kategorien geliefert werden:

- Kategorie 1: Mit 2 festen Flanschen.

Nur bei einer Glasstärke von 24 und 28mm möglich.

Nur bei Flanschhöhe 25mm möglich.

Bei Hochbauprojekten kann diese Version verwendet werden.

- Kategorie 2: Mit 1 festen Außenflansch.

An der Außenseite befindet sich ein fester Flansch, an der Innenseite ein loser Flansch.

Möglich bei einer Glasstärke zwischen 20 und 54mm (in 2-mm-Schritten).

Nur bei Flanschhöhe 25mm möglich.

Bei Hochbauprojekten kann diese Version verwendet werden.

- Kategorie 3: Sonderausführung.

An der Außen- und Innenseite sind lose Flansche vorgesehen.

Alle geraden Glasstärken zwischen 20 und 56 mm sind möglich (in 2-mm-Schritten).

Bei Hochhausprojekten kann diese Version nicht verwendet werden.

Für eine kompakte Platzierung auf traverse kann zwischen einer festen V-Größe oder einer V-Größe nach Wahl gewählt werden.

Ein Nackter Kassette enthält keine Flansche.

Für die Dachplatzierung wird eine feste V-Größe von 36 mm verwendet.

- Betätigung: Handbedienung, Zugschnur, Einhängegestänge, Motorbetätigung (24DC): Stufenlose Regelung

- Einfache Wartung dank des abnehmbaren Innenprofils

- Endbearbeitung: pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen / Zweifarbbeschichtung

- Optional lieferbar mit Pollux Filter: für schwerbeladen Feinstaub- und Pollenbelastete Umgebungen

- Glasabzugmaß: 130 mm (mit Flanschprofilen: 20 mm) / 135 mm (mit Flanschprofilen: 25 mm)

Technische eigenschaften

- Selbstregelnd: 				ja

- U-Wert: 					2,8 W/m²K

- Wasserbeständigkeit bis: 		1200 Pa in geschlossenem Zustand

- Wasserbeständigkeit bis: 		50 Pa in geöffnetem Zustand

- Leckage bei 50 Pa:			 <15% (in geschlossenem Zustand)

- Schalldämmung Dn,e,w (C;Ctr):

- In geöffnetem Zustand:

    - Luftschlitz 10 mm		48 (-1;-3) dB

    - Luftschlitz 15 mm		47 (-1;-5) dB

    - Luftschlitz 20 mm		43 (-1;-4) dB

    - Luftschlitz 25 mm		41 (-1;-4) dB

- In geschlossenem Zustand: 	n.b.

- Volumenstrom:

|  | Luftschlitz 10 mm | Luftschlitz 15 mm | Luftschlitz 20 mm | Luftschlitz 25 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q bei 2 Pa (m³/h/m) | 60,5 | 88,9 | 128,5 | 136,1 |
| Q bei 4 Pa (m³/h/m) | 58,5 | 86,1 | 124,4 | 131,57 |
| Q bei 5 Pa (m³/h/m) | 57,6 | 84,7 | 122,4 | 129,6 |
| Q bei 7 Pa (m³/h/m) | 55,6 | 81,9 | 118,2 | 125,2 |
| Q bei 8 Pa (m³/h/m) | 54,7 | 80,4 | 116,2 | 123,0 |