# OVERKAPPING MET ROTEERBARE EN INSCHUIFBARE ALUMINIUM LAMELLEN

## Fabrikant

RENSON Outdoor nv, Polydore Rensonstraat 8, 9770 Kruisem – België
Tel. +32(0)56 30 30 00, info@renson.be, www.renson-outdoor.com

(rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

## Omschrijving

Camargue Skye® is een aluminium terrasoverkapping met horizontaal zonwerend dak, voorzien van een systeem met roteerbare en inschuifbare aluminium ge-extrudeerde lamellen, die afhankelijk van het bouwtype ondersteund wordt door één, twee of vier verticale kolommen. Deze terrasoverkapping kan zowel vrijstaand als tegen een gevel gemonteerd worden.

## Afmetingen

Span:	Min. 1800 mm
	Max. 4500 mm

Pivot:	Min. 3250 mm
	Max. 6200 mm

Vrije doorloophoogte: 	Max. 2800 mm

Totale hoogte zonder motorkast:	Vrije doorloophoogte + 260 mm

Totale hoogte bij verticale lamelstand:	vrije doorloophoogte + 260 mm + 95 mm

Ter info:
De spanzijde stemt overeen met de overspanning van de lamel
De pivotzijde is de zijde waarop de lamel roteert (pivoteert)

## Uitvoering systeem

### Kader:

- Stevig omlopend kader uit ge-extrudeerd aluminium profielen

- Hoogte: 	260 mm

- Diepte Spankaderprofiel: 150 mm

- Diepte Pivotkaderprofiel: 330 mm

- Helling: 	0°

### Lamellen:

- Zonwerende aluminium ge-extrudeerde lamellen

- Dubbelwandig voor het opvangen van een grote sneeuwlast

- 135° roteerbaar

- Onderzijde: volledig vlak

- Bovenzijde: scherp afgelijnde randen + goot voor waterafvoer

- Zijkanten voorzien van een onzichtbaar bevestigd L-profiel tegen terugkerend water

- Waterafvoerend in gesloten toestand door specifiek design

- Ook waterafvoerend als de lamel roteert na een regenbui

- Montage lamellen:

  - Vastzetting in de pivot-zijdes d.m.v. assen uit roestvast staal

  - Lichte helling op de lamellen voor optimale waterafvoer

### Kolommen:

- Afhankelijk van het bouwtype worden 1, 2 of 4 kolommen gebruikt

- Afmetingen: 150 x 150 mm

- Opgebouwd uit een centraal, kruisvormig profiel en afgewerkt met hoekprofielen die naar gelang de personalisaties aangepast kunnen uitgevoerd worden als zijgeleider, kolomverlichting of aanslag van de snelle doorgang

### Montagevoeten:

3 types:

- Zichtbare montagevoeten met zichtbare grondplaat

- Onzichtbare montagevoet

- Ingegoten montagevoet

### Motorisatie:

- 4 In-line 24V DC motoren met planetaire transmissie

- Werking:

  - Roteren: Worm-wormwiel principe

  - Verschuiven: Gesynchroniseerde spindels met loopwagen en ketting systeem
Gelijkmatige en gegarandeerde evenwijdige verschuiving

- Plaatsing:

  - De motoren worden onzichtbaar geïntegreerd in de pivotbalk

### Waterafvoer:

- Geïntegreerde waterafvoer: Water afkomstig van de lamellen en de onzichtbaar geïntegreerde goten wordt via elke kolom aan één Span-zijde afgevoerd.

- In de kolommen aan één Span-zijde worden afvoergoten geïntegreerd.

- Bij de ingegoten montagevoet kan de afvoergoot aangesloten worden aan een regenput.

### Kleur:

Alle zichtbare aluminiumprofielen worden gemoffeld in structuurlak, RAL-kleur naar keuze (60 – 80 micron)

### Assemblage:

Alle bevestigingen (bv. schroeven) zijn uitgevoerd in roestvast staal

### Voeding en bekabeling:

De elektrische kabels worden volledig onzichtbaar in de overkapping geïntegreerd

## Technische eigenschappen

### Maximum gewicht sneeuwlast:

Zie onderstaande grafiek volgens afmetingen

### Maximale windsnelheid bij bedienen van de lamellen:

50 km/u

### Windbestendig tot:

120 km/u (bij gesloten lamellen)

### Waterafvoer en neerslagdebiet:

De terrasoverkapping kan een neerslagdebiet verwerken dat overeenstemt met een regenbui met een intensiteit van 150 l/m².h welke max. 2 minuten aanhoudt. Dit type van regenbui komt gemiddeld om de 10 jaar voor. (cf. Belgische regenstatistiek: NBN B 52-011)

## Garantie

- 10 jaar productgarantie op de structuur mits registratie (alle gebreken die zich kunnen voordoen bij normaal huishoudelijk gebruik en geregeld onderhoud) (standaard 5 jaar)

- 10 jaar garantie op de laklaag, kleur en glans van de aluminium profielen mits registratie (standaard 5 jaar)

- 5 jaar garantie op Somfy en Renson motoren

- 5 jaar garantie op bedieningen en sensoren van Somfy.

- 2 jaar garantie op elektrische componenten (verwarming, speakers, verlichting, …).

- 2 jaar garantie op de regensensor.

- 5 jaar garantie op de invullingen (Loggia, glazen schuifwanden, vaste wanden, buitengordijnen).

- 5 jaar garantie op de Fixscreen‑technologie: rits blijft in zijgeleider + optimale hechting van de rits.

- 5 jaar garantie op glasvezel-, polyester- en acryldoeken.

## Opties

### LED-verlichting in de kolommen (niet beschikbaar via nabestelling)

- Warm wit licht: 550 – 680 lm/m (120 LEDs/m)

- Puur wit licht: 550 – 680 lm/m (120 LEDs/m)

UpDown LED - Geïntegreerde LED-verlichting aan de binnenkant van het kader.
De Up/Down LED biedt opwaartse en/of neerwaartse verlichting, voor indirecte of directe sfeerverlichting.

- Up:

  - Warm wit licht 120 LEDs/M | +/-2800K | 550-680 lumen/m

  - Puur wit licht 120 LEDs/m | +/- 5000K | 550-680 lumen/m

  - RGB  60 LEDs/m | 550-700 lumen/m

- Down:

  - Warm wit licht 120 LEDs/M | +/-2800K | 550-680 lumen/m

  - Puur wit licht 120 LEDs/m | +/- 5000K | 550-680 lumen/m

### Loggia schuifpanelen

- Loggiaschuifpanelen bestaan uit een gepoederlakt aluminium kader dat afhankelijk van de doorloophoogte 40x40, 40x55 of 40x70mm is. De 40mm zijde is steeds naar de voorzijde gericht

- Dit kader wordt ingevuld met:

  - Rechthoekige aluminium vaste lamellen

  - Rechthoekige aluminium roteerbare lamellen

  - Rechthoekige Western Red Cedar vaste lamellen

  - Rechthoekige Western Red Cedar roteerbare lamellen

  - Glasvezel screendoek

- De schuifpanelen worden aan aluminium bovenrails opgehangen en geleiden onderaan in een aluminium onderrail

- De bediening gebeurt manueel

- Hoogteverschillen tot 5cm in de vloer kunnen via een flexibele ondergeleiding worden opgevangen

- Voor een uitgebreide productomschrijving, zie bestektekst Loggia schuifpanelen

### Geïntegreerde Fixscreens

- Bij een doorloophoogte ≤ 2,8 m is er de mogelijkheid om verticale zonwering in de terrasoverkapping te integreren

- De kaderprofielen van de basistructuur vormen tevens de kast voor de zenitale zonwering

- De zijgeleiders zijn vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium. Deze zijgeleiders zijn 3-delig

- Door de getrapte vorm in de kolommen en de zijgeleiders kunnen de zijgeleiders op eenvoudige wijze en juist op de kolom geschroefd worden

- Voor een uitgebreide productomschrijving, zie bestektekst Fixscreens

### Glazen wand

- Glazen schuifwanden kunnen worden ingebouwd in terrasoverkappingen tot 2600mm doorloophoogte, mits gebruik van versterkte montagevoeten op de aangrenzende kolommen

- De glasprofielen bestaan uit gepoederlakte aluminium extrusieprofielen

- De bediening is manueel

- De glaspanelen steunen onderaan op een ge-extrudeerde aluminium rail die is afgewerkt met een roestvaste geleidingsstrook

- Het glas is 10mm dik veiligheidsglas

- De glaswand kan worden afgesloten d.m.v. een slot dat aan 2 zijden te openen / sluiten is met een sleutel.

### Beam Heat & Sound

Enkel mogelijk op span, dus niet op pivot

### Beam:

- De terrasoverkapping kan uitgerust worden met een Beam-module. Dit is een aluminium behuizing die voorzien kan worden van verwarmingselementen (Heat) en luidsprekers (Sound)

- Monteerbaar aan de binnenzijde van de kaderprofielen aan de Span-zijde

- De module is traploos 30° scharnierend instelbaar

### Heat:

- Verwarmingselement via stralingswarmte dat geïntegreerd wordt in de Beam-module.

- Verwarmingselement afgewerkt met vlakke zwart keramische glasplaat

- Vermogen: 2400 W/Heat, Stroomsterkte = 12A/Heat, IP65

- RTS of IO bediening (zelfde handzender als de lamellen)

### Sound:

- 4 Ohms Marine Speakers IP65, 2 luidsprekers geïntegreerd in de Beam-module

- 120W Piekvermogen , Frequentierespons: 90Hz – 22kHz

- Afdekplaat in zwart geanodiseerd aluminium

- Aan te sluiten aan een versterker / radio via de meegeleverde audiokabels of met geïntegreerde versterker voor autonome werking en bediening via smartphone of tablet (incl. bluetooth)

- Afmetingen B x H: 180 x 180 mm

### Regensensor:

- Inhoud: Regensensor

- Actie:

  - Bij regen/vochtigheid sluiten de lamellen automatisch

- Staat onder lichte helling gemonteerd en bevat een klein verwarmingselement voor beter opdroging van de sensor

### Wind, Sneeuw, vorst:

- In te stellen via de app. Weersdata wordt opgevraagd via internet.

## Normen

Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens de norm: EN 13561