UPVENT®

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

- Type: zelfregelend, thermisch onderbroken, ventilatierooster voor verdekte plaatsing.

- Afwerking:

  - gemoffeld in RAL-kleur / monocolor of bicolor

  - kleur kopschotten: standaard massakopschot in zwart of gelakte kopschotten.

- Insectenwerend: ja

- Bediening: manueel, koord, stang 
Bediening: links of rechts

- Maximale lengte: 2000mm

Roosterhoogte: 105mm
Minimum inbouwhoogte: 70mm
Minimum inbouwdiepte: 76mm

prestatieniveau

- U-waarde: 			2,9 W/m²K

- f-waarde:				0,79

- Waterwerendheid tot: 		650 Pa in gesloten toestand

- Waterwerendheid tot: 		50 Pa in open toestand

- Lekdebiet bij 50 Pa:		<15% (in gesloten toestand)

- Inbraakwerendheid:		klasse 2 (indien raam WK2 is)

- Geluiddemping Dn,e,w (C;Ctr):

- In geopende toestand:	28(0;-1) dB voor Upvent 14,3 l/s
 				27(0;-1) dB voor Upvent 21,1 l/s

- In gesloten toestand: 	nvt

| Debiet: |  |
| --- | --- |
| Debiet Q bij 1 Pa | 14,3 l/s/m 21,1 l/s/m |
| Zelfregelendheid | Ja |
| Oppervlakte | 0,105 m²/m |