AR60

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgique

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

description (le texte marqué en rouge peut être supprimé en fonction de votre choix)

- Type: Aérateur auto-réglable à rupture de pont thermique pour montage sur vitrage ou sur traverse

- Clapet autoréglable (P1): réagit automatiquement aux différences de pression et à la charge du vent et ne peut pas être manipulé par l’utilisateur

- Clapet intérieur non perforé, réglable en 5 positions

- Clapet intérieur réglable en aluminium qui dirige le flux d’air vers le haut: effet coanda

- Étanchéité à l’eau parfaite:

  - capot de pare-pluie à l’extérieur

  - chaque embout est doté d'une mousse spéciale de manière à rendre étanche la transition entre le vitrage et l'aérateur

- Pare-insectes: profil intérieur perforé (2,7 × 26 mm)

- Montage sur vitrage (épaisseurs de vitrage de 20, 24 ou 28 mm) ou entre traverses (moyennant l’utilisation de profils supplémentaires)

- Commande: manuelle, par cordelette ou tringle

- Finition: anodisé naturel (E6/EV1) / thermolaqué dans la même couleur RAL que les profils de châssis / bicolore

- En option avec le filtre Pollux: pour des environnements fortement chargés en particules fines ou pollen

- Déduction de vitrage: 60 mm

caracteristiques techniques

- Classe d’autorégulation: 			auto-réglable classe P1

- Valeur U: 					4,5 W/m²K

- Etanchéité à l’eau jusqu’à:		650 Pa en position fermée

- Etanchéité à l’eau jusqu’à:		100 Pa en position ouverte

- Débit de fuite sous 50 Pa:		<15 % (en position fermée)

- Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr):

- En position ouverte:		27 (0;0) dB

- En position fermée: 		44 (0;0) dB

| Caractéristiques PEB: |  |
| --- | --- |
| Débit q1 sous 2 Pa | 43,5 m³/h/m |
| Débit q1 sous 10 Pa | 73,0 m³/h/m |
| L0 sous 2 Pa | 0,03 m |
| L0 sous 10 Pa | 0,03 m |
| Superficie | 0,06 m²/m |