AR60

Renson NV, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgien

Tel. +49 (0)406 687 0140, architektensupport@renson.net, www.renson.eu

beschreibung

- Typ: thermisch getrennte, selbstregelnde Klapplüftung für Glasfalzeinbau/Blendrahmeneinbau

- Mit I-Flux® Technologie:

  - mit selbstregelnder Kunststoffklappe: reagiert automatisch auf Druckdifferenzen/Windstärke und kann durch den Benutzer nicht beeinflusst werden

  - ungelochte, regelbare Innenklappe: 5 Stufen

  - innenklappe (Aluminium) leitet den Luftstrom nach oben: Coanda-Effekt

- Wasserdichtigkeit:

  - an der außenseite mit einer Regenschutzkappe ausgestattet

  - Sonderschaum integriert in den Endkappen um die Verbindung zwischen Glas und Lüftung wasserdicht zu machen

- Insektenschutz: perforiertes Innenprofil (2,7 × 26 mm)

- Glasfalzeinbau (Glasstärke 20, 24 oder 28 mm) oder Blendrahmeneinbau (mithilfe eines zusätzlichen Blendrahmenprofils)

- Betätigung: Handbedienung, Zugschnur oder Einhängegestänge

- Endbearbeitung: naturfarben (E6/EV1) / pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen / Zweifarbbeschichtung

- Optional lieferbar mit Pollux Filter: für schwerbeladen Feinstaub- und Pollenbelastete Umgebungen

- Glasabzugmaß: 60 mm

Technische eigenschaften

- Selbstregelnd: 				ja

- U-Wert: 					4,5 W/m²K

- Wasserbeständigkeit bis: 		650 Pa in geschlossenem Zustand

- Wasserbeständigkeit bis: 		100 Pa in geöffnetem Zustand

- Leckage bei 50 Pa:			 <15% (in geschlossenem Zustand)

- Schalldämmung Dn,e,w (C;Ctr):

- In geöffnetem Zustand:		27 (0;0) dB

- In geschlossenem Zustand: 	44 (0;0) dB

- Volumenstrom:

- Q bei 2 Pa:				42,3 m³/h/m

- Q bei 4 Pa:				55,6 m³/h/m

- Q bei 5 Pa:				57,3 m³/h/m

- Q bei 7 Pa:				63,7 m³/h/m

- Q bei 8 Pa:				65,2 m³/h/m