LASTENBOEKBESCHRIJVING ICARUS®

Fabricaat	: RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX

Type 		: ICA.250 (45°) met drager SD.014 (VV-I-1.0401)

Omschrijving :

RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX ICA.250 is een structurele zonwering uit secties van geëxtrudeerd aluminium ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit lens-vormige zonweringslamellen, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende Quickfix-lamellenhouders. De Quickfix-lamellenhouder is een 2-delig concept, bestaande uit houder en vork, waardoor een soepele dilatatie van de lamel als gevolg van thermische uitzetting mogelijk is en geen spanningen in de gevel ontstaan.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 50021SS) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende lens-vormige lamellen, ICA.250 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte :  250 mm

    - Hoogte : 42 mm

    - Diepte (ingeklipst) :  177 mm

    - Grenshoek voor zoninstraling : 22°

    - Stap : 250 mm (4 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 45° (tov de verticale richting)

    - Lens-radius : 425 mm

    - Neus-radius : 3 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 515,5315.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 21,4720.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,5 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,06 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,38 (verticale richting)

- Lamel voorzien van 4 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST3,9 mm

- Onzichtbare bevestiging door inklipsen in bijhorende lamellenhouder-sets Quickfix IQ.3101 – type 3, bestaande uit enkele klips en een vork 45°/90° en IQ.3201 – type 3, bestaande uit dubbele klips (voegklips) en twee vorken 45°/90°

- Visuele vrije opening : 100%

- Fysische vrije opening : 54,4%

- Draagstructuur :

- Draagprofiel SD.014 in combinatie met bevestigings-set type 3 IQ.3002, uit geëxtrudeerd aluminium : 40 x 14,5 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 37,137.103 mm4

- Lamellenhouder Quickfix voorgemonteerd op het dragerprofiel SD.014

- Montage van het draagprofiel rechtstreeks op achterliggende draagstructuur

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel ICA.250 :  3.300 mm

    - Draagprofiel SD.014 :  Montage rechtstreeks op achterliggende draagstructuur

- Systeemdiepte :

- Lamel ICA.250 en draagprofiel SD.014 : 214,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Aluminium kopschot ICA.250.11 voor vaste uitvoering, 3mm dikte met vier verzonken gaten voor plaatschroeven DIN 7982 – ST3,9 x 25

- Borgplaatje – type 3 IQ.3001

LASTENBOEKBESCHRIJVING ICARUS®

Fabricaat	: RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX

Type 		: ICA.250 (60°) met drager SD.014 (VV-I-1.0402)

Omschrijving :

RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX ICA.250 is een structurele zonwering uit secties van geëxtrudeerd aluminium ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit lens-vormige zonweringslamellen, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende Quickfix-lamellenhouders. De Quickfix-lamellenhouder is een 2-delig concept, bestaande uit houder en vork, waardoor een soepele dilatatie van de lamel als gevolg van thermische uitzetting mogelijk is en geen spanningen in de gevel ontstaan.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 50021SS) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende lens-vormige lamellen, ICA.250 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte :  250 mm

    - Hoogte : 42 mm

    - Diepte (ingeklipst) :  217 mm

    - Grenshoek voor zoninstraling : 30°

    - Stap : 250 mm (4 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 60° (tov de verticale richting)

    - Lens-radius : 425 mm

    - Neus-radius : 3 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 515,5315.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 21,4720.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,5 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,06 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,38 (verticale richting)

- Lamel voorzien van 4 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST3,9 mm

- Onzichtbare bevestiging door inklipsen in bijhorende lamellenhouder-sets Quickfix IQ.3102 – type 3, bestaande uit enkele klips en een vork 60°/75° en IQ.3202 – type 3, bestaande uit dubbele klips (voegklips) en twee vorken 60°/75°

- Visuele vrije opening : 100%

- Fysische vrije opening : 70,0%

- Draagstructuur :

- Draagprofiel SD.014 in combinatie met bevestigings-set type 3 IQ.3002, uit geëxtrudeerd aluminium : 40 x 14,5 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 37,137.103 mm4

- Lamellenhouder Quickfix voorgemonteerd op het dragerprofiel SD.014

- Montage van het draagprofiel rechtstreeks op achterliggende draagstructuur

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel ICA.250 :  3.300 mm

    - Draagprofiel SD.014 :  Montage rechtstreeks op achterliggende draagstructuur

- Systeemdiepte :

- Lamel ICA.250 en draagprofiel SD.014 : 255,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Aluminium kopschot ICA.250.11 voor vaste uitvoering, 3mm dikte met vier verzonken gaten voor plaatschroeven DIN 7982 – ST3,9 x 25

- Borgplaatje – type 3 IQ.3001

LASTENBOEKBESCHRIJVING ICARUS®

Fabricaat	: RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX

Type 		: ICA.250 (75°) met drager SD.014 (VV-I-1.0403)

Omschrijving :

RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX ICA.250 is een structurele zonwering uit secties van geëxtrudeerd aluminium ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit lens-vormige zonweringslamellen, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende Quickfix-lamellenhouders. De Quickfix-lamellenhouder is een 2-delig concept, bestaande uit houder en vork, waardoor een soepele dilatatie van de lamel als gevolg van thermische uitzetting mogelijk is en geen spanningen in de gevel ontstaan.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 50021SS) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende lens-vormige lamellen, ICA.250.01 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte :  250,0 mm

    - Hoogte : 42,0 mm

    - Diepte (ingeklipst) :  241,0 mm

    - Grenshoek voor zoninstraling : 37°

    - Stap : 250,0 mm (4 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 75° (tov de verticale richting)

    - Lens-radius : 425,0mm

    - Neus-radius : 3,0 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 515,5315.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 21,4720.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,5 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,06 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,38 (verticale richting)

- Lamel voorzien van 4 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST3,9 mm

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder-set’s Qickfix IQ.3102 – type 3, bestaande uit enkelclips en een vork 60°/75° en IQ.3202 – type 3, bestaande uit dubbelklips (voegklips) en twee vorken 60°/75°

- Visuele vrije opening : 100%

- Fysische vrije opening : 79,7%

- Draagstructuur :

- Draagprofiel SD.014 in combinatie met bevestigings-set type 3 IQ.3002, uit geëxtrudeerd aluminium : 40 x 14,5 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 37,137.103 mm4

- Lamellenhouder Quickfix voorgemonteerd op het dragerprofiel SD.014

- Montage van het draagprofiel rechtstreeks op achterliggende draagstructuur

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel ICA.250.01 :  3.300 mm

    - Draagprofiel SD.014 :  Montage rechtstreeks op achterliggende draagstructuur

- Systeemdiepte :

- Lamel ICA.250.01 en draagprofiel SD.014 : 290,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Aluminium kopschot ICA.250.11 voor vaste uitvoering, 3mm dikte met vier verzonken gaten voor plaatschoeven DIN 7982 – ST3,9 x 25

- Borgplaatje – type 3 IQ.3001

LASTENBOEKBESCHRIJVING ICARUS®

Fabricaat	: RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX

Type 		: ICA.250 (90°) met drager SD.014 (VV-I-1.0404)

Omschrijving :

RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX ICA.250 is een structurele zonwering uit secties van geëxtrudeerd aluminium ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit lens-vormige zonweringslamellen, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende Quickfix-lamellenhouders. De Quickfix-lamellenhouder is een 2-delig concept, bestaande uit houder en vork, waardoor een soepele dilatatie van de lamel als gevolg van thermische uitzetting mogelijk is en geen spanningen in de gevel ontstaan.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 50021SS) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende lens-vormige lamellen, ICA.250 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte :  250 mm

    - Hoogte : 42 mm

    - Diepte (ingeklipst) :  250 mm

    - Grenshoek voor zoninstraling : 45°

    - Stap : 250 mm (4 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 90° (tov de verticale richting)

    - Lens-radius : 425 mm

    - Neus-radius : 3 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 515,5315.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 21,4720.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,5 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,06 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,38 (verticale richting)

- Lamel voorzien van 4 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST3,9 mm

- Onzichtbare bevestiging door inklipsen in bijhorende lamellenhouder-sets Quickfix IQ.3101 – type 3, bestaande uit enkele klips en een vork 45°/90° en IQ.3201 – type 3, bestaande uit dubbele klips (voegklips) en twee vorken 45°/90°

- Visuele vrije opening : 100%

- Fysische vrije opening : 83,2%

- Draagstructuur :

- Draagprofiel SD.014 in combinatie met bevestigings-set type 3 IQ.3002, uit geëxtrudeerd aluminium : 40 x 14,5 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 37,137.103 mm4

- Lamellenhouder Quickfix voorgemonteerd op het dragerprofiel SD.014

- Montage van het draagprofiel rechtstreeks op achterliggende draagstructuur

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel ICA.250 :  3.300 mm

    - Draagprofiel SD.014 :  Montage rechtstreeks op achterliggende draagstructuur

- Systeemdiepte :

- Lamel ICA.250 en draagprofiel SD.014 : 294,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Aluminium kopschot ICA.250.11 voor vaste uitvoering, 3mm dikte met vier verzonken gaten voor plaatschroeven DIN 7982 – ST3,9 x 25

- Borgplaatje – type 3 IQ.3001

LASTENBOEKBESCHRIJVING ICARUS®

Fabricaat	: RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX

Type 		: ICA.250 (45°) met drager SD.054 (VV-I-1.0405)

Omschrijving :

RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX ICA.250 is een structurele zonwering uit secties van geëxtrudeerd aluminium ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit lens-vormige zonweringslamellen, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende Quickfix-lamellenhouders. De Quickfix-lamellenhouder is een 2-delig concept, bestaande uit houder en vork, waardoor een soepele dilatatie van de lamel als gevolg van thermische uitzetting mogelijk is en geen spanningen in de gevel ontstaan.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 50021SS) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende lens-vormige lamellen, ICA.250 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte :  250 mm

    - Hoogte : 42 mm

    - Diepte (ingeklipst) :  177 mm

    - Grenshoek voor zoninstraling : 22°

    - Stap : 250 mm (4 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 45° (tov de verticale richting)

    - Lens-radius : 425 mm

    - Neus-radius : 3 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 515,5315.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 21,4720.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,5 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,06 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,38 (verticale richting)

- Lamel voorzien van 4 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST3,9 mm

- Onzichtbare bevestiging door inklipsen in bijhorende lamellenhouder-sets Quickfix IQ.3101 – type 3, bestaande uit enkele klips en een vork 45°/90° en IQ.3201 – type 3, bestaande uit dubbele klips (voegklips) en twee vorken 45°/90°

- Visuele vrije opening : 100%

- Fysische vrije opening : 54,4%

- Draagstructuur :

- Draagprofiel SD.054 in combinatie met bevestigings-set type 3 IQ.3002, uit geëxtrudeerd aluminium : 40 x 54,0 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 208,672.103 mm4

- Lamellenhouders Quickfix voorgemonteerd op het dragerprofiel SD.054

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel ICA.250 :  3.300 mm

    - Draagprofiel SD.054 :  1.600 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel ICA.250 en draagprofiel SD.054 : 254,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Aluminium kopschot ICA.250.11 voor vaste uitvoering, 3mm dikte met vier verzonken gaten voor plaatschroeven DIN 7982 – ST3,9 x 25

- Borgplaatje – type 3 IQ.3001

LASTENBOEKBESCHRIJVING ICARUS®

Fabricaat	: RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX

Type 		: ICA.250 (60°) met drager SD.054 (VV-I-1.0406)

Omschrijving :

RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX ICA.250 is een structurele zonwering uit secties van geëxtrudeerd aluminium ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit lens-vormige zonweringslamellen, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende Quickfix-lamellenhouders. De Quickfix-lamellenhouder is een 2-delig concept, bestaande uit houder en vork, waardoor een soepele dilatatie van de lamel als gevolg van thermische uitzetting mogelijk is en geen spanningen in de gevel ontstaan.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 50021SS) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende lens-vormige lamellen, ICA.250 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte :  250 mm

    - Hoogte : 42 mm

    - Diepte (ingeklipst) :  217 mm

    - Grenshoek voor zoninstraling : 30°

    - Stap : 250 mm (4 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 60° (tov de verticale richting)

    - Lens-radius : 425 mm

    - Neus-radius : 3 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 515,5315.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 21,4720.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,5 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,06 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,38 (verticale richting)

- Lamel voorzien van 4 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST3,9 mm

- Onzichtbare bevestiging door inklipsen in bijhorende lamellenhouder-sets Quickfix IQ.3102 – type 3, bestaande uit enkele klips en een vork 60°/75° en IQ.3202 – type 3, bestaande uit dubbele klips (voegklips) en twee vorken 60°/75°

- Visuele vrije opening : 100%

- Fysische vrije opening : 70,0%

- Draagstructuur :

- Draagprofiel SD.054 in combinatie met bevestigings-set type 3 IQ.3002, uit geëxtrudeerd aluminium : 40 x 54,0 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 208,672.103 mm4

- Lamellenhouders Quickfix voorgemonteerd op het dragerprofiel SD.054

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel ICA.250 :  3.300 mm

    - Draagprofiel SD.054 :  1.900 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel ICA.250 en draagprofiel SD.054 : 294,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Aluminium kopschot ICA.250.11 voor vaste uitvoering, 3mm dikte met vier verzonken gaten voor plaatschroeven DIN 7982 – ST3,9 x 25

- Borgplaatje – type 3 IQ.3001

LASTENBOEKBESCHRIJVING ICARUS®

Fabricaat	: RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX

Type 		: ICA.250 (75°) met drager SD.054 (VV-I-1.0407)

Omschrijving :

RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX ICA.250 is een structurele zonwering uit secties van geëxtrudeerd aluminium ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit lens-vormige zonweringslamellen, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende Quickfix-lamellenhouders. De Quickfix-lamellenhouder is een 2-delig concept, bestaande uit houder en vork, waardoor een soepele dilatatie van de lamel als gevolg van thermische uitzetting mogelijk is en geen spanningen in de gevel ontstaan.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 50021SS) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende lens-vormige lamellen, ICA.250.01 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte :  250,0 mm

    - Hoogte : 42,0 mm

    - Diepte (ingeklipst) :  241,0 mm

    - Grenshoek voor zoninstraling : 37°

    - Stap : 250,0 mm (4 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 75° (tov de verticale richting)

    - Lens-radius : 425,0mm

    - Neus-radius : 3,0 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 515,5315.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 21,4720.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,5 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,06 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,38 (verticale richting)

- Lamel voorzien van 4 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST3,9 mm

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder-set’s Qickfix IQ.3102 – type 3, bestaande uit enkelclips en een vork 60°/75° en IQ.3202 – type 3, bestaande uit dubbelklips (voegklips) en twee vorken 60°/75°

- Visuele vrije opening : 100%

- Fysische vrije opening : 79,7%

- Draagstructuur :

- Draagprofiel SD.054 in combinatie met bevestigings-set type 3 IQ.3002, uit geëxtrudeerd aluminium : 40 x 54,0 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 208,672.103 mm4

- Lamellenhouders Quickfix voorgemonteerd op het dragerprofiel SD.054

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel ICA.250.01 :  3.300 mm

    - Draagprofiel SD.054 :  2.650 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel ICA.250.01 en draagprofiel SD.054 : 329,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Aluminium kopschot ICA.250.11 voor vaste uitvoering, 3mm dikte met vier verzonken gaten voor plaatschoeven DIN 7982 – ST3,9 x 25

- Borgplaatje – type 3 IQ.3001

LASTENBOEKBESCHRIJVING ICARUS®

Fabricaat	: RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX

Type 		: ICA.250 (90°) met drager SD.054 (VV-I-1.0408)

Omschrijving :

RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX ICA.250 is een structurele zonwering uit secties van geëxtrudeerd aluminium ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit lens-vormige zonweringslamellen, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende Quickfix-lamellenhouders. De Quickfix-lamellenhouder is een 2-delig concept, bestaande uit houder en vork, waardoor een soepele dilatatie van de lamel als gevolg van thermische uitzetting mogelijk is en geen spanningen in de gevel ontstaan.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 50021SS) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende lens-vormige lamellen, ICA.250 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte :  250 mm

    - Hoogte : 42 mm

    - Diepte (ingeklipst) :  250 mm

    - Grenshoek voor zoninstraling : 45°

    - Stap : 250 mm (4 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 90° (tov de verticale richting)

    - Lens-radius : 425 mm

    - Neus-radius : 3 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 515,5315.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 21,4720.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,5 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,06 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,38 (verticale richting)

- Lamel voorzien van 4 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST3,9 mm

- Onzichtbare bevestiging door inklipsen in bijhorende lamellenhouder-sets Quickfix IQ.3101 – type 3, bestaande uit enkele klips en een vork 45°/90° en IQ.3201 – type 3, bestaande uit dubbele klips (voegklips) en twee vorken 45°/90°

- Visuele vrije opening : 100%

- Fysische vrije opening : 83,2%

- Draagstructuur :

- Draagprofiel SD.054 in combinatie met bevestigings-set type 3 IQ.3002, uit geëxtrudeerd aluminium : 40 x 54,0 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 208,672.103 mm4

- Lamellenhouders Quickfix voorgemonteerd op het dragerprofiel SD.054

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel ICA.250 :  3.300 mm

    - Draagprofiel SD.054 :  3.800 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel ICA.250 en draagprofiel SD.054 : 333,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Aluminium kopschot ICA.250.11 voor vaste uitvoering, 3mm dikte met vier verzonken gaten voor plaatschroeven DIN 7982 – ST3,9 x 25

- Borgplaatje – type 3 IQ.3001

LASTENBOEKBESCHRIJVING ICARUS®

Fabricaat	: RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX

Type 		: ICA.250 (45°) met drager SD.100 (VV-I-1.0409)

Omschrijving :

RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX ICA.250 is een structurele zonwering uit secties van geëxtrudeerd aluminium ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit lens-vormige zonweringslamellen, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende Quickfix-lamellenhouders. De Quickfix-lamellenhouder is een 2-delig concept, bestaande uit houder en vork, waardoor een soepele dilatatie van de lamel als gevolg van thermische uitzetting mogelijk is en geen spanningen in de gevel ontstaan.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 50021SS) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende lens-vormige lamellen, ICA.250 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte :  250 mm

    - Hoogte : 42 mm

    - Diepte (ingeklipst) :  177 mm

    - Grenshoek voor zoninstraling : 22°

    - Stap : 250 mm (4 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 45° (tov de verticale richting)

    - Lens-radius : 425 mm

    - Neus-radius : 3 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 515,5315.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 21,4720.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,5 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,06 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,38 (verticale richting)

- Lamel voorzien van 4 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST3,9 mm

- Onzichtbare bevestiging door inklipsen in bijhorende lamellenhouder-sets Quickfix IQ.3101 – type 3, bestaande uit enkele klips en een vork 45°/90° en IQ.3201 – type 3, bestaande uit dubbele klips (voegklips) en twee vorken 45°/90°

- Visuele vrije opening : 100%

- Fysische vrije opening : 54,4%

- Draagstructuur :

- Draagprofiel SD.100 in combinatie met bevestigings-set type 3 IQ.3002, uit geëxtrudeerd aluminium : 40 x 100,0 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 1248,414.103 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel SD.100

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel ICA.250 :  3.300 mm

    - Draagprofiel SD.100 :  2.950 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel ICA.250 en draagprofiel SD.100 : 300,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Aluminium kopschot ICA.250.11 voor vaste uitvoering, 3mm dikte met vier verzonken gaten voor plaatschroeven DIN 7982 – ST3,9 x 25

- Borgplaatje – type 3 IQ.3001

LASTENBOEKBESCHRIJVING ICARUS®

Fabricaat	: RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX

Type 		: ICA.250 (60°) met drager SD.100 (VV-I-1.0410)

Omschrijving :

RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX ICA.250 is een structurele zonwering uit secties van geëxtrudeerd aluminium ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit lens-vormige zonweringslamellen, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende Quickfix-lamellenhouders. De Quickfix-lamellenhouder is een 2-delig concept, bestaande uit houder en vork, waardoor een soepele dilatatie van de lamel als gevolg van thermische uitzetting mogelijk is en geen spanningen in de gevel ontstaan.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 50021SS) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende lens-vormige lamellen, ICA.250 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte :  250 mm

    - Hoogte : 42 mm

    - Diepte (ingeklipst) :  217 mm

    - Grenshoek voor zoninstraling : 30°

    - Stap : 250 mm (4 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 60° (tov de verticale richting)

    - Lens-radius : 425 mm

    - Neus-radius : 3 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 515,5315.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 21,4720.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,5 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,06 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,38 (verticale richting)

- Lamel voorzien van 4 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST3,9 mm

- Onzichtbare bevestiging door inklipsen in bijhorende lamellenhouder-sets Quickfix IQ.3102 – type 3, bestaande uit enkele klips en een vork 60°/75° en IQ.3202 – type 3, bestaande uit dubbele klips (voegklips) en twee vorken 60°/75°

- Visuele vrije opening : 100%

- Fysische vrije opening : 70,0%

- Draagstructuur :

- Draagprofiel SD.100 in combinatie met bevestigings-set type 3 IQ.3002, uit geëxtrudeerd aluminium : 40 x 100,0 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 1248,414.103 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel SD.100

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel ICA.250 :  3.300 mm

    - Draagprofiel SD.100 :  3.450 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel ICA.250 en draagprofiel SD.100 : 340,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Aluminium kopschot ICA.250.11 voor vaste uitvoering, 3mm dikte met vier verzonken gaten voor plaatschroeven DIN 7982 – ST3,9 x 25

- Borgplaatje – type 3 IQ.3001

LASTENBOEKBESCHRIJVING ICARUS®

Fabricaat	: RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX

Type 		: ICA.250 (75°) met drager SD.100 (VV-I-1.0411)

Omschrijving :

RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX ICA.250 is een structurele zonwering uit secties van geëxtrudeerd aluminium ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit lens-vormige zonweringslamellen, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende Quickfix-lamellenhouders. De Quickfix-lamellenhouder is een 2-delig concept, bestaande uit houder en vork, waardoor een soepele dilatatie van de lamel als gevolg van thermische uitzetting mogelijk is en geen spanningen in de gevel ontstaan.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 50021SS) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende lens-vormige lamellen, ICA.250.01 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte :  250,0 mm

    - Hoogte : 42,0 mm

    - Diepte (ingeklipst) :  241,0 mm

    - Grenshoek voor zoninstraling : 37°

    - Stap : 250,0 mm (4 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 75° (tov de verticale richting)

    - Lens-radius : 425,0mm

    - Neus-radius : 3,0 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 515,5315.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 21,4720.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,5 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,06 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,38 (verticale richting)

- Lamel voorzien van 4 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST3,9 mm

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder-set’s Qickfix IQ.3102 – type 3, bestaande uit enkelclips en een vork 60°/75° en IQ.3202 – type 3, bestaande uit dubbelklips (voegklips) en twee vorken 60°/75°

- Visuele vrije opening : 100%

- Fysische vrije opening : 79,7%

- Draagstructuur :

- Draagprofiel SD.100 in combinatie met bevestigings-set type 3 IQ.3002, uit geëxtrudeerd aluminium : 40 x 100,0 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 1248,414.103 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel SD.100

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel ICA.250.01 :  3.300 mm

    - Draagprofiel SD.100 :  4.850 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel ICA.250.01 en draagprofiel SD.100 : 375,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Aluminium kopschot ICA.250.11 voor vaste uitvoering, 3mm dikte met vier verzonken gaten voor plaatschoeven DIN 7982 – ST3,9 x 25

- Borgplaatje – type 3 IQ.3001

LASTENBOEKBESCHRIJVING ICARUS®

Fabricaat	: RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX

Type 		: ICA.250 (90°) met drager SD.100 (VV-I-1.0412)

Omschrijving :

RENSON ICARUS®AERO QUICKFIX ICA.250 is een structurele zonwering uit secties van geëxtrudeerd aluminium ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit lens-vormige zonweringslamellen, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende Quickfix-lamellenhouders. De Quickfix-lamellenhouder is een 2-delig concept, bestaande uit houder en vork, waardoor een soepele dilatatie van de lamel als gevolg van thermische uitzetting mogelijk is en geen spanningen in de gevel ontstaan.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 50021SS) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Zonwerende lens-vormige lamellen, ICA.250 uit geëxtrudeerd aluminium

- Afmetingen :

    - Breedte :  250 mm

    - Hoogte : 42 mm

    - Diepte (ingeklipst) :  250 mm

    - Grenshoek voor zoninstraling : 45°

    - Stap : 250 mm (4 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 90° (tov de verticale richting)

    - Lens-radius : 425 mm

    - Neus-radius : 3 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 515,5315.104 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 21,4720.104 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,5 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,06 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,38 (verticale richting)

- Lamel voorzien van 4 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST3,9 mm

- Onzichtbare bevestiging door inklipsen in bijhorende lamellenhouder-sets Quickfix IQ.3101 – type 3, bestaande uit enkele klips en een vork 45°/90° en IQ.3201 – type 3, bestaande uit dubbele klips (voegklips) en twee vorken 45°/90°

- Visuele vrije opening : 100%

- Fysische vrije opening : 83,2%

- Draagstructuur :

- Draagprofiel SD.100 in combinatie met bevestigings-set type 3 IQ.3002, uit geëxtrudeerd aluminium : 40 x 100,0 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 1248,414.103 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel SD.100

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel ICA.250 :  3.300 mm

    - Draagprofiel SD.100 :  6.000 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel ICA.250 en draagprofiel SD.100 : 379,0 mm

- Optionele toebehoren :

- Aluminium kopschot ICA.250.11 voor vaste uitvoering, 3mm dikte met vier verzonken gaten voor plaatschroeven DIN 7982 – ST3,9 x 25

- Borgplaatje – type 3 IQ.3001