THM90EVO

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

- Type: thermisch onderbroken, zelfregelend kleprooster voor installatie op glas of traverse

- Volledig vlak aluminium buiten- en binnenprofiel: THM90EVO biedt de ideale oplossing voor plaatsing in schuiframen en veranda’s

- Zelfregelende klep (P3): reageert automatisch op drukverschillen/windsterkte en kan niet door de gebruiker worden beïnvloed

- Waterdicht:

  - zelfregelende klep werkt ook als regenklep en garandeert waterdichtheid tot 100 Pa in open toestand

  - speciale mousse geïntegreerd in de kopschotten om overgang tussen glas en rooster waterdicht te maken

- Holle afsluitklep: garandeert maximale luchtdoorlaat, met 5-standenregeling

- Insectenwerend geperforeerd binnenprofiel (2,7 × 18,5 mm)

- Montage op het glas (glasdiktes 20, 24, 28 of 33 mm), onderaan het glas (THM90PBevo, glasdiktes 20, 24 of 28 mm) of tussen traverseprofielen (THM90TRevo, glasdiktes 20 of 24 mm)

- Bediening: manueel (tuimelknop), koord, stang of motorbediening(1) (24DC)

- Afwerking: geanodiseerd (E6/EV1) / gemoffeld in dezelfde RAL- kleur als de raamprofielen / bicolor

- Glasaftrek: 90 mm

- Geïntegreerd in de EPB-productgegevens databank

- Enkel geschikt voor plaatsing op gelijkvloers

prestatieniveau

- Zelfregelendheidsklasse: 	zelfregelend P3

- U-waarde: 			3,8 W/m²K

- Waterwerendheid tot: 		650 Pa in gesloten toestand

- Waterwerendheid tot: 		100 Pa in open toestand

- Lekdebiet bij 50 Pa:		 <15% (in gesloten toestand)

- Geluiddemping Dn,e,w (C;Ctr):

- In geopende toestand:	26 (0;0) dB

- In gesloten toestand: 	45 (-1;-1) dB

| EPB-eigenschappen: |  |
| --- | --- |
| Debiet q1 bij 2 Pa | 52,0 m³/h/m |
| Debiet q1 bij 10 Pa | 58,0 m³/h/m |
| L0 bij 2 Pa | 0,05 m |
| L0 bij 10 Pa | 0,22 m |
| Oppervlakte | 0,09 m²/m |

(1) Enkel voor maatwerk