TEXTE CAHIER DES CHARGES (Belgique) : HEALTHBOX 3.0 - SMART 0,81 Version 09/01/2024 Renson S.A.

_____________________________________________________________________________________________

HEALTHBOX 3.0 a été développée pour l’extraction centrale contrôlée de l’air vicié dans une maison/unité d’habitation/appartement/… et fait partie intégrante du système de ventilation économe en énergie C+.

Le fonctionnement optimal du système de ventilation C+ est garanti lorsque les trois composants suivants sont présents et coordonnés entre eux :

Amenée d´air	 : Dans les pièces sèches via aérateurs autoréglables RENSON® (classe P3 ou P4)

Transfert d´air	 : 25 m³/h à 2 Pa - 50 m³/h à 2 Pa (vers la cuisine)

Extraction d´air	 : Healthbox 3.0	: ventilation résidentielle automatique commandée à la demande confor-

mément à la norme NBN EN 13141-6 équipée d’une détection et d’une

extraction individuelle par pièce humide grâce à des modules de réglage 				  qui sont montés à l’extérieur sur l’unité moteur et qui sont directement

commandés et alimentés au départ de l’unité moteur.

Conduits d´air	 : Easyflex - meilleure étanchéité à l’air : classe D - matériau : PE

Rejet		 : Sortie en toiture/façade RENSON® à faible perte de pression

# PEB SECTEUR RÉSIDENTIEL

- La Healthbox 3.0 est reprise dans la base de données des produits PEB

- Ventilateurs et groupes de ventilation

- Systèmes de ventilation commandés à la demande (EPW)

- Paramètres pour le logiciel PEB

- Système			: Système C+ Healthbox 3.0 (Smart 0,81)

- Stratégie de contrôle	      	: Contrôle du régime et pression variable

- Type de contrôle de régime 	: Moteur EC avec contrôle de commutation

- Puissance max.		      	: Selon mesure in situ (avec Pelec,vent,max = max 85W)

- Dérivation de commande à la demande	 : Oui (Breeze)

- Facteurs de réduction de la commande à la demande :

freduc,vent,chaleur :          	0,81

freduc,vent,refroidissement :	1,00

freduc,vent,surchauffe :      	1,00

# SPÉCIFICATIONS

- Débit d’air :

- 475 m³/h (135 Pa)

- 430 m³/h (200 Pa)

- Puissance maximale de l’unité de ventilation

- Max. 35W (225 m³/h)

- Max. 53W (325 m³/h)

- Niveau de puissance sonore (cf. Écodesign)

- Max 34 dB(A) (225 m³/h)

- Max 47 dB(A) (475 m³/h)

- Dimensionnement (LxlxH)

- Sans modules de réglage : 390 X 443 x 200 mm

- Avec modules de réglage : 567 x 567 x 200 mm

# CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Des modules de réglage munis de capteurs électroniques

- Mesurent 24 heures sur 24 la qualité de l’air dans le flux d’extraction par pièce humide et régulent le flux d’air à l’avenant.

- Détection de la teneur absolue en CO2 : réglage proportionnel du clapet en fonction du taux de CO2 prédéfini

- Détection du taux d’humidité H2O absolu et dynamique : réglage proportionnel et/ou ouverture/fermeture du clapet

- Détection dynamique des odeurs dégagées par les COV : ouverture/fermeture du clapet

- Types de réglage par pièce :

Cuisine (CO2 + H2O) - Buanderie/Salle de bains (H2O) – SD bains + Toilettes (H2O + COV) - Toilettes (COV)

- Lame de clapet elliptique pour un fonctionnement silencieux

- Raccordement extérieur à l’unité moteur

- Détection et contrôle centralisés supplémentaires du CO2

Une qualité d’air optimale dans les chambres grâce à la détection/l’extraction dans la(les) pièce(s) humide(s) voisine(s)

- Collecteurs de clapets

  - Connexion centralisée et/ou décentralisée (via un câble de raccordement RJ45)

  - Possibilité de raccordement de 3 modules de réglage à un point d’aspiration de l’unité moteur.

  - Possibilité de raccorder un maximum de 11 modules de réglage (grâce à 2 collecteurs de clapets)

- Calibrage automatique (mise en service)

- Garantie/contrôle du respect des débits d’extraction

- Ventilateur

  - Moteur EC en acier galvanisé

  - Turbine de ø180 mm garantissant un fonctionnement silencieux et économe en énergie

- Ventilateur avec réglage de pression active variable

Régulation en continu du régime du ventilateur afin d’obtenir, en toutes circonstances, le débit d’extraction requis par pièce ventilée au niveau de pression le plus faible possible (ouverture permanente et complète du clapet d’au moins 1 module de réglage)

- Fonction Breeze automatique

Possibilité de ventiler temporairement au débit nominal à des périodes où se manifeste un besoin de refroidissement

INTERACTION NUMÉRIQUE DISPONIBLE

- Directement, via un raccordement Ethernet intégré ou via un dongle Wi-Fi

- Mise à jour logicielle automatique si Healthbox 3.0 connectée en ligne

- Communication numérique :

- Communication avec le résident : via l’application du résident et le portail web

- Communication avec Smart Home / domotique : via API et/ou via le module de commutation

- L'appareil est techniquement équipé pour détecter les défauts localement et à distance

- Application pour les résidents : affichage en temps réel et de l’historique de la qualité de l’air et du niveau de ventilation, ceci jusqu’au niveau des pièces individuelles. Les couleurs donnent une indication de la qualité de l’air par habitation/pièce. Consignation des profils de ventilation.

# COMMANDE

Possibilité d’adaptation manuelle (temporaire) du débit d’extraction par ventilation via la commande.

- Commande optionnelle libre de potentiel multiposition - câblée

- Application disponible pour les occupants : taux de d´extraction par pièce réglable pendant une certaine période – piloter la Healthbox 3.0 à l'intérieur et à l'extérieur du réseau local

# PRODUITS COMBINABLES

- Grilles d’extraction plates en aluminium sans vanne papillon en tant que point d’extraction dans une

pièce

- Conduits de ventilation Easyflex : conduits d’air avec meilleure classe d’étanchéité à l’air ‘D’

- Ventilations de fenêtres Invisivent®

- Hotte aspirante sans moteur connectée à la Healthbox 3.0 pour l’extraction des vapeurs de cuisson jusqu’à 300 m³/h (application dans les immeubles d’appartements)