Ausschreibungstexte LINIUS®

Fabrikat: RENSON LINIUS®

VV_L_1_0201 - L.033V + LD.0065

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.033V besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus V-förmigen durchstochersichere und durchsichtfreie Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- 1991-1-4 : Windbelastung

Die Wasserdichtigkeit wurde HEVAC :

- Norm : EN 13030:2001

Oberflächenbehandlung
E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert
Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- V-förmige durchstochersichere und durchsichtfreie Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften L.033V aus stranggepresstem Aluminium

- Die Wasserdichtigkeit wurde HEVAC : A tot en met 0,5 m/s

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 37,6 mm

- Profiltiefe : 39,6 mm

- Überlappung : 4,3 mm

- Lamellenabstand : 33,3 mm (30 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 62°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 19.866 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 10.291 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,25 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,4 (horizontale Richtung)

- Cfz : -0,2 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.033.11 und L.033.12 ((Stossbereich) )

- Optischer Freier Querschnitt: 59%

- Physischer Freier Querschnitt: 43%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 66,10

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0065 aus stranggepresstem Aluminium : 30 x 6,5 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 261 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0065

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa

- Lamelle L.033V : 819 mm

- Trägerprofil LD.0065 : Vollflächige Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion

Systemtiefe

- Lamelle L.033V und Trägerprofil LD.0065 : 48,1 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

Ausschreibungstexte LINIUS®

Fabrikat: RENSON LINIUS®

VV_L_1_0201 - L.033V + LD.0065

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.033V besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus V-förmigen durchstochersichere und durchsichtfreie Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- 1991-1-4 : Windbelastung

Die Wasserdichtigkeit wurde HEVAC :

- Norm : EN 13030:2001

Oberflächenbehandlung
E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert
Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- V-förmige durchstochersichere und durchsichtfreie Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften L.033V aus stranggepresstem Aluminium

- Die Wasserdichtigkeit wurde HEVAC : A tot en met 0,5 m/s

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 37,6 mm

- Profiltiefe : 39,6 mm

- Überlappung : 4,3 mm

- Lamellenabstand : 33,3 mm (30 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 62°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 19.866 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 10.291 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,25 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,4 (horizontale Richtung)

- Cfz : -0,2 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.033.11 und L.033.12 ((Stossbereich) )

- Optischer Freier Querschnitt: 59%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 66,10

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0065 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 17,5 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 5.931 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0065

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa

- Lamelle L.033V : 819 mm

- Trägerprofil LD.0195 : 679 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.033V und Trägerprofil LD.0195 : 59,1 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

Ausschreibungstexte LINIUS®

Fabrikat: RENSON LINIUS®

VV_L_1_0203 - L.033V + LD.0460

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.033V besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus V-förmigen durchstochersichere und durchsichtfreie Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- 1991-1-4 : Windbelastung

Die Wasserdichtigkeit wurde HEVAC :

- Norm : EN 13030:2001

Oberflächenbehandlung
E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert
Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- V-förmige durchstochersichere und durchsichtfreie Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften L.033V aus stranggepresstem Aluminium

- Die Wasserdichtigkeit wurde HEVAC : A tot en met 0,5 m/s

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 37,6 mm

- Profiltiefe : 39,6 mm

- Überlappung : 4,3 mm

- Lamellenabstand : 33,3 mm (30 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 62°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 19.866 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 10.291 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,25 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,4 (horizontale Richtung)

- Cfz : -0,2 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.033.11 und L.033.12 ((Stossbereich) )

- Optischer Freier Querschnitt: 59%

- Physischer Freier Querschnitt: 43%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 66,10

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0460 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 44,0 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 83.348 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0460

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa

- Lamelle L.033V : 819 mm

- Trägerprofil LD.0460 : 1.631 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.033V und Trägerprofil LD.0460 : 85,5 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

Ausschreibungstexte LINIUS®

Fabrikat: RENSON LINIUS®

VV_L_1_0204 - L.033V + LD.0995

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.033V besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus V-förmigen durchstochersichere und durchsichtfreie Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- 1991-1-4 : Windbelastung

Die Wasserdichtigkeit wurde HEVAC :

- Norm : EN 13030:2001

Oberflächenbehandlung
E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert
Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- V-förmige durchstochersichere und durchsichtfreie Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften L.033V aus stranggepresstem Aluminium

- Die Wasserdichtigkeit wurde HEVAC : A tot 0,5 m/s

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 37,6 mm

- Profiltiefe : 39,6 mm

- Überlappung : 4,3 mm

- Lamellenabstand : 33,3 mm (30 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 62°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 19.866 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 10.291 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,25 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,4 (horizontale Richtung)

- Cfz : -0,2 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.033.11 und L.033.12 ((Stossbereich) )

- Optischer Freier Querschnitt: 59%

- Physischer Freier Querschnitt: 43%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 66,10

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0995 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 97,5 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 625.740 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0995

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa

- Lamelle L.033V : 819 mm

- Trägerprofil LD.0460 : 3.194 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.033V und Trägerprofil LD.0995 : 139,1 mm

optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

Ausschreibungstexte LINIUS®

Fabrikat: RENSON LINIUS®

VV_L_1_0205 - L.033V + SD.014

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.033V besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus V-förmigen durchstochersichere und durchsichtfreie Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- 1991-1-4 : Windbelastung

Die Wasserdichtigkeit wurde HEVAC :

- Norm : EN 13030:2001

Oberflächenbehandlung
E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert
Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- V-förmige durchstochersichere und durchsichtfreie Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften L.033V aus stranggepresstem Aluminium

- Die Wasserdichtigkeit wurde HEVAC : A tot en Met 0,5 m/s

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 37,6 mm

- Profiltiefe : 39,6 mm

- Überlappung : 4,3 mm

- Lamellenabstand : 33,3 mm (30 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 62°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 19.866 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 10.291 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,25 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,4 (horizontale Richtung)

- Cfz : -0,2 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.033.11 und L.033.12 ((Stossbereich) )

- Optischer Freier Querschnitt: 59%

- Physischer Freier Querschnitt: 43%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 66,10

Unterkonstruktion

- Trägerprofil SD.014 aus stranggepresstem Aluminium : 40 x 14,5 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 37.137.10³ mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil SD.014

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa

- Lamelle L.033V : 819 mm

- Trägerprofil SD.014 : Vollflächige Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion.

Systemtiefe

- Lamelle L.033V und Trägerprofil SD.014 : 56,1 mm

optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

Ausschreibungstexte LINIUS®

Fabrikat: RENSON LINIUS®

VV_L_1_0206 - L.033V + SD.054

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.033V besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus V-förmigen durchstochersichere und durchsichtfreie Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- 1991-1-4 : Windbelastung

Die Wasserdichtigkeit wurde HEVAC :

- Norm : EN 13030:2001

Oberflächenbehandlung
E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert
Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- V-förmige durchstochersichere und durchsichtfreie Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften L.033V aus stranggepresstem Aluminium

- Die Wasserdichtigkeit wurde HEVAC : A tot en met 0,5 m/s

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 37,6 mm

- Profiltiefe : 39,6 mm

- Überlappung : 4,3 mm

- Lamellenabstand : 33,3 mm (30 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 62°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 19.866 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 10.291 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,25 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,4 (horizontale Richtung)

- Cfz : -0,2 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.033.11 und L.033.12 ((Stossbereich) )

- Optischer Freier Querschnitt: 59%

- Physischer Freier Querschnitt: 43%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 66,10

Unterkonstruktion

- Trägerprofil SD.054 aus stranggepresstem Aluminium : 40 x 54,0 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 208.672.10³ mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil SD.054

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa

- Lamelle L.033V : 819 mm

- Trägerprofil SD.054 : 2.215 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.033V und Trägerprofil SD.054 : 95,6 mm

optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

Ausschreibungstexte LINIUS®

Fabrikat: RENSON LINIUS®

VV_L_1_0207 - L.033V + SD.100

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.033V besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus V-förmigen durchstochersichere und durchsichtfreie Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- 1991-1-4 : Windbelastung

Die Wasserdichtigkeit wurde HEVAC :

- Norm : EN 13030:2001

Oberflächenbehandlung
E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert
Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- V-förmige durchstochersichere und durchsichtfreie Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften L.033V aus stranggepresstem Aluminium

- Die Wasserdichtigkeit wurde HEVAC : A tot en met 0,5 m/s

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 37,6 mm

- Profiltiefe : 39,6 mm

- Überlappung : 4,3 mm

- Lamellenabstand : 33,3 mm (30 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 62°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 19.866 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 10.291 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,25 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,4 (horizontale Richtung)

- Cfz : -0,2 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.033.11 und L.033.12 ((Stossbereich) )

- Optischer Freier Querschnitt: 59%

- Physischer Freier Querschnitt: 43%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 66,10

Unterkonstruktion

- Trägerprofil SD.054 aus stranggepresstem Aluminium : 40 x 100,0 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 1248.414.10³ mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil SD.100

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa

- Lamelle L.033V : 819 mm

- Trägerprofil SD.100 : 4.021 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.033V und Trägerprofil SD.100 : 122,5 mm

optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

Ausschreibungstexte LINIUS®

Fabrikat: RENSON LINIUS®

VV_L_1_0208 - L.033V + LD.0440

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.033V besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus V-förmigen durchstochersichere und durchsichtfreie Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- 1991-1-4 : Windbelastung

Die Wasserdichtigkeit wurde HEVAC :

- Norm : EN 13030:2001

Oberflächenbehandlung
E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert
Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- V-förmige durchstochersichere und durchsichtfreie Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften L.033V aus stranggepresstem Aluminium

- Die Wasserdichtigkeit wurde HEVAC : A tot en met 0,5 m/s

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 37,6 mm

- Profiltiefe : 39,6 mm

- Überlappung : 4,3 mm

- Lamellenabstand : 33,3 mm (30 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 62°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 19.866 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 10.291 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,25 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,4 (horizontale Richtung)

- Cfz : -0,2 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.033.11 und L.033.12 ((Stossbereich) )

- Optischer Freier Querschnitt: 59%

- Physischer Freier Querschnitt: 43%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 66,10

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0440 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 44,0 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 83.414. mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0440

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa

- Lamelle L.033V : 819 mm

- Trägerprofil LD.0440 : 1.696 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.033V und Trägerprofil LD.0440 : 86,0 mm

optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

Ausschreibungstexte LINIUS®

Fabrikat: RENSON LINIUS®

VV_L_1_0209 - L.033V + LD.1250

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.033V besteht aus verschiedene stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus V-förmigen durchstochersichere und durchsichtfreie Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften, einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- 1991-1-4 : Windbelastung

Die Wasserdichtigkeit wurde HEVAC :

- Norm : EN 13030:2001

Oberflächenbehandlung
E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxiert
Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- V-förmige durchstochersichere und durchsichtfreie Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften L.033V aus stranggepresstem Aluminium

- Die Wasserdichtigkeit wurde HEVAC : A tot en met 0,5 m/s

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 37,6 mm

- Profiltiefe : 39,6 mm

- Überlappung : 4,3 mm

- Lamellenabstand : 33,3 mm (30 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 62°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 19.866 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 10.291 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,25 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,4 (horizontale Richtung)

- Cfz : -0,2 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.033.11 und L.033.12 ((Stossbereich) )

- Optischer Freier Querschnitt: 59%

- Physischer Freier Querschnitt: 43%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert: 66,10

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.1250 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 125,0 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 1.219.444 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.1250

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa

- Lamelle L.033V : 819 mm

- Trägerprofil LD.1250 : 4.150 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.033V und Trägerprofil LD.1250 : 167,0 mm

optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)