THL100V

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgique

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

description (le texte marqué en rouge peut être supprimé en fonction de votre choix)

- Type: Aérateur à coulisse vertical à rupture de pont thermique

- Lames à l’extérieur, coulisse à l’intérieur (réglable en continu)

- Crée une circulation naturelle de l’air: air frais d’amenée par le bas et évacuation de l’air chaud et humide par le haut de l’aérateur à coulisse

- Montage: sur vitrage (épaisseurs de vitrage 15, 20, 24 ou 28 mm) ou entre traverses (épaisseurs de vitrage 15, 20 ou 24 mm)

- Pare-insectes

- Commande: manuelle, par cordelette, par tringle, par chaîne ou motorisée (24DC)

- Finition: anodisé naturel (E6/EV1) / thermolaqué dans la même couleur RAL que les profils de châssis

- Déduction de vitrage: 129 mm

- Ne convient pas pour montage dans l’environnement immédiat de sable et d’eau de mer

caracteristiques techniques

- Auto-réglable: 				non

- Valeur U: 					3,9 W/m²K

- Etanchéité à l’eau jusqu’à:		p.c. en position fermée

- Etanchéité à l’eau jusqu’à:		p.c.

- Débit de fuite sous 50 Pa:		p.c.

- Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr):

- En position ouverte:		22 (0;-1) dB

- En position fermée: 		42 (-1;-2) dB

- Débit Q sous 20 Pa:			163,8 m³/h/m