# CUBIERTA DE ALUMINIO CON TECHO DE LAMAS ORIENTABLES

## Fabricante

RENSON Outdoor nv, Polydore Rensonstraat 8, 9770 Kruisem – Bélgica
Tel. +32(0)56 30 30 00, info@renson.be, www.renson-outdoor.com

## Descripción

Aero®  es una cubierta para terrazas fabricada en aluminio compuesta por un techo de protección solar horizontal resistente a la lluvia, equipado con un sistema de lamas orientables de aluminio extruido, la cual puede integrarse a una construcción existente, en superficie o apoyada. Esta cubierta de terraza, que permite protección al sol y ventilación ajustable, funciona electrónicamente a través de motor.

## Dimensiones

Lado Span:		Mínimo. 800 mm

Máximo 4500 mm

acoplable con un travesaño hasta un vano máximo de 6000 mm

Lado Pivot:	Mínimo 1110 mm
Máximo 6055 mm

acoplable sin travesaño hasta un pivote máximo de 12.000 mm

Altura de paso: 	Depende de la estructura de soporte

Información:
El “Lado Span” corresponde a la longitud de las lamas de aluminio
El “Lado Pivot” es el lado en el que las lamas giran (eje o pivote)

## Composición del sistema

### Marco:

- Marco perimetral resistente fabricado con perfiles de aluminio extruido

- Las uniones en un mismo lado se realizan en un solo plano, sin tapas salientes ni tornillos visibles.

- Altura: 	230 mm

- Inclinación: 	0°

### Lamas:

- Lamas de protección solar fabricadas en aluminio extruido

- Lamas con doble pared para soportar grandes cargas de nieve

- Rotación de las lamas hasta 150°

- Cara inferior: completamente plana

- Cara superior: bordes claramente definidos + canalón de drenaje de agua

- Bordes laterales equipados con un perfil en “L” para evitar que el agua fluya en dirección opuesta al drenaje

- Su diseño exclusivo asegura la canalización del agua cuando las lamas están cerradas y al girar las lamas después de una lluvia, sin caer debajo de la estructura

- Instalación de las lamas

  - Montaje en los lados pivot utilizando ejes de acero inoxidable

  - Ligera inclinación de las lamas para un óptimo drenaje del agua

### Motorización:

- Motor linear con perfil de guía y control RTS/iO

- Ubicación:

  - El motor está montado en el marco

  - El motor está oculto en una carcasa de aluminio

    - 130 mm alto

    - 580 mm

    - Lacado en el mismo color RAL que la estructura

- El control puede realizarse mediante un mando a distancia o mediante la aplicación. Con el control por aplicación, puedes rotar fácilmente las lamas hasta la posición deseada, ya que la posición de la lama se muestra visualmente en la app.

### Canalización del agua:

- Hacia abajo: Hay un orificio de Ø 50 mm para drenaje en el canalón en el borde de cada lado pivot. Cada agujero tiene un sifón de drenaje que sirve como colector de hojas y conexión para un pivot de drenaje (Ø 50 mm)

- Hacia un lateral: Un desagüe orientado lateralmente se extiende desde el interior del marco hasta el exterior del mismo. Sobre este desagüe se conecta una tubería de Ø50 mm, a la cual puede acoplarse otra tubería de desagüe (Ø50 mm).

Montaje:

Todos los elementos de montaje son fabricados en acero inoxidable

Conexión a pared:
Opcionalmente, el marco puede equiparse con una lámina vertical adicional. Esto facilita la conexión estanca con la estructura contra la cual se monta la cubierta de lamas.

### Color:

Todos los perfiles visibles de aluminio son lacados en el color de su elección en color RAL texturado (60-80 micras)

### Cableado y alimentación eléctrica:

Los cables eléctricos están completamente integrados e invisibles en el interior de los perfiles de la cubierta

## Información técnica:

### Carga máxima de nieve:

Cumple con los cálculos estáticos según las normativas DIN-EN (Eurocódigo).
La capacidad portante depende de las dimensiones y de la resistencia de la estructura de soporte.
Con un vana máxima de 4500 mm, las lamas cerradas tienen una capacidad portante mínima de 520 N/m².

### Resistencia al viento hasta:

120 km por hora (con las lamas cerradas)

### Velocidad de viento máxima para controlar/operar las lamas:

50 km por hora

Drenaje de agua y caudal de lluvia:

La cubierta para terraza puede soportar una tasa de precipitación que corresponde a un chubasco con una intensidad de 120 l/m2.h con una duración máxima de 2 minutos. Este tipo de lluvia se produce de media una vez cada 10 años (Cf. Estadistica de lluvia de Belgica: normativa NBN B 52-011)

## Garantía

- 10 años de garantía del producto sobre la estructura, previa registro (cubre todos los defectos que puedan producirse durante un uso doméstico normal y con un mantenimiento regular)  (garantía estándar: 5 años)

- 10 años de garantía sobre el recubrimiento, el color y el brillo de los perfiles de aluminio, previa registro (garantía estándar: 5 años)

- 5 años de garantía para los motores Somfy y Renson.

- 5 años de garantía para los controles y sensores Somfy.

- 5 años de garantía para Lineo Luce, Lineo Fix y Protecto.

- 2 años de garantía para los componentes eléctricos (calefacción, altavoces, iluminación, etc.).

- 2 años de garantía para el sensor de lluvia.

## Opciones

### Iluminación LED en lamas:

- Las lamas pueden estar equipadas con iluminación LED integrada de alta calidad180 LEDs/m

  - LED blanco cálido (+/- 2800 K, 1660 lumens/ m)

  - LED blanco puro (+/- 5000 K, 1660 lumens/ m)

- Para la iluminación integrada en las lamas se utilizan perfiles de aluminio especialmente desarrollados, en los cuales la tira LED se instala a lo largo de toda la longitud y se remata con un difusor de luz para garantizar una distribución uniforme (sin puntos visibles) en el mismo plano que la parte inferior de la lama.

- Conexión: 230 V AC

- El transformador a 24 V DC está incluido.

- La iluminación se controla mediante un mando a distancia (encendido/apagado/regulación).

- Puede utilizarse el mismo mando que para el accionamiento de las lamas.

### Iluminación Up/Down LED:

Iluminación LED integrada en un perfil colocado a lo largo de toda la parte interior del marco equipada con iluminación dirigida hacia arriba y / o hacia abajo

- Hacia arriba:

  - LED blanco cálido, 120 LEDs/M | +/- 2800 K | 550-680 lumens/m

  - LED blanco puro, 120 LEDs/M | +/- 5000 K | 550-680 lumens/m

  - RGB 60 LEDs/m | 550-700 lumens/m

- Down:

  - LED blanco cálido, 120 LEDs/M | +/- 2800 K | 550-680 lumens/m

  - LED blanco puro, 120 LEDs/M | +/- 5000 K | 550-680 lumens/m

### Lama de vidrio:

Lama translúcida, compuesta por vidrio de seguridad de 8 mm pintado mate y un perfil de soporte de aluminio

Lama fija:

Lama fija no orientable para acoplar accesorios adicionales a un techo de lamas

### Lama fija con calefacción:

Elemento calefactor con radiación infrarroja de onda corta, integrado estéticamente en una lama fija del techo de lamas.

- 1 lama fija con 1 o 2 calentadores

- 2 soportes de fijación y accesorios

- Ejes y anillos de retención para entrada de cables o tapones de sellado

- Elemento calefactor acabado con una placa de vidrio cerámico plana en color negro o blanco.

- Potencia: 1400 W/Heat, intensidad de corriente: 6,1 A/Heat, IP54.

Beam heat & sound

### Beam:

- La cubierta de terraza puede equiparse con un módulo Beam. Se trata de una carcasa de aluminio que puede equiparse con elementos de calefacción (Heat) y altavoces (Sound).

- Montable en el interior de los perfiles del marco en el lado Span.

- El módulo se puede ajustar de forma continua en un ángulo de 30°

### Heat:

- Elemento calefactor por radiación térmica integrado en el módulo Beam.

- Elemento calefactor con acabado en placa cerámica negra plana.

- Potencia: 2400 W/Heat, intensidad de corriente: 12 A/Heat, IP65.

- Control RTS o IO (mismo mando a distancia que las lamas).

### Sound:

- Altavoces marinos de 4 ohmios, IP65, 2 altavoces integrados en el módulo Beam.

- Potencia máxima: 120 W, respuesta en frecuencia: 90 Hz – 22 kHz.

- Placa frontal de aluminio anodizado negro.

- Se puede conectar a un amplificador/radio mediante los cables de audio incluidos, o bien mediante un amplificador integrado para funcionamiento autónomo y control a través de un smartphone o tableta (incluye Bluetooth).

- Dimensiones (An x Al): 180 x 180 mm.

Perfil de protección:

- Mantiene contacto continuo con las lamas gracias a un resorte de torsión

- Movimiento duradero, silencioso y suave

- Recogedor de hojas con tejido de malla

- Recubrimiento en polvo en el mismo color que el marco y las columnas

- Es posible realizar pedidos adicionales para cubiertas ya instaladas

### Kit Sensor de lluvia:

- Composición: Sensor de lluvia, componentes de montaje y accesorios

- Acción:

  - Cierra las lamas automáticamente cuando llueve

  - Gira las lamas a la posición predefinida de nieve al momento de presentarse Lluvia con temperaturas de congelación

- Está montado en una ligera inclinación y tiene un pequeño elemento de potencia de calentamiento para un mejor secado del sensor

### Kit Sensor de viento:

- Composición: Sensor de viento Somfy Eolis RTS o IO y accesorios

- Acción: Las lamas deben cerrarse cuando la velocidad del viento sea> 50 km / hora, para cumplir con nuestros términos de garantía.

## Normativas

Este producto es fabricado, cumple y ha sido probado según la normativa: EN 13561