AR90

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

- Type: thermisch onderbroken, zelfregelend kleprooster voor installatie op glas of traverse

- Vlak aluminium binnenprofiel: kan geïntegreerd worden in het vaste deel van schuiframen

- Zelfregelende klep (P3): reageert automatisch op drukverschillen/windsterkte en kan niet door de gebruiker worden beïnvloed

- Waterdicht:

  - regenwerende kap aan de buitenzijde

  - speciale mousse geïntegreerd in de kopschotten om overgang tussen glas en rooster waterdicht te maken

- Holle afsluitklep: garandeert maximale luchtdoorlaat, met 5-standenregeling

- Insectenwerend: geperforeerd binnenprofiel (2,7 × 18,5 mm)

- Montage op het glas (glasdiktes 20, 24 of 28 mm) of op traverse (mits gebruik van traverseprofielen)

- Bediening: manueel, koord, stang of motorbediening(1) (24DC)

- Afwerking: geanodiseerd (E6/EV1) / gemoffeld in dezelfde RAL- kleur als de raamprofielen / bicolor

- Glasaftrek: 90 mm

- Geïntegreerd in de EPB-productgegevens databank

prestatieniveau

- Zelfregelendheidsklasse: 	zelfregelend P3

- U-waarde: 			3,9 W/m²K

- Waterwerendheid tot: 		650 Pa in gesloten toestand

- Waterwerendheid tot: 		100 Pa in open toestand

- Lekdebiet bij 50 Pa:		 <15% (in gesloten toestand)

- Geluiddemping Dn,e,w (C;Ctr):

- In geopende toestand:	30 (-1;-2) dB

- In gesloten toestand: 	45 (-1;-3) dB

| EPB-eigenschappen: |  |
| --- | --- |
| Debiet q1 bij 2 Pa | 66,0 m³/h/m |
| Debiet q1 bij 10 Pa | 69,0 m³/h/m |
| L0 bij 2 Pa | 0,13 m |
| L0 bij 10 Pa | 0,11 m |
| Oppervlakte | 0,09 m²/m |

(1) Enkel voor maatwerk