# ÜBERDACHUNG MIT DREHBAREN ALUMINIUMLAMELLEN

## Hersteller

RENSON Outdoor nv, Polydore Rensonstraat 8, 9770 Kruisem – Belgien
Tel. + 32 (0)56 30 30 00, info@renson.be, www.renson-outdoor.com

(Abhängig von Ihrer Wahl kann rot markierter Text gestrichen werden)

## Beschreibung

Camargue® ist eine Terrassenüberdachung mit horizontalem Sonnenschutzdach, mit einem System rotier- und einschiebbarer, stranggepresster Aluminiumlamellen, die je nach Bauart von einem, zwei oder vier vertikalen Pfosten gestützt wird. Diese Terrassenüberdachung kann sowohl frei stehend als auch an einer Fassade montiert werden.

## Abmessungen

Span:	Min. 1800 mm
	Max. 4500 mm

Pivot:	Min. 1800 mm
	Max. 6200 mm

Freie Durchgangshöhe: 	Max. 2800 mm

Gesamthöhe ohne Motorgehäuse:	Freie Durchgangshöhe + 260 mm

Gesamthöhe bei vertikalem Lamellenstand:	Freie Durchgangshöhe + 260 mm + 95 mm

Zur Information:
Die Span-Seite stimmt mit der Überspannung der Lamellen überein
Die Pivot-Seite ist die Seite, an der sich die Lamellen drehen (rotieren)

## Ausführung des Systems

### Rahmen:

- Stabiler, umlaufender Rahmen aus stranggepressten Aluminiumprofilen

- Höhe: 	260 mm

- Tiefe des Span-Rahmenprofils: 150 mm

- Tiefe des Pivot-Rahmenprofils: 220 mm

- Neigung: 	0°

### Lamellen:

- Stranggepresste Sonnenschutzlamellen aus Aluminium

- Die doppelwandigen Lamellen halten große Schneelasten aus

- 150° drehbar

- Unterseite: vollkommen eben

- Oberseite: scharf abgegrenzte Ränder + Rinne für Wasserabfuhr

- Die Seiten sind mit einem verdeckt angebrachten L-Profil vor zurücklaufendem Wasser geschützt

- Dank des speziellen Designs läuft das Wasser in geschlossenem Stand ab

- Das Wasser wird auch abgeführt, wenn die Lamellen nach einem Regenschauer gedreht werden

- Montage der Lamellen:

  - Befestigung an den Pivot-Seiten mit Edelstahlachsen

  - Für eine optimale Wasserabfuhr sind die Lamellen mit einer leichten Neigung angebracht

### Pfosten:

- Je nach Bauart kommen ein, zwei oder vier Pfosten zum Einsatz

- Abmessungen: 150 x 150 mm

- Aufgebaut aus einem zentralen, kreuzförmigen Profil und versehen mit Eckprofilen, die nach Wunsch als Seitenführung, Pfostenbeleuchtung oder Anschlag für den Schnelldurchgang ausgeführt werden können

### Montagefüße:

3 Varianten:

- Sichtbare Montagefüße mit sichtbarer Bodenplatte

- Unsichtbarer Montagefuß

- Eingegossener Montagefuß

### Motor:

- Elektrisch. Erfolgt mit Hilfe eines 24-VDC Linear Motors mit Antriebleiste. Anschließen ans Stromnetz (230 Volt AC)

- Mittels eines mitgelieferten Transformators.

- Installation:

  - Die Motoren sind unsichtbar in den Pivot-Balken integriert

### Wasserablauf:

- Integrierte Wasserableitung: Das Wasser von den Lamellen und den unsichtbar integrierten Rinnen wird über jede Säule auf einer Span-Seite abgeleitet.

- In den Säulen auf einer Span-Seite sind Ablaufrinnen integriert.

- Am einbetonierten Montagefuß kann die Ablaufrinne an eine Zisterne angeschlossen werden.

### Farbe:

Alle sichtbaren Aluminiumprofile erhalten eine Einbrennlackierung mit einem Strukturlack, RAL-Farbe nach Wahl (60 – 80 Mikrometer).

### Zusammenbau:

Alle Befestigungsmittel (z. B. Schrauben) sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt.

### Stromzufuhr und Verkabelung:

Die Stromkabel werden vollständig unsichtbar in die Überdachung integriert

## Technische Eigenschaften

### Maximale Schneelast:

Je nach Abmessungen, siehe nachstehende Abbildung

### Maximale Windgeschwindigkeit beim Bedienen der Lamellen:

50 km/h

### Windbeständig bis:

160 km/h (bei geschlossenen Lamellen)

### Wasserabfuhr und Niederschlagsvolumen:

Die Terrassenüberdachung kann eine Niederschlagsmenge abführen, die einem Regenschauer mit einer Intensität von 0,04 l/s/m² bis 0,05 l/s/m² entspricht, der max. 7 Minuten anhält. Solche Regengüsse kommen im Schnitt alle 2 Jahre vor. (Vgl. belgische Regenstatistik: NBN B 52-011)

## Garantie

- 10 Jahre Produktgarantie auf die Struktur (für alle Mängel, die bei normaler haushaltlicher Nutzung und regelmäßiger Wartung auftreten können).

- 5 Jahre Garantie auf die Somfy®- Automatisierung

- 2 Jahre Garantie auf den Motor der rotierbaren Lamellen

- 10 Jahre Garantie auf die Farbechtheit der Lackierung der Aluminiumprofile

- 10 Jahre Garantie auf den Glanz (Lack)

## Optionen

### LED-Beleuchtung:

Colomno LED (nicht nachbestellbar) - Integrierte LED-Beleuchtung in den Säulen.

- Warmweißes Licht: 550 – 680 lm/m (120 LEDs/m)

- Kaltweißes Licht: 550 – 680 lm/m (120 LEDs/m)

UpDown LED - Integrierte LED-Beleuchtung an der Innenseite des Rahmens.
Die Up/Down LED bietet eine nach oben und/oder unten gerichtete Beleuchtung für indirektes oder direktes Stimmungslicht.

- Warmweißes Licht: 550 – 680 lm/m (120 LEDs/m)

- Kaltweißes Licht: 550 – 680 lm/m (120 LEDs/m)

- RGB: 570 – 700 lm/m (60 LEDs/m)

Lineo LED - Integrierte LED-Beleuchtung in den Lamellen.
Standardmäßig gesteuert mit einer separaten Fernbedienung (Ein/Aus/Dimmen).
Steuerung über Somfy® RTS gegen Aufpreis möglich.

- Warmweißes Licht: 1660 lm/m (180 LEDs/m)

- Kaltweißes Licht: 1660 lm/m (180 LEDs/m)

### Loggia-Schiebeläden

- Loggia Schiebeläden bestehen aus einem pulverlackierten Aluminiumrahmen, der abhängig von der Durchgangshöhe Abmessungen von 40 x 40, 40 x 55 oder 40 x 70 mm hat. Die 40 mm breite Seite weist immer zur Vorderseite

- Optionen für die Verkleidung des Rahmens:

  - Feststehende rechteckige Auminiumlamellen

  - Rotierbare rechteckige Aluminiumlamellen

  - Feststehende rechteckige Western Red Cedar-Lamellen

  - Rotierbare rechteckige Western Red Cedar-Lamellen

  - Glasfaser-Screen-Tuch

- Die Schiebeläden werden oben an Aluminiumschienen aufgehängt und gleiten unten in einer Aluminiumschiene

- Manuelle Bedienung

- Höhenunterschiede im Boden bis zu 5 cm können mithilfe einer flexiblen unteren Führung ausgeglichen werden

- Eine ausführliche Produktbeschreibung finden Sie im Ausschreibungstext der Loggia®-Schiebeläden

### Integrierte Fixscreens

- Bei einer Durchgangshöhe ≤ 2,8 m besteht die Möglichkeit, einen vertikalen Sonnenschutz in die Terrassenüberdachung zu integrieren

- Die Rahmenprofile der Grundstruktur bilden gleichzeitig auch das Gehäuse für den zenitalen Sonnenschutz.

- Die Seitenführungen sind aus stranggepresstem Aluminium gefertigt. Diese Seitenführungen sind dreiteilig

- Durch die stufenförmige Bauweise der Pfosten und Seitenführungen können die Seitenführungen einfach und passgenau auf die Pfosten geschraubt werden

- Eine ausführliche Produktbeschreibung finden Sie im Ausschreibungstext der Fixscreens

### Glaswand

- In Terrassenüberdachungen mit einer Durchgangshöhe bis 2600 mm können Glasschiebewände eingebaut werden

- Die Glasprofile sind aus pulverlackierten, stranggepressten Aluminiumprofilen gefertigt.

- Die Bedienung erfolgt manuell

- An der Unterseite werden die Glaspaneele von einer stranggepressten Aluminiumschiene gestützt, die mit einem korrosionsbeständigen Führungsstreifen versehen ist

- Das Glas ist 10 mm dickes Sicherheitsglas

- Die Glaswand kann mit einem Schloss abgeschlossen werden, das sich von beiden Seiten mit einem Schlüssel öffnen bzw. abschließen lässt.

Lineo® Heat

- Ausgestattet mit kurzwelligen Infrarotlampen, die 1400 W Strahlungswärme liefern.

- Bietet sofort angenehme Wärme – genau dort, wo sie benötigt wird.

- Erhältlich in zwei Konfigurationen:

  - Ein Heizelement pro Lamelle (1400 W)

  - Zwei Heizelemente pro Lamelle (2800 W)

- Wahl zwischen einer schwarzen oder weißen keramischen Glasabdeckung.

### Lineo® Luce - Glaslamelle:

Lichtdurchlässige Lamelle aus 8 mm dickem, mattem, geschichteten Sicherheitsglas und Trägerprofilen aus Aluminium.

- Max. 5 Glaslamellen bei Einzelüberdachung

- Max. 3 Glaslamellen pro Dachteil bei gekoppelter Überdachung

### Lineo® Fix - Feste Lamelle:
Feste, nicht drehbare Lamelle zur Befestigung von zusätzlichem Zubehör an einem Lamellendach.

Protecto

- Bleibt dank einer Torsionsfeder kontinuierlich in Kontakt mit den Lamellen

- Langlebige, geräuscharme und gleichmäßige Bewegung

- Laubfänger mit Netzgewebe

- Pulverbeschichtet in derselben Farbe wie Rahmen und Säulen

- Nachbestellungen möglich für bereits installierte Abdeckungen

### Beam Heat & Sound

### Beam:

- Die Terrassenüberdachung kann mit einem Beam-Modul ausgestattet werden. Dies ist ein Aluminiumgehäuse, das mit einem Heizelement (Heat) und Lautsprechern (Sound) versehen werden kann.

- Kann an der Innenseite der Rahmenprofile der Span-Seite montiert werden.

- Das Modul kann stufenlos um 30 ° drehbar eingestellt werden.

### Heat:

- Heizelement, das in das Beam-Modul integriert wird.

- Sichtbare, gewellte Platte wird schwarz eloxiert.

- Konvektionswärme

- Leistung: 2600 W/Heat, Stromstärke = 12 A/Heat

- IP65

- RTS-Bedienung (exklusive Empfänger, Sender und Steuerung)

### Sound:

- Lautsprecher vom Typ „Flat Panel“, die in das Beam-Modul integriert werden.

- „Plane Wave“-Technologie

- 25 W RMS/ Flat Panel-Lautsprecher

- 50 W Spitzenleistung/ Flat Panel-Lautsprecher

- IP65

- Anschluss: Anschluss an Tuner/Verstärker mit einem Audiokabel

### Regensensor-Kit:

- Inhalt: Regensensor, Befestigungsbügel, Zubehör

- Funktion:

  - Bei Regen/Feuchtigkeit schließen sich die Lamellen automatisch

  - Bei Regen in Verbindung mit Frost drehen sich die Lamellen in die zuvor eingestellte Schneeposition

- Wird leicht geneigt montiert und enthält ein kleines Heizelement zum besseren Trocknen des Sensors

### Windsensor-Kit:

- Inhalt: Somfy RTS Windsensor Eolis & weiteres Zubehör

- Funktion: Bei Windgeschwindigkeiten > 50 km/h müssen die Lamellen entsprechend unseren Garantiebedingungen geschlossen werden

- Der Windsensor hat gegenüber dem Regensensor Priorität

## Normen

Dieses Produkt wurde entsprechend den folgenden Normen hergestellt und getestet: EN 13561