AUSSCHREIBUNGSTEXT (Belgien): HEALTHBOX 3.0 SMARTZONE Version 09.01.2024 Renson N.V.

_____________________________________________________________________________________________

HEALTHBOX 3.0 SmartZone wurde für die kontrollierte zentrale Abluftabführung in einem Haus/einer Wohnung/... entwickelt und ist integraler Bestandteil des energiesparenden Lüftungssystems C+.

Ein optimaler Betrieb des Lüftungssystems C+ wird gewährleistet, wenn die folgenden drei aufeinander abgestimmten Komponenten vorhanden sind:

Luftzufuhr		: In trockenen Räumen über selbstregelnde RENSON®-Fensterlüftungen (Klasse P3 oder P4)

Luftdurchfuhr	: 25 m³/h bei 2 Pa – 50 m³/h bei 2 Pa (zur Küche)

Luftabfuhr		: Healthbox 3.0 	: Automatische bedarfsgesteuerte Wohnbereichslüftung gemäß NBN EN

13141-6 ausgestattet mit individueller Erkennung und Absaugung pro

Raum über Regelmodule, die außen an der Motoreinheit montiert sind und

direkt von der Motoreinheit gesteuert und versorgt werden.

Luftkanäle	: Easyflex – beste Luftdichtheitsklasse D – Material PE

Abfuhr		: RENSON® Dach-/Fassadendurchführung mit geringem Druckverlust

# EPB WOHNGEBÄUDE

- Healthbox 3.0 wurde in die EPB-Produktangaben-Datenbank aufgenommen

- Lüfter und Lüftungsgruppe

- Bedarfsgesteuert Lüftungssysteme (EPW)

- Parameter für die EPB-Software

- System				: 3 Variantenkonfigurations

- System C+ Healthbox 3.0 Smartzone 0,43

mechanische Abfuhr in allen feuchten und trockenen Räumen. Bei einer offenen Küche reicht die CO2-gesteuerte Abfuhr in der Küche und es ist nicht notwendig, eine separate Abfuhr im Wohnraum zu installieren! Lokale Kontrolle und Erkennung aller mechanischen Abluftvolumenströme.

- System C+ Healthbox 3.0 SmartZone 0,50

mechanische Abfuhr in allen feuchten Räumen und Schlafzimmern. Lokale Regelung und Erkennung aller mechanischen Abluftvolumenströme!

- System C+ Healthbox 3.0 SmartZone 0,61

mechanische Abfuhr in allen feuchten Räumen und Schlafzimmern. Lokale Regelung und Detektion in allen feuchten Räumen, zentrale Regelung und Detektion in 2 oder mehr Schlafzimmern

- Regellstrategie			: Drehzahlregelung und variabler Druck

- Art der Drehzahlregelung	: EC-Motor mit Kommutierungssteuerung

- Max. Leistung			: Laut Messung vor Ort (mit Pelec,fan,max =max 85W)

- Bypass-Bedarfssteuerung	: Ja (Breeze)

- Reduktionsfaktoren Bedarfssteuerung:

freduc,vent,heat:           je nach Konfiguration: 0,43 oder 0,50 oder 0,61

freduc,vent,cool:           1.00

freduc,vent,overheat:      1.00

# SPEZIFIKATIONEN

- Luftstrom

- 475 m³/h (135 Pa)

- 430 m³/h (200 Pa)

- Maximale Leistung der Lüftereinheit

- Max. 35 W (225 m³/h)

- Max. 80 W (400 m³/h)

- Schallleistungspegel (vgl. Ecodesign)

- Max. 34 dB(A) (225 m³/h)

- Max. 47 dB(A) (475 m³/h)

- Abmessungen (L x B x H)

- Ohne Regelmodule: 390 x 443 x 200 mm

- Mit Regelmodulen: 567 x 567 x 200 mm

# PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Regelmodule mit elektronischen Sensoren

- Messen 24 Stunden pro Tag die Luftqualität des Abluftstroms für jeden Raum und regeln dementsprechend den Luftstrom:

- Absolute CO2-Detektion: proportionale Klappensteuerung entsprechend des eingestellten CO2-Niveaus

- Absolute und dynamische Feuchtigkeitserkennung H2O: proportionale und/oder offene/geschlossene Klappensteuerung

- Dynamische Geruchserkennung VOC: offene/geschlossene Klappensteuerung

- Typ Regelung je Raum:

KücheKüche (CO2+H2O) - Waschraum/Badezimmer (H2O) - Badezimmer+Toilette (H2O+VOC) - Toilette (VOC) -  Schlafzimmer (CO2)

- Elliptisches Ventilblatt für geräuscharmen Lauf

- Extern an die Motoreinheit angeschlossen

- Klappenkollektoren

  - Zentral und/oder dezentral anschließen (über RJ45-Patchkabel)

  - Möglichkeit, bis zu 3 Regelmodule an einer Zuluftstelle der Motoreinheit anzuschließen

  - Es können bis zu 11 Regelmodule angeschlossen werden (bei Verwendung von 2 Klappenkollektoren)

- Automatische Kalibrierung (Inbetriebnahme)

  - Garantie/Wahrnehmung des Erreichens der Abluftvolumenströme

- Ventilator

  - EC-Motor aus verzinktem Stahl

  - Laufrad mit ø180 für extrem leisen und energieeffizienten Betrieb

- Ventilator mit aktiver variabler Druckregelung

Kontinuierliche Drehzahlregelung des Ventilators, um immer die erforderliche Luftabfuhr pro Raum bei niedrigstmöglichem Druckniveau zu erreichen (Ventilblatt eines Regelmoduls immer voll geöffnet).

- Automatische Breeze-Funktion

Möglichkeit zur vorübergehenden Belüftung mit Nenndurchfluss zu Zeiten, in denen ein bestimmter Kühlbedarf besteht

VERFÜGBARE DIGITALE INTERAKTION

- Direkt, über integrierte Ethernet-Verbindung oder über Wi-Fi-Dongle

- Automatisches Software-Update, wenn Healthbox 3.0 online ist

- Digitale Kommunikation:

- Kommunikation mit dem Bewohner: über Bewohner-App und Webportal

- Kommunikation mit Smart Home/Domotica: über API und/oder über Schaltmodul

- Das Gerät ist technisch so ausgestattet, dass es Fehler vor Ort und aus der Ferne erkennen kann

- Bewohner-App: Ablesen der Luftqualität und des Lüftungsniveaus im Haus bis auf Raumebene, in Echtzeit oder Verlauf. Farben zeigen die Luftqualität pro Haus/Raum an. Einstellen von Lüftungsprofilen:

# BEDIENUNG

Möglichkeit zur (vorübergehenden) manuellen Anpassung des Abluftstroms über die Bedienung.

- Optional potentialfreien mehrstufige Bedienung – verdrahtet

- Verfügbare Bewohner-App: Ablufstrom pro Raum für einen bestimmten Zeitraum einstellbar - Bedienung der Healthbox 3.0 innerhalb und außerhalb des lokalen Netzwerks

# ZU KOMBINIERENDE PRODUKTE

- Flache Aluminium-Abluftgittern ohne Regelklappe als Abfuhrstelle im Raum

- Easyflex Luftkanäle: Kanäle für den Lufttransport entsprechend der besten Luftdichtheitsklasse D

- Invisivent® (COMFORT) Fensterlüftung

- Motorlose Dunstabzugshaube mit Anschluss an die Healthbox 3.0 zur Absaugung von Kochdämpfen bis zu 300m³/h (Anwendung in Mehrfamilienhäusern)