AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_2501 - L.066S + LD.0065

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066S besteht aus verschiedene  stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften –,runde Lamellenansicht einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxier

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – runde Lamellenansicht, L.066S aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 76,5 mm

- Profiltiefe : 55,0 mm

- Überlappung : 10,5 mm

- Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 55°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 127.612 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 2.281 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,28 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,74 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 en L.066.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 70%

- Physischer Freier Querschnitt : 49,2%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert : 13,62

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0065 aus stranggepresstem Aluminium : 30 x 6,5 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 261 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0065

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.066S : 1578 mm

- Trägerprofil LD.0065 : Vollflächige Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion

Systemtiefe

- Lamelle L.066S und Trägerprofil LD.0065 : 64,0 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_2502 - L.066S + LD.0195

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066S besteht aus verschiedene  stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften –,runde Lamellenansicht einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxier

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – runde Lamellenansicht, L.066S aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 76,5 mm

- Profiltiefe : 55,0 mm

- Überlappung : 10,5 mm

- Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 55°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 127.612 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 2.281 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,28 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,74 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 en L.066.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 70%

- Physischer Freier Querschnitt : 49,2%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert : 13,62

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0195 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 17,5 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 1.578 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0195

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.066S : 1578 mm

- Trägerprofil LD.0195 : 542 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.066S und Trägerprofil LD.0195 : 75,0 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_2503 - L.066S + LD.0460

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066S besteht aus verschiedene  stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften –,runde Lamellenansicht einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxier

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – runde Lamellenansicht, L.066S aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 76,5 mm

- Profiltiefe : 55,0 mm

- Überlappung : 10,5 mm

- Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 55°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 127.612 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 2.281 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,28 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,74 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 en L.066.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 70%

- Physischer Freier Querschnitt : 49,2%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert : 13,62

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0460 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 44,0 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 83.348 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0460

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.066S : 1578 mm

- Trägerprofil LD.0460 : 1.338 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.066S und Trägerprofil LD.0460 : 101,0 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_2504 - L.066S + LD.0995

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066S besteht aus verschiedene  stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften –,runde Lamellenansicht einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxier

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – runde Lamellenansicht, L.066S aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 76,5 mm

- Profiltiefe : 55,0 mm

- Überlappung : 10,5 mm

- Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 55°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 127.612 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 2.281 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,28 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,74 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 en L.066.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 70%

- Physischer Freier Querschnitt : 49,2%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert : 13,62

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0995 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 97,5 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 625.740 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0995

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.066S : 1578 mm

- Trägerprofil LD.0995 : 2.495  mm

Systemtiefe

- Lamelle L.066S und Trägerprofil LD.0995 : 155,0 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_2505 - L.066S + SD.014

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066S besteht aus verschiedene  stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften –,runde Lamellenansicht einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxier

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – runde Lamellenansicht, L.066S aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 76,5 mm

- Profiltiefe : 55,0 mm

- Überlappung : 10,5 mm

- Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 55°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 127.612 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 2.281 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,28 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,74 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 en L.066.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 70%

- Physischer Freier Querschnitt : 49,2%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert : 13,62

Unterkonstruktion

- Trägerprofil SD.014 in Kombination mit L.108 aus stranggepresstem Aluminium : 40 x 14,5 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 37,137.10³ mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil SD.014

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.066S : 1578 mm

- Trägerprofil SD.014 : Vollflächige Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion

Systemtiefe

- Lamelle L.066S und Trägerprofil SD.014 : 72,0 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_2506 - L.066S + SD.054

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066S besteht aus verschiedene  stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften –,runde Lamellenansicht einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxier

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – runde Lamellenansicht, L.066S aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 76,5 mm

- Profiltiefe : 55,0 mm

- Überlappung : 10,5 mm

- Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 55°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 127.612 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 2.281 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,28 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,74 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 en L.066.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 70%

- Physischer Freier Querschnitt : 49,2%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert : 13,62

Unterkonstruktion

- Trägerprofil SD.054 in Kombination mit L.108 aus stranggepresstem Aluminium : 40 x 54,0 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 208,672.10³ mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil SD.054

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.066S : 1578 mm

- Trägerprofil SD.054 : 1.816 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.066S und Trägerprofil SD.054  : 111,0 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_2507 - L.066S + SD.100

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066S besteht aus verschiedene  stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften –,runde Lamellenansicht einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxier

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – runde Lamellenansicht, L.066S aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 76,5 mm

- Profiltiefe : 55,0 mm

- Überlappung : 10,5 mm

- Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 55°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 127.612 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 2.281 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,28 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,74 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 en L.066.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 70%

- Physischer Freier Querschnitt : 49,2%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert : 13,62

Unterkonstruktion

- Trägerprofil SD.100 in Kombination mit L.108 aus stranggepresstem Aluminium : 40 x 100,0 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 1248,414.10³ mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil SD.100

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.066S : 1578 mm

- Trägerprofil SD.100 : 3.297 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.066S und Trägerprofil SD.100  : 157,0 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_2508 - L.066S + LD.0440

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066S besteht aus verschiedene  stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften –,runde Lamellenansicht einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxier

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – runde Lamellenansicht, L.066S aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 76,5 mm

- Profiltiefe : 55,0 mm

- Überlappung : 10,5 mm

- Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 55°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 127.612 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 2.281 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,28 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,74 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 en L.066.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 70%

- Physischer Freier Querschnitt : 49,2%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert : 13,62

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.0440 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 44,0 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 83.228 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.0440

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.066S : 1578 mm

- Trägerprofil LD.0440 : 1.404 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.066S und Trägerprofil LD.0440 : 101,0 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)

AUSSCHREIBUNGSTEXT LINIUS®

Fabrikat	: RENSON LINIUS®

VV_L_1_2509 - L.066S + LD.1250

Beschreibung
Das RENSON LINIUS® Lamellenwandsystem L.066S besteht aus verschiedene  stranggepresste Aluminium Profilen ALMgSi0.5 und einer durch den Architekten spezifizierten Oberflächenbehandlung. Das System besteht aus Z-förmigen Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften –,runde Lamellenansicht einfach und diskret montiert mittels Klipsmontage in den zum System gehörenden Lamellenhaltern, wodurch der lineare Verlauf der Lamellen gewährleistet ist.

Normen

- Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normierung : EN AW-6063

- Härtung : T66

- Aluminium Vorbehandlung :

- Norm DIN 50021 SS

- Stabilitätsberechnungen basieren auf folgenden Normen :

- ENV 1999-1-1 : Berechnung von Konstruktionen aus Aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte

- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Oberflächenbehandlung

- E6/EV-1 naturfarbig eloxiert (20 Micron) : Aluminiumprofile vorbehandelt und anschliessend eloxier

- Polyester-Pulverlackbeschichtung nach RAL (60 à 80 Micron) : Aluminiumprofile korrosionsbeständig vorbehandelt (DIN 5002155) um eine dauerhafte Pulverhaftung zu garantieren und anschliessend thermisch beschichtet

Lamellen

- Z-förmige Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften – runde Lamellenansicht, L.066S aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessungen :

- Profilhöhe : 76,5 mm

- Profiltiefe : 55,0 mm

- Überlappung : 10,5 mm

- Lamellenabstand : 66,0 mm (15 Lamellen pro Meter in der Höhe)

- Durchschnittliche Lamellenneigung: 55°

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 127.612 mm4 (starke Achslinie) °; Iz = 2.281 mm4, bei einer Minimum Materialstärke von 1,4 mm

- Reibungskoeffizient :

- Cfy : 1,28 (horizontale Richtung)

- Cfz : 0,74 (vertikale Richtung)

- Einfache und diskrete Montage durch einklipsen der Lamelle in den zum System gehörenden Lamellenhaltern L.066.11 en L.066.12 (Stossbereich)

- Optischer Freier Querschnitt: 70%

- Physischer Freier Querschnitt : 49,2%

- K-Faktor/Widerstandsbeiwert : 13,62

Unterkonstruktion

- Trägerprofil LD.1250 aus stranggepresstem Aluminium : 36 x 125,0 mm

- Minimum Trägheitsmoment Iy = 1.219.444 mm4

- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil LD.1250

- Trägerprofil zur vollflächigen Montage auf einer bauseitigen Unterkonstruktion geeignet

- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung

- Maximale mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer Windbelastung qb = 800 Pa :

- Lamelle L.066S : 1578 mm

- Trägerprofil LD.1250 : 3.328 mm

Systemtiefe

- Lamelle L.066S und Trägerprofil LD.1250 : 182,0 mm

Optionales Zubehör

- Edelstahl Maschengewebe 2,3 x 2,3 ; 6 x 6 oder 20 x 20 mm, Befestigung an der Rückseite der Unterkonstruktion

- Schwellenprofil LZ.4140 und Befestigungselement LZ.4201

- Vormontierte Lüftungslamellenwandtür mit Flachscharniere und linear durchlaufenden Lamellen (siehe separater Ausschreibungstext)