THM90evo

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – Belgique

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

description (le texte marqué en rouge peut être supprimé en fonction de votre choix)

- Type: Aérateur auto-réglable à rupture de pont thermique pour montage sur vitrage ou sur traverse

- Profil intérieur et extérieur en aluminium entièrement plat: le produit idéal pour intégration dans des châssis coulissants

- Clapet autoréglable (P3): réagit automatiquement aux différences de pression et à la charge du vent et ne peut pas être manipulé par l’utilisateur

- Étanchéité à l’eau:

  - clapet autoréglable fait également office de pare-pluie et garantit une étanchéité à l’eau jusqu’à 100 Pa en position ouverte

  - chaque embout est doté d'une mousse spéciale de manière à rendre étanche la transition entre le vitrage et l'aérateur

- Clapet de fermeture avec une forme creuse: garantit un passage d'air maximum, avec réglage à 5 positions

- Pare-insectes: profil intérieur perforé (2,7 × 18,5 mm)

- Montage sur le vitrage (épaisseurs de vitrage de 20, 24, 28 ou 33 mm), au-dessous le vitrage (THM90PBevo, épaisseurs de vitrage de 20, 24 ou 28 mm) ou entre traverses (THM90TRevo, épaisseurs de vitrage de 20 ou 24 mm)

- Commande: manuelle, par cordelette, par tringle ou motorisé(1) (24DC)

- Finition: anodisé naturel (E6/EV1) / thermolaqué dans la même couleur RAL que les profils de châssis / bicolore

- Déduction de vitrage: 90 mm

- Intégré dans la base de donnée de produits PEB

- Seulement approprié pour usage au rez-de-chaussée

caracteristiques techniques

- Classe d’autorégulation: 			auto-réglable classe P3

- Valeur U: 					3,8 W/m²K

- Etanchéité à l’eau jusqu’à:			650 Pa en position fermée

- Etanchéité à l’eau jusqu’à:			100 Pa en position ouverte

- Débit de fuite sous 50 Pa:			<15 % (en position fermée)

- Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr):

- En position ouverte:			26 (0;0) dB

- En position fermée: 			45 (-1;-1) dB

| Caractéristiques PEB: |  |
| --- | --- |
| Débit q1 sous 2 Pa | 52,0 m³/h/m |
| Débit q1 sous 10 Pa | 58,0 m³/h/m |
| L0 sous 2 Pa | 0,05 m |
| L0 sous 10 Pa | 0,22 m |
| Superficie | 0,09 m²/m |

(1) Seulement pour aérateurs sur mesure