DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES LINIUS®

VV_L_1_3101 L.066CL + LD.0065

Description :
Le système de bardage à lames filantes L.066CL RENSON LINIUS® est composé de sections d'aluminium AlMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système comprend un ensemble clos des lames se touchant mutuellement, montées simplement et de manière invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système.

Normes :
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25) 
- Normalisation : EN AW-6063
- Trempe : T66 
• Prétraitement de l'aluminium : 
- Norme DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes : 
- ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
- NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
- EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface :
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Exécution : 
• Lames : 
- Lames L.066CL mutuellement touchantes, en aluminium extrudé 
- Dimensions : 
 Hauteur : 76.5 mm
 Profondeur : 55 mm
 Pas : 66 mm (15 lames sur 1 mètre de hauteur)
- Moments d'inertie minimum Iy = 127,288 mm4 (axe fort) ; Iz = 34,012 mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,4 mm minimum 
- Fixation invisible par clipsage dans le support de lames L.066.11 et L.066.12 (pour joins)
- Surface visuelle libre : 70%
• Structure portante : 
- Porteur LD 0065 en aluminium extrudé : 30 x 6,5 mm
- Moment d'inertie minimum Iy = 261 mm4
- Supports de lames prémontés sur le porteur LD.0065
- Montage du porteur directement sur la structure portante sous-jacente
- éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion
• Ecartement : 
- Ecartements libres maximums du système décrit pour une pression de vent qb = 800 Pa : 
 Lame L.066CL : 2.361 mm
 Porteur LD.0065 : montage direct sur la structure portante sous-jacente
• Profondeur du système : 
- Lame L.066CL et porteur LD.0065 : 64,0 mm
• Accessoires en option :
- Profil seuils LZ.4140 + fixation LZ.4201
- Portes de ventilation pivotantes prémontées avec lames continues linéaires (voir description séparée)

DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES LINIUS®

VV_L_1_3102 L.066CL + LD.0195

Description :
Le système de bardage à lames filantes L.066CL RENSON LINIUS® est composé de sections d'aluminium AlMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système comprend un ensemble clos des lames se touchant mutuellement, montées simplement et de manière invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système.

Normes :
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25) 
- Normalisation : EN AW-6063
- Trempe : T66 
• Prétraitement de l'aluminium : 
- Norme DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes : 
- ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
- NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
- EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface :
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Exécution : 
• Lames : 
- Lames L.066CL mutuellement touchantes, en aluminium extrudé 
- Dimensions : 
 Hauteur : 76.5 mm
 Profondeur : 55 mm
 Pas : 66 mm (15 lames sur 1 mètre de hauteur)
- Moments d'inertie minimum Iy = 127,288 mm4 (axe fort) ; Iz = 34,012 mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,4 mm minimum 
- Fixation invisible par clipsage dans le support de lames L.066.11 et L.066.12 (pour joins)
- Surface visuelle libre : 70%
• Structure portante : 
- Porteur LD.0195 en aluminium extrudé : 36 X 17,5 mm
- Moment d'inertie minimum Iz = 5.931 mm4
- Supports de lames prémontés sur le porteur LD.0195
- Fixation sur les porteurs au moyen d'éléments de fixation LZ.4211 et LZ.4209 ou la platine LZ.4206.
- éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion
• Ecartement : 
- Ecartements libres maximums du système décrit pour une pression de vent qb = 800 Pa : 
 Lame L.066CL : 2.361 mm
 Porteur LD.0195 : 440 mm
• Profondeur du système : 
- Lame L.066CL et porteur LD.0195 : 75,0 mm
• Accessoires en option :
- Profil seuils LZ.4140 + fixation LZ.4201
- Portes de ventilation pivotantes prémontées avec lames continues linéaires (voir description séparée)

DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES LINIUS®

VV_L_1_3103 L.066CL + LD.0460

Description :
Le système de bardage à lames filantes L.066CL RENSON LINIUS® est composé de sections d'aluminium AlMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système comprend un ensemble clos des lames se touchant mutuellement, montées simplement et de manière invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système.

Normes :
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25) 
- Normalisation : EN AW-6063
- Trempe : T66 
• Prétraitement de l'aluminium : 
- Norme DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes : 
- ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
- NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
- EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface :
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Exécution : 
• Lames : 
- Lames L.066CL mutuellement touchantes, en aluminium extrudé 
- Dimensions : 
 Hauteur : 76.5 mm
 Profondeur : 55 mm
 Pas : 66 mm (15 lames sur 1 mètre de hauteur)
- Moments d'inertie minimum Iy = 127,288 mm4 (axe fort) ; Iz = 34,012 mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,4 mm minimum 
- Fixation invisible par clipsage dans le support de lames L.066.11 et L.066.12 (pour joins)
- Surface visuelle libre : 70%
• Structure portante : 
- Porteur LD.0460 en aluminium extrudé : 36 x 44,0 mm
- Moment d'inertie minimum Iy = 83.348 mm4
- Supports de lames prémontés sur le porteur LD.0460
- Fixation sur les porteurs au moyen d'éléments de fixation LZ.4211 et LZ.4209 ou la platine LZ.4206.
- éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion
• Ecartement : 
- Ecartements libres maximums du système décrit pour une pression de vent qb = 800 Pa : 
 Lame L.066CL : 2.361 mm
 Support profile LD.0460 : 1.099 mm
• Profondeur du système : 
- Lame L.066CL et porteur LD.0460 : 101,0 mm
• Accessoires en option :
- Profil seuils LZ.4140 + fixation LZ.4201
- Portes de ventilation pivotantes prémontées avec lames continues linéaires (voir description séparée)

DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES LINIUS®

VV_L_1_3104 L.066CL + LD.0995

Description :
Le système de bardage à lames filantes L.066CL RENSON LINIUS® est composé de sections d'aluminium AlMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système comprend un ensemble clos des lames se touchant mutuellement, montées simplement et de manière invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système.

Normes :
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25) 
- Normalisation : EN AW-6063
- Trempe : T66 
• Prétraitement de l'aluminium : 
- Norme DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes : 
- ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
- NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
- EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface :
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Exécution : 
• Lames : 
- Lames L.066CL mutuellement touchantes, en aluminium extrudé 
- Dimensions : 
 Hauteur : 76.5 mm
 Profondeur : 55 mm
 Pas : 66 mm (15 lames sur 1 mètre de hauteur)
- Moments d'inertie minimum Iy = 127,288 mm4 (axe fort) ; Iz = 34,012 mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,4 mm minimum 
- Fixation invisible par clipsage dans le support de lames L.066.11 et L.066.12 (pour joins)
- Surface visuelle libre : 70%
• Structure portante : 
- Porteur LD.0995 en aluminium extrudé : 36 x 97,5 mm
- Moment d'inertie minimum Iy = 625.740 mm4
- Supports de lames prémontés sur le porteur LD.0995
- Fixation sur les porteurs au moyen d'éléments de fixation LZ.4211 et LZ.4209 ou la platine LZ.4206.
- éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion
• Ecartement : 
- Ecartements libres maximums du système décrit pour une pression de vent qb = 800 Pa : 
 Lame L.066CL : 2.361 mm
• Porteur LD.0995 : 2.024 mm
• Profondeur du système : 
- Lame L.066CL et porteur LD.0995 : 155,0 mm
• Accessoires en option :
- Profil seuils LZ.4140 + fixation LZ.4201
- Portes de ventilation pivotantes prémontées avec lames continues linéaires (voir description séparée)

DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES LINIUS®

VV_L_1_3105 L.066CL + SD.014

Description :
Le système de bardage à lames filantes L.066CL RENSON LINIUS® est composé de sections d'aluminium AlMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système comprend un ensemble clos des lames se touchant mutuellement, montées simplement et de manière invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système.

Normes :
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25) 
- Normalisation : EN AW-6063
- Trempe : T66 
• Prétraitement de l'aluminium : 
- Norme DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes : 
- ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
- NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
- EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface :
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Exécution : 
• Lames : 
- Lames L.066CL mutuellement touchantes, en aluminium extrudé 
- Dimensions : 
 Hauteur : 76.5 mm
 Profondeur : 55 mm
 Pas : 66 mm (15 lames sur 1 mètre de hauteur)
- Moments d'inertie minimum Iy = 127,288 mm4 (axe fort) ; Iz = 34,012 mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,4 mm minimum 
- Fixation invisible par clipsage dans le support de lames L.066.11 et L.066.12 (pour joins)
- Surface visuelle libre : 70%
• Structure portante : 
- Porteur SD.014 en combinaison avec LD.108, en aluminium extrudé : 40 x 14,5 mm
- Moment d'inertie minimum Iy = 37,137 x 103 mm4
- Supports de lames prémontés sur le porteur SD.014
- Montage du porteur directement sur la structure portante sous-jacente
- éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion
• Ecartement : 
- Ecartements libres maximums du système décrit pour une pression de vent qb = 800 Pa : 
 Lame L.066CL : 2.361 mm
 Porteur SD.014 : montage direct sur la structure portante sous-jacente
• Profondeur du système : 
- Lame L.066CL et porteur SD.014 : 72,0 mm
• Accessoires en option :
- Profil seuils LZ.4140 + fixation LZ.4201
- Portes de ventilation pivotantes prémontées avec lames continues linéaires (voir description séparée)

DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES LINIUS®

VV_L_1_3106 L.066CL + SD.054

Description :
Le système de bardage à lames filantes L.066CL RENSON LINIUS® est composé de sections d'aluminium AlMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système comprend un ensemble clos des lames se touchant mutuellement, montées simplement et de manière invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système.

Normes :
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25) 
- Normalisation : EN AW-6063
- Trempe : T66 
• Prétraitement de l'aluminium : 
- Norme DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes : 
- ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
- NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
- EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface :
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Exécution : 
• Lames : 
- Lames L.066CL mutuellement touchantes, en aluminium extrudé 
- Dimensions : 
 Hauteur : 76.5 mm
 Profondeur : 55 mm
 Pas : 66 mm (15 lames sur 1 mètre de hauteur)
- Moments d'inertie minimum Iy = 127,288 mm4 (axe fort) ; Iz = 34,012 mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,4 mm minimum 
- Fixation invisible par clipsage dans le support de lames L.066.11 et L.066.12 (pour joins)
- Surface visuelle libre : 70%
• Structure portante : 
- Porteur SD.054 en combinaison avec LD.108, en aluminium extrudé : 40 x 54,0 mm
- Moment d'inertie minimum Iy = 208,672 x 103 mm4
- Supports de lames prémontés sur le porteur SD.054
- éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion
• Ecartement : 
- Ecartements libres maximums du système décrit pour une pression de vent qb = 800 Pa : 
 Lame L.066CL : 2.361 mm
 Porteur SD.054 : 1.580 mm
• Profondeur du système : 
- Lame L.066CL et porteur SD.054 : 111,0 mm
• Accessoires en option :
- Profil seuils LZ.4140 + fixation LZ.4201
- Portes de ventilation pivotantes prémontées avec lames continues linéaires (voir description séparée)

DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CHARGES LINIUS®

VV_L_1_3107 L.066CL + SD.100

Description :
Le système de bardage à lames filantes L.066CL RENSON LINIUS® est composé de sections d'aluminium AlMgSi0.5 extrudé avec un traitement de surface spécifié par l'architecte. Le système comprend un ensemble clos des lames se touchant mutuellement, montées simplement et de manière invisible par clipsage dans les supports de lames faisant partie du système.

Normes :
• Alliage d'aluminium : Al Mg Si 0,5 (F25) 
- Normalisation : EN AW-6063
- Trempe : T66 
• Prétraitement de l'aluminium : 
- Norme DIN 50021 SS
• Les calculs de résistance sont basés sur les normes suivantes : 
- ENV 1999-1-1 : Calcul des structures en aluminium
- NBN B-03-002-2 : Charge de vent - Effets dynamiques
- EN 1991-1-4 : Charge de vent

Traitement de surface :
• Anodisé naturel (20 microns) F1 : prétraité et anodisé
• Thermolaquage polyester dans les tons RAL (60 à 80 microns) : profils en aluminium prétraités anti-corrosion (DIN 5002155) afin de garantir une couche en poudre adhérente, laquée thermiquement ensuite

Exécution : 
• Lames : 
- Lames L.066CL mutuellement touchantes, en aluminium extrudé 
- Dimensions : 
 Hauteur : 76.5 mm
 Profondeur : 55 mm
 Pas : 66 mm (15 lames sur 1 mètre de hauteur)
- Moments d'inertie minimum Iy = 127,288 mm4 (axe fort) ; Iz = 34,012 mm4, pour une épaisseur de matériau de 1,4 mm minimum 
- Fixation invisible par clipsage dans le support de lames L.066.11 et L.066.12 (pour joins)
- Surface visuelle libre : 70%
• Structure portante : 
- Porteur SD.100 en combinaison avec LD.108, en aluminium extrudé : 40 x 100,0 mm
- Moment d'inertie minimum Iy = 1248,414 x 103 mm4
- Supports de lames prémontés sur le porteur SD.100
- éléments de fixation en matériau résistant à la corrosion
• Ecartement : 
- Ecartements libres maximums du système décrit pour une pression de vent qb = 800 Pa : 
 Lame L.066CL : 2.361 mm
 Porteur SD.100 : 2.868 mm
• Profondeur du système : 
- Lame L.066CL et porteur SD.100 : 157,0 mm
• Accessoires en option :
- Profil seuils LZ.4140 + fixation LZ.4201
- Portes de ventilation pivotantes prémontées avec lames continues linéaires (voir description séparée)