Multiair classic / design

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

- Type: thermisch onderbroken, zelfregelend trommelrooster voor installatie op glas of tussen kalfprofielen

- 3 verschillende debieten mogelijk met hetzelfde model: 14,1 / 18 / 19.7 dm³/s/m.

- Zelfregelende klep: reageert automatisch op drukverschillen/windsterkte en kan niet door de gebruiker worden beïnvloed

- Niet-geponste, bedienbare binnenklep: continu regelbaar

- Verkrijgbaar met een strakke classic of een afgeronde design buitenkap

- Insectenwerend: geperforeerd binnenprofiel

- Montage op het glas (glasdiktes 19 / 23 / 25 / 29 / 36 / 39 / 41 / 45 mm) of kalfplaatsing (mits gebruik van kalfprofielen)

- Bediening: manueel, koord of stang

- Afwerking aluminium profielen: geanodiseerd (E6/EV1) / gemoffeld in dezelfde RAL- kleur als de raamprofielen / bicolor

- Kopschotten: verkrijgbaar in zwart, wit, crème of grijs

- Optioneel verkrijgbaar met Pollux filter: voor sterk fijnstof- en pollen-belaste omgevingen

- Glasaftrek:  92mm

- Easyclean: klep- en trommelmechanisme is uitneembaar, waardoor het ganse rooster op een eenvoudige manier intensief gereinigd kan worden.

prestatieniveau

- Zelfregelend: 			ja

- U-waarde: 			3 W/m²K

- Temperatuurfactor (f):		0,67

- Winddichtheid:			tot 650Pa & 150m

- Waterwerendheid tot: 		 640Pa en 150m in gesloten toestand

- Geluiddemping Dn,e,w (C;Ctr):

- In geopende toestand:	28 (-1;-2) dB

- In gesloten toestand: 	38 (-1;-2) dB

- Geluiddemping DneAb/DneAv:

- In geopende toestand:	27,0 dB(A)

- In gesloten toestand: 	36,4 dB(A)

- RqAb:				type 14: -1,5 dB(A)

type 18: -0,4 dB(A)
					type 21: -0,1 dB(A)

- Debiet (volgends NEN 1087):

- Type 14: Q bij 1 Pa:	14,1 dm³/s/m

- Type 18: Q bij 1 Pa: 	18 dm³/s/m

- Type 21: Q bij 1 Pa:	19,7 dm³/s/m