RAAMROOSTER TYPE RENSON 494

LASTENBOEKBESCHRIJVING

Type Renson 494 voor montage in raamprofielen is een ventilatierooster, met volgende kenmerken:

Luchtdoorlaat

- fysische vrije doorlaat: 26%

- aerodynamische eigenschappen volgens EN 13030:2001 (met gaas 6mm x 6mm)

  - Luchtweerstand toevoer : K = 123,5  ;  ce = 0,090

  - klasse 4

- voor te leggen: onafhankelijk testrapport (BSRIA, 53355/1)

waterwerendheid

- met gaas 6mm x 6mm en watergoot

  - volgens EN 13030:2001

    - klasse A bij 0,5 m/s luchttoevoer

    - klasse C bij 1,0 m/s luchttoevoer

    - voor te leggen: onafhankelijk testrapport (BSRIA, 53355/1)

esthetisch

- visuele afscherming: horizontaal visueel gesloten

- lamelstap = 33,33mm

- visueel vrije doorlaat: 56%

- onzichtbaar samengesteld met aluminium lamellenhouders

- in verstek verzaagde hoeken

materie

- geëxtrudeerde aluminium profielen AlMgSi0,5(F25) - T66 - EN AW-6063

- standaard uitgevoerd met inox/rvs 18/8 mazendraad 6mm x 6mm

- oppervlaktebehandeling (selecteer de gewenste keuzes):

  - natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron): voorbehandeld en geanodiseerd

OF

  - polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron)

Afmetingen

- flensbreedte: 24mm / 28mm / 32mm OF andere breedte

- breedte x hoogte / diameter / ... : zie meetstaat en/of tekeningen

opties

- alternatieve gaastypes: maaswijdte 2,3mm x 2,3mm of 10mm x 10mm.

- watergoot

- afdruiplamel om risico op afzetstrepen op de gevel te beperken.

- afneembaar gaas: voor eenvoudige reiniging en met geïntegreerde watergoot

- filter: klasse G4

- 414THF: Themisch geïsoleerd

- 414VA: traploos regelbaar

- Gelaste lamellen