Endura delta® 450

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

DESCRIPTION DU PRODUIT

Système double flux de ventilation mécanique commandée à la demande avec récupération de chaleur pour l’amenée d’air frais et l’extraction de l’air vicié.

CHAMP D’APPLICATION

Pour des applications résidentielles avec un volume de fonctionnement de 450 m³/h par unité sous 150 Pa.

caracteristiques du produit

Données PEB du produit en demande

- Débit total : 450 m³/h sous 150 Pa

- Echangeur de chaleur à flux croisé en synthétique intégré

  - Rendement thermique de l’appareil (selon les exigences de la base de données PEB, basée sur la norme N308:1997)

    - 87% à 100 m3/h

    - 83% à 250 m3/h

    - 81% à 350 m3/h

    - 79% à 470 m3/h

- Capacité maximum mesurée : 2 x 115W

- Ventilation commandée :

  - Facteur de réduction pour demande de permis de construire après 2015 : 0.93

Système de ventilation

- 2 moteurs EC :

  - Tension : 1 x 230V/50Hz

  - Commande à flux constant : le débit est maintenu constamment.

- Dimensions : H 862 x L 745 x P 520mm

- Poids : 46 kg

- Livré avec 4 piquages supérieurs ou 2 supérieurs et 2 inférieurs

- Disponible en version gauche, possible de convertir à version droite

- Bypass complet automatique

  - Réglage modulaire

  - Déconnection de l’échangeur de chaleur pendant les périodes chaudes.

- Raccordements diam. 150/180 mm en polypropylène expansé

  - Couplage direct sur l’unité :

    - Conduits en EPP : avec manchon de raccordement : diamètre extérieur 
210 mm, diamètre intérieur 180 mm

    - Autres conduits : diamètre 180 mm peut être couplé directement au système de ventilation.

- Purge intégrée Ø32 mm

- Appareil très étanche à l’air

- 2 x filtre cassette G4 (F7 en option)

- Entretien facile

- Surface de filtrage plus importante

- Ecran tactile TouchDisplay intégré dans le panneau frontal

  - Ecran tactile

  - Possibilité de configurer et commander l’appareil de ventilation

  - Mention d’erreur

  - Indication du filtre

  - Visualisation du niveau effectif de ventilation

- Raccordement par câble ethernet (connecteur RJ45)

  - Possibilité de commander l’unité par tablette/smartphone au moyen du réseau local

- Contacts externes input/output

  - Contact ouvert input (digital 0-24V)

    - Débrancher l’amenée et l’extraction

ex.: interrupteur de secours pour débrancher le débit d’amenée

    - Débrancher l’amenée

    - Débrancher l’extraction

    - Activer la fonction feu ouvert au moyen d’un contact externe.

  - Contact ouvert output (digital 0-24V)

    - Mention d’erreur

    - Indication du filtre

  - 0-10V input analogique

  - 0-10V output analogique

Fonctionnalités

- Fonctionnement :

  - Selon le mode automatique (la programmation de réglage)

  - Réglage manuel

  - Minuteries

  - Selon les détecteurs de la qualité de l’air, intégrés (HR, CO2 & COV)

  - Selon les détecteurs de la qualité de l’air, internes et externes

- Ventilation commandée à la demande grâce à des détecteurs de la qualité de l’air, intégrés

  - Humidité relative

  - COV (Composés Organiques Volatiles)

  - CO2

  - Le niveau de ventilation est adapté en fonction de la qualité de l’air mesurée.

- Protection contre le gel automatique

  - Déséquilibre temporaire et limitation de débit pour éviter le gel de l’échangeur de chaleur.

- Possibilité d’intégrer un élément de préchauffage  en tant que protection supplémentaire contre le gel.

  - Elément de préchauffage électrique

  - Puissance modulable

  - Puissance max. : 1000 W

- Fonction Breeze :

  - Fonction Breeze pour un refroidissement optimal en été (bypass d’été avec niveau de ventilation réglable)

  - Activation manuelle du bypass

  - Température intérieure contrôlée automatiquement aux 4 saisons

- Fonction feu ouvert

  - Activée au moyen d’un interrupteur à pulsion

  - Déséquilibre temporaire en faveur de l’amenée (surpression) pour assister le processus de désenfumage.

  - L’équilibre total de l’habitation est maintenu.

    - Une augmentation du débit d’amenée est compensée par une diminution proportionnelle du débit d’extraction.  Le débit total de l’habitation reste constant.

- Mode Holiday

  - En cas d’absence prolongée on peut introduire la date de début et de fin.

  - Le système ventile à la position la plus économique

- Indication du filtre

  - Via smartphone

  - Sur l’écran TouchDisplay intégré

  - Sur une commande externe en option

  - Périodique

COMMANDE

- Commande standard au moyen d’une Application (Ios, Android, Windows) sur smartphone, tablette

Option :

- TouchDisplay (Master) commande avec indication de la qualité de l’air et de l’intensité de la ventilation.

  - Détecteur de la qualité de l’air intégré

  - Indication du programme actif

  - Programmation horaire possible

  - Alimentation, communication avec l’unité moteur via un câble RS232

- Détecteur de la qualité de l’air (Slave) avec indication de la qualité de l’air et de l’intensité de la ventilation.

  - Détecteur de la qualité de l’air intégré

  - Indication du programme actif

  - Adaptation poosible du niveau de ventilation

  - Alimentation 230v/50Hz

  - Communication sans fil avec le Touchdisplay Master

- Interrupteur à 4 positions (en option)

  - Fonctionnement limitée