# CUBIERTA PARA TERRAZA CON TECHO DE TEJIDO RESISTENTE AL SOL Y A LA LLUVIA

## Fabricante

RENSON Outdoor nv, Polydore Rensonstraat 8, 9770 Kruisem – Bélgica
Tel. +32(0)56 30 30 00, info@renson.be, www.renson-outdoor.com

## Descripción

Lapure® es una cubierta para terraza diseñada para anclar en una fachada existente. Su techo de tejido es resistente al viento, resistente al agua, protege contra el sol y la lluvia. La estructura de soporte está compuesta por guías laterales y columnas de aluminio extruido lacados en polvo.

En el momento en el que el tejido es recogido o enrollado, no existe perfil de unión entre las guías laterales, lo que permite una vista panorámica completamente abierta.

## Dimensiones

Ancho:	Mínimo 1500 mm
Máximo 4000 mm (sin barra de refuerzo)

Máximo 6000 mm (con barra de refuerzo)

Salida:	Mínimo 1500 mm
Máximo 5000 mm

Altura de paso libre 	Máximo 2900 mm

Ángulo de inclinación del techo:	Mín. 7° con anchura ≤ 5000 mm, mín. 8° con anchura > 5000 mm.

Máx. 25°.

## Composición del sistema

### Cajón:

- Dimensiones: 206 mm altura x 288 mm salida

- El cajón está fabricado con componentes de aluminio extruido y montado con anclajes a pared regulables. El cajón tiene cepillos inferiores y superiores en toda su longitud en la zona de apertura en la que el tejido entra en el cajón para enrollarse, lo que reduce el ruido y previene la entrada de viento y polvo hacia el interior del cajón

- Las tapas de los extremos del cajón, que soportan el mecanismo de enrolle, están equipadas con pasadores que conectan el cajón con las guías laterales

### Eje de enrolle del tejido:

- Fabricado en acero galvanizado

- Diseñado con una hendidura especial para reducir la impresión del ojal en el tejido

- Pieza de remate patentado en forma de cono para compensar los extremos más gruesos de la cremallera

- También tiene un disco de correa para enrollar la correa tensora

- El tubo de enrolle se puede desmontar por un lateral, con un perfil removible, y es posible determinar el punto de inicio de izquierda a derecha o viceversa

### Tejido Screen:

- Todos los tejidos son fabricados en una única pieza, a menos que la altura sea mayor a la anchura del tubo de enrolle

- Los tejidos están fabricados horizontalmente

- Los bordes verticales del tejido tienen cremallera, lo que asegura que el tejido se ajuste a la presión del viento dentro de las guías laterales.

- La cremallera está soldada por alta frecuencia y siempre en el lado menos visible.

Tapas protectoras:

-    Tapa protectora superior para proteger la caja de la pantalla

-    Tapa protectora inferior para ocultar la fijación a la pared, el motor y el cableado.

### Guías laterales:

- Las guías laterales “individuales” (W 91 mm x H 84.5 mm) están fabricadas de aluminio extruido autoportante

- Se incluye un canal de drenaje oculto en las vigas laterales para que el agua de lluvia que caiga sobre la tela se pueda drenar a través del listón inferior y las vigas laterales hacia las columnas en los extremos o mediante gárgolas en las columnas desplazadas.

- Se incluyen embudos debajo de las vigas laterales en el listón inferior para recoger salpicaduras (solo para las columnas de los extremos).

- Las instalaciones “acopladas” tienen una guía lateral doble (W 169 mm x H 84.5 mm)

- Las guías laterales tienen cámaras en las que corren las ruedas del carro de la barra inferior del tejido, la combinación de las guías laterales y los carros mantienen la barra inferior del tejido mecánicamente asegurado.

- Cada una de las guías laterales tiene integrado una guía de PVC. La propia guía de PVC incluye dos gomas de neopreno en forma de “S” que recorren todo el canal lateral de PVC para bloquear ráfagas de viento. La cremallera soldada en el tejido corre a lo largo de las guías de PVC y sujeta el tejido firmemente en sus sitio. Al montarse correctamente, existe suficiente tolerancia entre el tejido, la guía lateral de aluminio y las guías interiores de PVC para garantizar un funcionamiento suave y silencioso.

### Barra inferior/Contrapeso:

- Está fabricado con un perfil de aluminio extruido.

- Dimensiones del listón inferior: H 151 mm x D 81 mm

- A este perfil de aluminio se le han fijado lateralmente un carro izquierdo y otro derecho.

- El listón inferior cuenta con un colector de hojas de aluminio que retiene la suciedad, evitando así que se obstruyan los canales de desagüe.

### Tensioning system:

- The tensioning system comprises a continuously pre-tensioned belt.

- Torsion springs mounted in the motor tube provide the pre-tension.

The motor tube is located in the sun protection screen roof's fabric roller barrel.

- There is a belt disc on the left and right sides of the fabric roller barrel.

The belt starts from that belt disc and runs over the alignment wheel that guides it to the pulley and onto the bottom bar trolley.

### Columns:

- The side channels are supported by 110 mm x 110 mm vertical aluminium columns.

- The column position is as follows, end columns fit onto the ends of the side channels and offset ones fit under them.

- The columns form the infrastructure for water drainage (in the case of end columns) and serve as fixation for the mounting bases.

### Mounting bases:

- Columns are fixed to the ground using a visible or invisible mounting base.

- Four types of mounting bases are available, and you fix them using anchors (not included). You should use suitable materials for the surface in question. The (possible) water drainage through the mounting bases always runs "away from the terrace".

### Fixation:

- All fixings (e.g. screws) are made of stainless steel and are virtually invisible.

### Colour:

- All visible aluminium profiles (box, side channels and bottom rail) are enamelled in textured RAL colour (60-80 µm).

- The end caps are made of cast aluminium and are painted in the same colour as the profiles.

### Control:

- Electric – operated by a 230 VAC tubular motor, without emergency manual operation.

- The connection is included in the sun protection fabric.

- Includes a cable with a UV resistant sheath

- The power supply and all cables should be part of the electrical package.

## Technical data:

### Maximum weight of snow load:

No warranty against snow load. The roof should be rolled in during snow

### Maximum wind speed when controlling the screen fabric:

50 km per hour

### Wind resistant up to:

100 km/h (with rolled out screen fabric)

Conforms to wind class 3

### Water drainage and precipitation rate:

La cubierta para terrazas puede soportar un caudal de precipitación de 56 l/m²/h y cumple con la clase 2 según la norma EN 13561, incluso con una inclinación mínima de 8° y  unas dimensiones máximas de 6 m de ancho por 5 m de profundidad / de 7° y una anchura máxima de 6 m por 5 m de profundidad. En caso de lluvias más intensas, parte del agua puede fluir por el listón inferior del techo, pero la estructura es resistente a lluvias de hasta 108 l/m²/h.

## Warranty

- Ten years product warranty on the structure (covering all faults that could occur during normal domestic use and when there has been regular maintenance)

- Ten years warranty on the colour integrity of powder coating on the aluminium profiles

- Five years warranty on gloss (powder coating )

- Five years guarantee on operational electronics (Somfy® motors & automation)

- Five years warranty on the screen fabric collection.

## Norms

EN 13561