BESTEKTEKST (België): HEALTHBOX 3.0 - SMART 0,81 Versie 09/01/2024 Renson N.V.

_____________________________________________________________________________________________

HEALTHBOX 3.0 is ontwikkeld voor het gecontroleerd centraal afvoeren van de gebruikte lucht in een woning/ wooneenheid appartement/… en vormt een integraal deel van het energiebesparende ventilatiesysteem C+.

Een optimale werking van ventilatiesysteem C+ wordt gegarandeerd wanneer volgende drie op elkaar afgestemde componenten aanwezig zijn:

Toevoer lucht	: in de droge ruimtes via zelfregelende RENSON® raamverluchtingen (klasse P3 of P4)

Doorvoer lucht	: 25m³/h bij 2Pa - 50m³/h bij 2Pa (naar keuken)

Afvoer lucht		: Healthbox 3.0 	: automatisch vraaggestuurde woonhuisventilator conform NBN EN 13141-6

voorzien van individuele detectie én afvoer per vochtige ruimte via

regelmodules die uitwendig op de motorunit zitten en rechtstreeks

gestuurd en gevoed worden vanuit de motorunit.

Luchtkanalen	: Easyflex – beste luchtdichtheidsklasse D – materiaal PE

Afblaas	: RENSON® dak/geveldoorvoer met laag drukverlies

# EPB RESIDENTIEEL

- Healthbox 3.0 is opgenomen in de EPB-productgegevens databank

- Ventilator en ventilatiegroep

- Vraaggestuurde ventilatiesystemen (EPW)

- Parameters voor EPB-software

- Systeem		: Systeem C+ Heathbox 3.0 (Smart 0,81)

- Regelstrategie		: Toerentalregeling en variabele druk

- Type toerentalregeling	: EC-motor met commutatieregeling

- Max. vermogen		: Volgens in situ opmeting (met Pelec,fan,max  = max 85W)

- By-pass vraagsturing	: ja (Breeze)

- Reductiefactoren vraagsturing:

freduc,vent,heat:           0,81

freduc,vent,cool:           1,00

freduc,vent,overheat:      1,00

# SPECIFICATIES

- Luchtdebiet

- 475 m³/h (135 Pa)

- 430 m³/h (200 Pa)

- Maximaal vermogen ventilatorunit

- Max 35W (225 m³/h)

- Max 53W (325 m³/h)

- Geluidsvermogen niveau (cfr Ecodesign)

- Max 34 dB(A) (225 m³/h)

- Max 47 dB(A) (475 m³/h)

- Maatvoering (LxBxH)

- Zonder regelmodules: 390x443x200mm

- Met regelmodules: 567x567x200mm

# PRODUCTKENMERKEN

- Regelmodules met elektronische sensoren

- Meten 24/24h de luchtkwaliteit in de afgevoerde luchtstroom per vochtige ruimte en regelen de luchtstroom navenant :

- Absolute CO2 detectie: proportionele klepregeling in functie van het ingestelde CO2 niveau

- Absolute & dynamische vochtdetectie H2O: proportionele en/of open/dicht klepregeling

- Dynamische geurdetectie VOC: open/dicht klepregeling

- Type regeling per ruimte:

Keuken (CO2+H2O) – Wasplaats/ Badkamer (H2O) – Badkamer+Toilet (H2O+VOC) – Toilet (VOC)

- Elliptisch klepblad voor geluidsarme werking

- Uitwendig aangesloten op de motorunit

- Extra centrale detectie en regeling op CO2

Betere luchtkwaliteit in de slaapkamers via detectie/afvoer in de aanpalende vochtige ruimte(s)

- Klepcollectoren

  - Aansluiten centraal en/of decentraal (via RJ45-patchkabel)

  - Tot 3 regelmodules aan te sluiten op 1 aanzuigpunt van de motorunit

  - Tot max 11 regelmodules aan te sluiten (mbv 2 klepcollectoren)

- Automatische kalibratie (indienststelling)

- Garantie/inzage van het behalen van de afvoerdebieten

- Ventilator

  - EC-motor uit gegalvaniseerd staal

  - Waaier ø180 voor uiterst stille en energiezuinige werking

- Ventilator met actieve variabele drukregeling

Continue toerentalregeling van de ventilator om de benodigde luchtafvoer per ruimte steeds te behalen bij het laagst mogelijke drukniveau (altijd klepblad volledig open van 1 regelmodule)

- Automatische Breeze-functie

Tijdelijk op nominaal debiet ventileren op tijdstippen waarop er een zekere koelbehoefte is

BESCHIKBARE DIGITALE INTERACTIE

- Rechtstreeks, via geïntegreerde ethernet aansluiting of via Wi-Fi dongle

- Automatische software update indien Healthbox 3.0 online

- Digitale communicatie:

- Communicatie met de bewoner: via app bewoner en webportal

- Communicatie met smart home / domotica : via API en/of via schakelmodule

- Toestel is technisch uitgerust om foutdetectie te doen lokaal en vanop afstand

- App bewoner: aflezen realtime/historiek luchtkwaliteit en ventilatieniveau in woning, tot op ruimteniveau. Kleuren geven een indicatie van de luchtkwaliteit per woning/ruimte. Instellen van ventilatieprofielen.

# BEDIENING

Mogelijkheid tot (tijdelijke) manuele aanpassing van het ventilatie afvoerdebiet kan via bediening.

- Optionele potentiaalvrije meerstandenschakelaar - bedraad

- Beschikbare app bewoner: afvoerdebiet per ruimte instelbaar voor een bepaalde tijdsduur – bediening van Healthbox 3.0 binnen én buiten het lokale netwerk

# TE COMBINEREN PRODUCTEN

- Vlakke ALU extractieroosters zonder regelklep, als afvoerpunt in de ruimte

- Easyflex luchtkanalen: kanalen voor luchttransport, beste luchtdichtheidsklasse D

- Invisivent® raamverluchting

- Motorloze dampkap gekoppeld op Healthbox 3.0 om de kookdampen te kunnen afvoeren tot 300m³/h (toepassing appartementsbouw)