# ÜBERDACHUNG MIT DREHBAREN UND EINSCHIEBBAREN ALUMINIUMLAMELLEN

## Hersteller

RENSON Outdoor nv, Polydore Rensonstraat 8, 9770 Kruisem – Belgien
Tel. +32(0)56 30 30 00, info@renson.be, www.renson-outdoor.com

(Abhängig von Ihrer Wahl kann rot markierter Text gestrichen werden)

## Beschreibung

Camargue Skye® ist eine Terrassenüberdachung mit horizontalem Sonnenschutzdach, mit einem System rotier- und einschiebbarer, stranggepresster Aluminiumlamellen, die je nach Bauart von einem, zwei oder vier vertikalen Pfosten gestützt wird. Diese Terrassenüberdachung kann sowohl frei stehend als auch an einer Fassade montiert werden.

## Abmessungen

Span:	Min. 1800 mm
	Max. 4500 mm

Pivot:	Min. 3250 mm
	Max. 6200 mm

Freie Durchgangshöhe: 	Max. 2800 mm

Gesamthöhe ohne Motorgehäuse:	Freie Durchgangshöhe + 260 mm

Gesamthöhe bei vertikalem Lamellenstand:	Freie Durchgangshöhe + 260 mm + 95 mm

Zur Information:
Die Span-Seite stimmt mit der Überspannung der Lamellen überein
Die Pivot-Seite ist die Seite, an der sich die Lamellen drehen (rotieren)

## Ausführung des Systems

### Rahmen:

- Stabiler, umlaufender Rahmen aus stranggepressten Aluminiumprofilen

- Höhe: 	260 mm

- Tiefe des Span-Rahmenprofils: 150 mm

- Tiefe des Pivot-Rahmenprofils: 330 mm

- Neigung: 	0°

### Lamellen:

- Stranggepresste Sonnenschutzlamellen aus Aluminium

- Die doppelwandigen Lamellen halten große Schneelasten aus

- 135° drehbar

- Unterseite: vollkommen eben

- Oberseite: scharf abgegrenzte Ränder + Rinne für Wasserabfuhr

- Die Seiten sind mit einem verdeckt angebrachten L-Profil vor zurücklaufendem Wasser geschützt

- Dank des speziellen Designs läuft das Wasser in geschlossenem Stand ab

- Das Wasser wird auch abgeführt, wenn die Lamellen nach einem Regenschauer gedreht werden

- Montage der Lamellen:

  - Befestigung an den Pivot-Seiten mit Edelstahlachsen

  - Für eine optimale Wasserabfuhr sind die Lamellen mit einer leichten Neigung angebracht

### Pfosten:

- Je nach Bauart kommen ein, zwei oder vier Pfosten zum Einsatz

- Abmessungen: 150 x 150 mm

- Aufgebaut aus einem zentralen, kreuzförmigen Profil und versehen mit Eckprofilen, die nach Wunsch als Seitenführung, Pfostenbeleuchtung oder Anschlag für den Schnelldurchgang ausgeführt werden können

### Montagefüße:

3 Varianten:

- Sichtbare Montagefüße mit sichtbarer Bodenplatte

- Unsichtbarer Montagefuß

- Eingegossener Montagefuß

### Motor:

- Vier 24V DC Reihenmotoren mit Planetengetriebe

- Funktionsweise:

  - Rotieren: Schnecken-Schneckenradprinzip

  - Verschieben: Synchronisierte Spindeln mit Laufwagen und Kettensystem
Gleichmäßiges und garantiert paralleles Verschieben

- Installation:

  - Die Motoren sind unsichtbar in den Pivot-Balken integriert

### Wasserablauf:

- Nach unten: Für die Wasserabfuhr ist an allen Pivot-Seiten eine Aussparung mit einem Durchmesser von Ø 50 mm vorgesehen. In dieser Aussparung wird eine Ablaufschale angebracht, die als Blattfang fungiert und an die ein Ablaufrohr (Ø 50 mm) angeschlossen werden kann

- Zur Seite: An der Außenseite des unteren Pivot-Balkens sind für die Entwässerung 2 Aussparungen mit einem Durchmesser von Ø 50 mm vorgesehen , am anderen Pivot-Balken ist für die Entwässerung eine Aussparung mit einem Durchmesser von Ø 50 mm vorgesehen, an die ein Abflussrohr angeschlossen werden kann.

### Farbe:

Alle sichtbaren Aluminiumprofile erhalten eine Einbrennlackierung mit einem Strukturlack, RAL-Farbe nach Wahl (60 – 80 Mikrometer).

### Zusammenbau:

Alle Befestigungsmittel (z. B. Schrauben) sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt.

### Stromzufuhr und Verkabelung:

Die Stromkabel werden vollständig unsichtbar in die Überdachung integriert

## Technische Eigenschaften

### Maximale Schneelast:

Je nach Abmessungen, siehe nachstehende Abbildung

### Maximale Windgeschwindigkeit beim Bedienen der Lamellen:

50 km/h

### Windbeständig bis:

120 km/h (bei geschlossenen Lamellen)

### Wasserabfuhr und Niederschlagsvolumen:

Die Terrassenüberdachung kann eine Niederschlagsmenge abführen, die einem Regenschauer mit einer Intensität von 150 l/m2.h entspricht, der max. 2 Minuten anhält. Solche Regengüsse kommen im Schnitt alle 10 Jahre vor. (Vgl. belgische Regenstatistik: NBN B 52-011)

## Garantie

- 10 Jahre Produktgarantie auf die Struktur bei Registrierung (alle Mängel, die bei normalem Hausgebrauch und regelmäßiger Wartung auftreten können) (Standard 5 Jahre)

- 10 Jahre Garantie auf die Lackierung, Farbe und den Glanz der Aluminiumprofile bei Registrierung (Standard 5 Jahre)

- 5 Jahre Garantie auf Somfy‑ und Renson‑Motoren

- 5 Jahre Garantie auf Somfy‑Handsender und Sensoren

- 2 Jahre Garantie auf elektrische Komponenten (Heizung, Lautsprecher, Beleuchtung usw)

- 2 Jahre Garantie auf den Regensensor

- 5 Jahre Garantie auf die seitlichen Füllungen (Loggia, Glasschiebewände, feste Wände, Außenvorhänge)

- 5 Jahre Garantie auf die Fixscreen‑Technologie: Der Reißverschluss bleibt in der Seitenführung + optimale Haftung des Reißverschlusses

- 5 Jahre Garantie auf Tücher aus Glasfaser, Polyester und Acryl

## Optionen

Integrierte LED-Beleuchtung in den Pfosten (nicht nachbestellbar)

- Warmweißes Licht: 550 – 680 lm/m (120 LEDs/m)

- Kaltweißes Licht: 550 – 680 lm/m (120 LEDs/m)

### Up/Down LED-Beleuchtung:

Integrierte, auf- und/oder abwärts gerichtete LED-Beleuchtung an der Innenseite des Rahmens auf der gesamten Länge

- Up:

  - Warmes weißes Licht 120 LEDs/m | +/-2800 K | 550-680 Lumen/m

  - Reines weißes Licht 120 LEDs/m | +/- 5000 K | 550-680 Lumen/m

  - RGB  60 LEDs/m | 550-700 Lumen/m

- Down:

  - Warmes weißes Licht 120 LEDs/m | +/-2800 K | 550-680 Lumen/m

  - Reines weißes Licht 120 LEDs/m | +/- 5000 K | 550-680 Lumen/m

### Loggia-Schiebeläden

- Loggia Schiebeläden bestehen aus einem pulverlackierten Aluminiumrahmen, der abhängig von der Durchgangshöhe Abmessungen von 40 x 40, 40 x 55 oder 40 x 70 mm hat Die 40 mm breite Seite weist immer zur Vorderseite

- Optionen für die Verkleidung des Rahmens:

  - Feststehende rechteckige Auminiumlamellen

  - Rotierbare rechteckige Aluminiumlamellen

  - Feststehende rechteckige Western Red Cedar-Lamellen

  - Rotierbare rechteckige Western Red Cedar-Lamellen

  - Glasfaser-Screen-Tuch

- Die Schiebeläden werden oben an Aluminiumschienen aufgehängt und gleiten unten in einer Aluminiumschiene

- Manuelle Bedienung

- Höhenunterschiede im Boden bis zu 5 cm können mithilfe einer flexiblen unteren Führung ausgeglichen werden

- Eine ausführliche Produktbeschreibung finden Sie im Ausschreibungstext der Loggia®-Schiebeläden

### Integrierte Fixscreens

- Bei einer Durchgangshöhe ≤ 2,8 m besteht die Möglichkeit, einen vertikalen Sonnenschutz in die Terrassenüberdachung zu integrieren

- Die Rahmenprofile der Grundstruktur bilden gleichzeitig auch das Gehäuse für den zenitalen Sonnenschutz

- Die Seitenführungen sind aus stranggepresstem Aluminium gefertigt Diese Seitenführungen sind dreiteilig

- Durch die stufenförmige Bauweise der Pfosten und Seitenführungen können die Seitenführungen einfach und passgenau auf die Pfosten geschraubt werden

- Eine ausführliche Produktbeschreibung finden Sie im Ausschreibungstext der Fixscreens

### Glaswand

- In Terrassenüberdachungen mit einer Durchgangshöhe bis 2600 mm können Glasschiebewände eingebaut werden, unter der Voraussetzung, dass verstärkte Montagefüße an den angrenzenden Pfosten verwendet werden

- Die Glasprofile sind aus pulverlackierten, stranggepressten Aluminiumprofilen gefertigt

- Die Bedienung erfolgt manuell

- An der Unterseite werden die Glaspaneele von einer stranggepressten Aluminiumschiene gestützt, die mit einem korrosionsbeständigen Führungsstreifen versehen ist

- Das Glas ist 10 mm dickes Sicherheitsglas

- Die Glaswand kann mit einem Schloss abgeschlossen werden, das sich von beiden Seiten mit einem Schlüssel öffnen bzw abschließen lässt

### Beam Heat & Sound

Nur auf Span möglich, also nicht auf Pivot.

### Beam:

- Die Terrassenüberdachung kann mit einem Beam-Modul ausgestattet werden Dies ist ein Aluminiumgehäuse, das mit einem Heizelement (Heat) und Lautsprechern (Sound) versehen werden kann

- Kann an der Innenseite der Rahmenprofile der Span-Seite montiert werden

- Das Modul kann stufenlos um 30 ° drehbar eingestellt werden

### Heat:

- Heizelement über Strahlungswärme im Beam-Modul integriert.

- Heizelement mit flacher schwarzer Keramikglasplatte

- Leistung: 2400 W/Hitze, Strom = 12A/Hitze, IP65

- RTS- oder IO-Steuerung (gleicher Handsender wie die Lamellen)

### Sound:

- 4 Ohm-Marine-Lautsprecher IP65 , 2 im Beam-Modul integrierte Lautsprecher

- 120W Spitzenleistung , Frequenzgang: 90Hz - 22kHz

- Abdeckplatte aus schwarz eloxiertem Aluminium

- Anschluss an einen Verstärker/Radio über die mitgelieferten Audiokabel oder mit integriertem Verstärker für autonomen Betrieb und Steuerung über Smartphone oder Tablet (inkl. Bluetooth)

- Abmessungen B x H: 180 x 180 mm

### Regensensor-Kit:

- Inhalt: Regensensor, Befestigungsbügel, Zubehör

- Funktion:

  - Bei Regen/Feuchtigkeit schließen sich die Lamellen automatisch

  - Bei Regen in Verbindung mit Frost drehen sich die Lamellen in die zuvor eingestellte Schneeposition

- Wird leicht geneigt montiert und enthält ein kleines Heizelement zum besseren Trocknen des Sensors

Wind, Schnee, Frost:

Über die App einstellbar. Wetterdaten werden über das Internet abgerufen.

## Normen

Dieses Produkt wurde entsprechend den folgenden Normen hergestellt und getestet: EN 13561