GRILLE DE SURPRESSION TYPE RENSON 433S

descriptif pour cahier DES CHARGES

La grille Renson 433S es tune grille de surpression à poser en applique, avec les caractéristiques suivantes:

- Esthétisque

  - Pas de lames = 37 mm

  - Fixation invisible

  - angles coupés en biais et assemblés par pression à l’aide d’équerres d’angle

- Fonctionnement

  - Lames mobiles synchronisées pour éliminer le risque de cliquetis.

- Passage d’air

  - Fermé jusqu’à +/- 4 Pa perte de charge sur la grille

  - Dépendant des dimensions et de la perte de charge:

| Dimensions (lxh) | Débit d’air sous 10Pa perte de charge | Débit d’air sous 25Pa perte de charge |
| --- | --- | --- |
| 173mm x 173mm | 15 m³/h | 142 m³/h |
| 210mm x 210mm | 37 m³/h | 166 m³/h |
| 246mm x 246mm | 50 m³/h | 361 m³/h |

- Matière

  - composée de profils en aluminium extrudé (AlMgSi0,5, EN AW 6063 T66)

  - traitement de surface :

    - Anodisé naturel avec épaisseur de 20 µm, ou

OU

    - Thermolaquage en couleur RAL au choix avec épaisseur de 60 – 80 µm

- Profondeur de la grille : 29mm