THL100V

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

beschreibung

- Typ: thermisch getrennte, vertikale Dosierlüftung mit Innenschieber

- Lamellen an der Außenseite, Schieber an der Innenseite (Stufenlose Regelung)

- Sorgt für eine natürliche Luftumwälzung: einströmende Frischluft am Boden und abgehende feuchte Warmluft im oberen Teil der Lüftung

- Montage: Glasfalzeinbau (Glasstärken 15, 20, 24 oder 28 mm) oder Blendrahmeneinbau (Glasstärken 20, 24 oder 28 mm)

- Insektenschutz

- Betätigung: Handbedienung, Kette, Zugschnur, Einhängegestänge, Motorbetrieb

- Endbearbeitung: naturfarben (E6/EV1) / pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen / Zweifarbbeschichtung

- Glasabzugmaß: 129 mm

- Darf nicht  verwendet werden in der Nähe vom Meer und Strand

Technische eigenschaften

- Selbstregelnd: 				nein

- U- Wert: 					3,9 W/m²K

- Wasserbeständigkeit bis: 		n.b. in geschlossenem Zustand

- Wasserbeständigkeit bis: 		n.b.

- Leckage bei 50 Pa:			n.b.

- Schalldämmung Dn,e,w (C;Ctr):

- In geöffnetem Zustand:		22 (0;-1) dB

- In geschlossenem Zustand: 	42 (-1;-2) dB

- Volumenstrom:

- Q bei 2 Pa:				51,3 m³/h/m

- Q bei 4 Pa:				72,7 m³/h/m

- Q bei 5 Pa:				81,1 m³/h/m

- Q bei 7 Pa:				95,9 m³/h/m

- Q bei 8 Pa:				103,2 m³/h/m