LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.050W met drager LD.0065 (VV-L-1.3701)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.050W is samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende ventilatielamellen getest volgend Hevac – met een grote fysische vrije doorlaat en ideale K-factor, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende lamellen met grote doorlaat, L.050W uit geëxtrudeerd aluminium

- Waterwerendheidsklasse volgens HEVAC (officiëel getest) : A2 tot en met 3 m/s

- Afmetingen :

    - Hoogte :  89,6 mm

    - Diepte : 130,0 mm

    - Stap : 50,0 mm (20 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 44°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 778.472 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 100.395 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,8 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,3 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,95 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.050W.11 en L.050W.12 (voegklips)

- Fysische vrije doorlaat : 57%

- K-factor : 11,3

- Lamel voorzien van 2 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST3,9 mm

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 mm bevestigd aan achterkant

- Draagstructuur :

- Draagprofiel LD.0065 uit geëxtrudeerd aluminium : 30 x 6,5 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 261 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel LD.0065

- Montage van het draagprofiel rechtstreeks op achterliggende draagstructuur

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.050W :  1.900 mm

    - Draagprofiel LD.0065 : Montage rechtstreeks op achterliggende draagstructuur

- Systeemdiepte :

- Lamel L.050W en draagprofiel LD.0065 : 139 mm

LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.050W met drager LD.0195 (VV-L-1.3702)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.050W is samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende ventilatielamellen getest volgend Hevac – met een grote fysische vrije doorlaat en ideale K-factor, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende lamellen met grote doorlaat, L.050W uit geëxtrudeerd aluminium

- Waterwerendheidsklasse volgens HEVAC (officiëel getest) : A2 tot en met 3 m/s

- Afmetingen :

    - Hoogte :  89,6 mm

    - Diepte : 130,0 mm

    - Stap : 50,0 mm (20 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 44°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 778.472 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 100.395 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,8 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,3 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,95 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.050W.11 en L.050W.12 (voegklips)

- Fysische vrije doorlaat : 57%

- K-factor : 11,3

- Lamel voorzien van 2 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST3,9 mm

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 mm bevestigd aan achterkant

- Draagstructuur :

- Draagprofiel LD.0195 uit geëxtrudeerd aluminium : 36 x 17,5 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iz = 5.931 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel LD.0195

- Bevestiging van de draagprofielen dmv bevestigingselementen LZ.4211 en LZ.4209 of gelijdend bevestigingselement LZ.4206

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.050W :  1.900 mm

    - Draagprofiel LD.0195 : 533 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel L.050W en draagprofiel LD.0195 : 150 mm

LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.050W met drager LD.0460 (VV-L-1.3703)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.050W is samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende ventilatielamellen getest volgend Hevac – met een grote fysische vrije doorlaat en ideale K-factor, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende lamellen met grote doorlaat, L.050W uit geëxtrudeerd aluminium

- Waterwerendheidsklasse volgens HEVAC (officiëel getest) : A2 tot en met 3 m/s

- Afmetingen :

    - Hoogte :  89,6 mm

    - Diepte : 130,0 mm

    - Stap : 50,0 mm (20 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 44°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 778.472 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 100.395 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,8 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,3 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,95 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.050W.11 en L.050W.12 (voegklips)

- Fysische vrije doorlaat : 57%

- K-factor : 11,3

- Lamel voorzien van 2 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST3,9 mm

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 mm bevestigd aan achterkant

- Draagstructuur :

- Draagprofiel LD.0460 uit geëxtrudeerd aluminium : 36 x 44,0 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 83.348 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel LD.0460

- Bevestiging van de draagprofielen dmv bevestigingselementen LZ.4211 en LZ.4209 of gelijdend bevestigingselement LZ.4206

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.050W :  1.900 mm

    - Draagprofiel LD.0460 : 1.321 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel L.050W en draagprofiel LD.0460 : 177 mm

LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.050W met drager LD.0995 (VV-L-1.3704)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.050W is samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende ventilatielamellen getest volgend Hevac – met een grote fysische vrije doorlaat en ideale K-factor, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende lamellen met grote doorlaat, L.050W uit geëxtrudeerd aluminium

- Waterwerendheidsklasse volgens HEVAC (officiëel getest) : A2 tot en met 3 m/s

- Afmetingen :

    - Hoogte :  89,6 mm

    - Diepte : 130,0 mm

    - Stap : 50,0 mm (20 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 44°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 778.472 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 100.395 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,8 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,3 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,95 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.050W.11 en L.050W.12 (voegklips)

- Fysische vrije doorlaat : 57%

- K-factor : 11,3

- Lamel voorzien van 2 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST3,9 mm

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 mm bevestigd aan achterkant

- Draagstructuur :

- Draagprofiel LD.0995 uit geëxtrudeerd aluminium : 36 x 97,5 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 625.740 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel LD.0995

- Bevestiging van de draagprofielen dmv bevestigingselementen LZ.4211 en LZ.4209 of gelijdend bevestigingselement LZ.4206

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.050W :  1.900 mm

    - Draagprofiel LD.0995 : 2.452 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel L.050W en draagprofiel LD.0995 : 230 mm

LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.050W met drager SD.014 (VV-L-1.3705)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.050W is samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende ventilatielamellen getest volgend Hevac – met een grote fysische vrije doorlaat en ideale K-factor, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende lamellen met grote doorlaat, L.050W uit geëxtrudeerd aluminium

- Waterwerendheidsklasse volgens HEVAC (officiëel getest) : A2 tot en met 3 m/s

- Afmetingen :

    - Hoogte :  89,6 mm

    - Diepte : 130,0 mm

    - Stap : 50,0 mm (20 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 44°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 778.472 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 100.395 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,8 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,3 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,95 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.050W.11 en L.050W.12 (voegklips)

- Fysische vrije doorlaat : 57%

- K-factor : 11,3

- Lamel voorzien van 2 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST3,9 mm

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 mm bevestigd aan achterkant

- Draagstructuur :

- Draagprofiel SD.014 in combinatie met LD.108, uit geëxtrudeerd aluminium : 40 x 14,5 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 37,137.103 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel SD.014

- Montage van het draagprofiel rechtstreeks op achterliggende draagstructuur

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.050W :  1.900 mm

    - Draagprofiel SD.014 : Montage rechtstreeks op achterliggende draagstructuur

- Systeemdiepte :

- Lamel L.050W en draagprofiel SD.014 : 147 mm

LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.050W met drager SD.054 (VV-L-1.3706)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.050W is samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende ventilatielamellen getest volgend Hevac – met een grote fysische vrije doorlaat en ideale K-factor, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende lamellen met grote doorlaat, L.050W uit geëxtrudeerd aluminium

- Waterwerendheidsklasse volgens HEVAC (officiëel getest) : A2 tot en met 3 m/s

- Afmetingen :

    - Hoogte :  89,6 mm

    - Diepte : 130,0 mm

    - Stap : 50,0 mm (20 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 44°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 778.472 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 100.395 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,8 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,3 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,95 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.050W.11 en L.050W.12 (voegklips)

- Fysische vrije doorlaat : 57%

- K-factor : 11,3

- Lamel voorzien van 2 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST3,9 mm

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 mm bevestigd aan achterkant

- Draagstructuur :

- Draagprofiel SD.054 in combinatie met LD.108, uit geëxtrudeerd aluminium : 40 x 54,0 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 208,672.103 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel SD.054

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.050W :  1.900 mm

    - Draagprofiel SD.054 : 1.795 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel L.050W en draagprofiel SD.054 : 187 mm

LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.050W met drager SD.100 (VV-L-1.3707)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.050W is samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende ventilatielamellen getest volgend Hevac – met een grote fysische vrije doorlaat en ideale K-factor, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende lamellen met grote doorlaat, L.050W uit geëxtrudeerd aluminium

- Waterwerendheidsklasse volgens HEVAC (officiëel getest) : A2 tot en met 3 m/s

- Afmetingen :

    - Hoogte :  89,6 mm

    - Diepte : 130,0 mm

    - Stap : 50,0 mm (20 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 44°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 778.472 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 100.395 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,8 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,3 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,95 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.050W.11 en L.050W.12 (voegklips)

- Fysische vrije doorlaat : 57%

- K-factor : 11,3

- Lamel voorzien van 2 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST3,9 mm

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 mm bevestigd aan achterkant

- Draagstructuur :

- Draagprofiel SD.100 in combinatie met LD.108, uit geëxtrudeerd aluminium : 40 x 100,0 mm

- Minimum traagheidsmoment Iy = 1248,414.103 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel SD.100

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.050W :  1.900 mm

    - Draagprofiel SD.100 : 3.259 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel L.050W en draagprofiel SD.100 : 233 mm

LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.050W met drager LD.0440 (VV-L-1.3708)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.050W is samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende ventilatielamellen getest volgend Hevac – met een grote fysische vrije doorlaat en ideale K-factor, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende lamellen met grote doorlaat, L.050W uit geëxtrudeerd aluminium

- Waterwerendheidsklasse volgens HEVAC (officiëel getest) : A2 tot en met 3 m/s

- Afmetingen :

    - Hoogte :  89,6 mm

    - Diepte : 130,0 mm

    - Stap : 50,0 mm (20 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 44°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 778.472 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 100.395 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,8 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,3 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,95 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.050W.11 en L.050W.12 (voegklips)

- Fysische vrije doorlaat : 57%

- K-factor : 11,3

- Lamel voorzien van 2 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST3,9 mm

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 mm bevestigd aan achterkant

- Draagstructuur :

- Draagprofiel LD.0440 uit geëxtrudeerd aluminium : 36 x 44,0 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 83.228 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel LD.0440

- Bevestiging van de draagprofielen dmv bevestigingselementen LZ.4211 en LZ.4209 of gelijdend bevestigingselement LZ.4206

- Zijdelingse bevestiging van het draagprofiel mogelijk dmv zijdeingse inschuifkanalen

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.050W :  1.900 mm

    - Draagprofiel LD.0440 : 1.321 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel L.050W en draagprofiel LD.0440 : 177 mm

LASTENBOEKBESCHRIJVING LINIUS®

Fabricaat	: RENSON LINIUS®

Type 		: L.050W met drager LD.1250 (VV-L-1.3709)

Omschrijving :

RENSON LINIUS® lamellenwandsysteem L.050W is samengesteld uit geëxtrudeerde aluminium profielen ALMgSi0.5 met een door de architect gespecificeerde oppervlaktebehandeling. Het systeem bestaat uit waterwerende ventilatielamellen getest volgend Hevac – met een grote fysische vrije doorlaat en ideale K-factor, eenvoudig en onzichtbaar gemonteerd dmv clipsmontage in bij het systeem horende lamellenhouders.

Normen :

- Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25)

- Normering : EN AW-6063

- Harding : T66

- Aluminium voorbehandeling :

- Norm DIN 50021 SS

- Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen :

- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium

- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten

- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Oppervlaktebehandeling :

- Natuurkleurig geanodiseerd F1 (20 micron) : voorbehandeld en geanodiseerd

- Polyester poederlak in RAL-kleuren (60 à 80 micron) : aluminiumprofielen corrosiebestendig voorbehandeld (DIN 5002155) om een hechte poederlaag te garanderen, en nadien thermisch gelakt

Uitvoering systeem :

- Lamellen :

- Waterwerende lamellen met grote doorlaat, L.050W uit geëxtrudeerd aluminium

- Waterwerendheidsklasse volgens HEVAC (officiëel getest) : A2 tot en met 3 m/s

- Afmetingen :

    - Hoogte :  89,6 mm

    - Diepte : 130,0 mm

    - Stap : 50,0 mm (20 lamellen op 1 meter hoogte)

    - Gemiddelde lamellenhelling : 44°

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 778.472 mm4 (sterke aslijn) ;  Iz = 100.395 mm4, bij een minimum materiaaldikte van 1,8 mm

- Sleepcoëfficiënt :

    - Cfy (bepaald dmv windtunneltesten) :  1,3 (horizontale richting)

    - Cfz (bepaald dmv windtunneltesten) :  0,95 (verticale richting)

- Onzichtbare bevestiging door inclipsen in bijhorende lamellenhouder L.050W.11 en L.050W.12 (voegklips)

- Fysische vrije doorlaat : 57%

- K-factor : 11,3

- Lamel voorzien van 2 schroefkanalen, passend voor schroeven van het type DIN 7982 – ST3,9 mm

- Inox/rsv mazendraad 2,3 x 2,3 mm bevestigd aan achterkant

- Draagstructuur :

- Draagprofiel LD.1250 uit geëxtrudeerd aluminium : 36 x 125,0 mm

- Minimum traagheidsmomenten Iy = 1.219.444 mm4

- Lamellenhouders voorgemonteerd op het dragerprofiel LD.1250

- Bevestiging van de draagprofielen dmv bevestigingselementen LZ.4211 en LZ.4209 of gelijdend bevestigingselement LZ.4206

- Bevestigingsmiddelen uit corrosievrij materiaal

- Overspanning :

- Maximaal mogelijke vrije overspanningen van het beschreven systeem, bij windlast qb = 800 Pa :

    - Lamel L.050W :  1.900 mm

    - Draagprofiel LD.1250 : 3.038 mm

- Systeemdiepte :

- Lamel L.050W en draagprofiel LD.1250 : 258 mm